UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de Física

60.911.000-7

Informe Final

Análisis Retrospectivo de Filtros de Material Particulado MP10 en sus fracciones fina y gruesa para estaciones de la Red Macam II en el período 2003-2006

Diciembre 2006

# Introducción

En el presente informe se entregan resultados de los muestreos en el Parque O'Higgins entre Abril de 1998 hasta Agosto de 2006. Los muestreos fueron realizados con un equipo dicotómico que colecta material particulado en suspensión durante 24 horas seguidas. Este material particulado se ha enviado a laboratorios internacionales para obtener las concentraciones de elementos químicos presentes en el aire.

El conocimiento de los compuestos existentes en el material particulado en suspensión en Santiago es un tema muy relevante para el bienestar de la población en general. Los factores que afectan los niveles de contaminación son múltiples y muy variados, y varían tanto espacial como temporalmente. Por lo tanto es un problema que no puede ser enfrentado en forma individual o institucional, sino a un nivel amplio, con la colaboración de  Universidades, centros de estudio, empresas privadas y gobierno.

En consecuencia emprender tareas que contribuyan al conocimiento de los factores y mecanismos que explican las características físicas y químicas de los contaminantes así como su comportamiento es ya parte de la solución. En particular, la implementación de modelos que expliquen y puedan predecir la dinámica de la contaminación en Santiago es también necesaria para la solución global. En el caso de los centros urbanos, cada ciudad presenta una contaminación atmosférica diferente, dependiendo del tipo de los contaminantes, de sus concentraciones, de las fuentes fijas y móviles que emiten gases y material particulado, de las variables de tipo climático y de las características topográficas imperantes. En las grandes ciudades como Santiago, las fuentes de tipo antropogénicas, son producto de las diferentes actividades que desarrolla el hombre hoy en día. Los contaminantes más reactivos, se transforman en la atmósfera a medida que se difunden en ella, convirtiéndose en compuestos (contaminantes secundarios) que pueden resultar aún más tóxicos que aquéllos que les dieron origen (contaminantes primarios). Unos y otros pueden ser removidos desde la atmósfera por diferentes procesos y llegar, posteriormente, a contaminar aguas y suelos, así como también a ocasionar daño directo a la población y a los sistemas biológicos.

El origen del material particulado en suspensión es muy diverso. Se estima que sólo un 15% del polvo total sedimentable tiene normalmente un origen natural y quizás llegue a un 25% del total de las micropartículas en suspensión. Su composición química y física  no está solamente determinada por las características geológicas del terreno circundante, sino en gran medida también por las características del desarrollo urbano e industrial del sitio que se esté analizando. Entre los contaminantes naturales, que constituyen una porción de cualquier muestra de MPS que se tome con la finalidad de determinar la calidad del aire, se encuentran el polvo en suspensión procedentes de actividad volcánica, los restos de suelo y partículas vegetales arrastradas por la erosión que produce el aire sobre los terrenos de cultivo agrícola, los hidrocarburos producidos por la vegetación del tipo conífera, los restos de polen e insectos y gran cantidad de partículas de carbono producto de la combustión de origen natural. Por otra parte en las ciudades o áreas urbanas, el perfil cambia bastante, siendo normal encontrar en el MPS (en una muestra de aproximadamente 100 µg/m³ de aire) composiciones del orden de 45% de sílice, 13% de Fe2O3, 6% de Al2O3, 24% de C, 1% de cal, 1% de sulfatos alcalinos y 3% de caliza, siendo el  resto una mezcla de sustancias como vanadio, magnesio, carbonatos y cloruros alcalinos, titanio, cincita, así como un sin número de sulfatos de metales ligeros y pesados, acompañados por una variada gama de compuestos orgánicos y fibras de diferente origen y tipo.

El actual escenario de emisiones ha variado sustancialmente desde 1997. En este sentido se han realizado y se están realizando intervenciones importantes en la ciudad, las cuales tendrán un impacto significativo en la calidad del aire. Entre ellas se cuentan la Autopista Central, la Costanera Norte, la modificación de Américo Vespucio, la ampliación del Aeropuerto Internacional, la extensión de la red del Metro y la implementación del Transantiago. Lo anterior se complementa con las nuevas normas de emisión para vehículos y la mejora en la calidad de los combustibles, ambas previstas en la actualización del PPDA.

La evaluación del impacto producido por el material particulado respirable (PM10, incluyéndose la fracción fina - PM2,5) se mantiene como uno de los grandes desafíos, dado su grado de penetración y permanencia en el sistema respiratorio. Además, dicho contaminante está constituido por una serie de subgrupos de contaminantes con niveles de toxicidad dispares, existiendo desde sílice (prácticamente inofensivo), hasta hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAPS, cancerígenos). Por tal razón, una adecuada caracterización de los componentes del PM10 presentes en la atmósfera de la ciudad de Santiago permitirá describir adecuadamente su toxicidad.

En esta misma línea se enmarca la consultoría actual, que determinará la caracterización fisicoquímica del material particulado presente en la fracción fina y gruesa de éste. Se dará prioridad a los análisis de un número importante de elementos ( Pb, V, Ni, Cr, S, Fe, As, Al, Si, Ti, Na, K, etc) como también hollín- Carbón Elemental (CE). Esta información es fundamental para entender los procesos químicos que dominan la atmósfera de la RM. Estos resultados son de gran utilidad para modelar la dispersión del material particulado en la Región Metropolitana y aplicar modelos del tipo receptor que identifican las fuentes que impactan en las zonas de muestreo.

La primera etapa de esta consultoría se ejecutó entre los años 2001, 2002 y 2003. Esta etapa ya cumplida ha entregado un análisis exhaustivo de filtros entre 1999 y julio de 2003. Con ello se tiene una evaluación de la evolución de la contaminación en Santiago para los últimos años, en los cuales se aprecia claramente la reducción de plomo y azufre de las medidas impulsadas en el PPDA, también se observan disminuciones en los contaminantes asociados a fuentes industriales. Finalmente, la consultoría incluirá una evaluación fisicoquímica de los filtros históricos entre agosto de 2003 a agosto de 2006.

La presente consultoría abarcará una nueva caracterización de filtros históricos entre agosto de 2003 a agosto de 2006, que nos permitirá conocer la tendencia de los distintos aportes en el material particulado de los contaminantes primarios y secundarios para correlacionarlos con las fuentes emisoras de la región y con ello determinar si estos aportes han sufrido algún cambio importante de acuerdo a las medidas implementadas en el PPDA.

Con todo lo anterior, se contará con información que permitirá al Estado fundamentar adecuadamente sus decisiones en la gestión de la calidad del aire en el mediano y largo plazo, además de ser un insumo vital en la determinación de medidas futuras del Plan de Descontaminación.

Este tipo de consultoría permite, definir medidas para el control de las emisiones, hacer seguimiento de largo plazo de los impactos de las estrategias implementadas y evaluar, mediante el cruce con datos de salud, el impacto que la contaminación produce sobre las personas.

En la medida que se desea avanzar en la evaluación de efectos en salud de la contaminación, es necesario profundizar en dos campos. Por una parte, es preciso conocer en detalle la composición química del particulado. Esto permite asociar la contaminación con los efectos tóxicos, sin ser aún un estudio toxicológico. Sin embargo, dicha información permite evaluar en forma eficaz el tipo de contaminación a la cual la población está expuesta. Por otra parte, se requiere profundizar en las condiciones de contaminación intradomiciliarias y en exposición personal, para tener una evaluación de la carga efectiva a la cual están expuestas las personas. La consultoría profundiza en estos ámbitos, completando el trabajo de años anteriores, en los cuales se ha encontrado claramente el aporte de la industria y la mejora de los combustibles, de acuerdo a lo establecido en el PPDA.

# Objetivos

Los objetivos del estudio son conocer la evolución desde el año 1998 hasta el año 2006 de la composición fisicoquímica del Material Particulado Respirable en Santiago en las fracciones fina y gruesa. Este conocimiento permitirá establecer los cambios en las concentraciones de cada uno de los compuestos que lo conforman y por medio de esto , conocer los cambio en las fuentes responsables de las emisiones de los distintos componentes. Además, permitirá profundizar en el conocimiento de los impactos en salud y evaluar el impacto de las medidas implementadas en el marco del PPDA.

# Criterios de selección y representatividad

En este segundo informe de avance se entrega un análisis de la data proveniente de los filtros entregados por la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, y que fueron colectados en la estación del  Parque O'Higgins entre el 1 de Abril de 1998 y el 30 de Agosto del 2006.

Los criterios utilizados para la selección de los filtros y los criterios usados para la evaluar la representatividad de la data se describen en detalle en el primer informe de avance.

Las características de los filtros y muestreos son:

- El período de muestreo fue de 10 AM hasta las 10 AM del día siguiente.

- Las muestras de filtros de partículas gruesas, MPG (diámetro aerodinámico entre 2,5 y 10 m) y partículas finas MP2,5 (diámetro aerodinámico < 2,5 m) se obtuvieron utilizando muestreadores dicotómicos.

- Las entradas de aire estaban ubicadas a 3 m del suelo.

- Las partículas fueron recolectadas en filtros de teflón de 37 mm de diámetro. Antes de usar, se verificaba la integridad de cada filtro.

- Las masas se midieron gravimétricamente con una micro-balanza “Precisa” con resolución de 0,01 mg.

# Programa de Muestreo.

Para poder realizar una buena caracterización de la evolución temporal de los contaminantes en Santiago se ha procedido a realizar tomas de muestras en las estaciones mencionadas por varios años: desde 1998 hasta el año 2006. A continuación se lista el programa detallado de muestreo para la estación Parque O’Higgins. La toma de muestras se realizó mediante equipos dicotómicos.

Toma de muestras con equipos dicotómicos

Año 1998

Enero-Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1, 3, 5 etc).

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre-Diciembre: Día por Medio (Ejemplo los 2. 4, 6, etc)

Año 1999

Enero-Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1. 3, 5 etc).

Abril-Septiembre: Todos los Dias (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre-Diciembre: Día por Medio (Ejemplo los 2, 4, 6, etc)

Año 2000

Enero-Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1. 3, 5 etc).

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre-Diciembre: Día por Medio (Ejemplo los 2, 4, 6, etc)

Año 2001

Enero-Febrero: Cada dos días (Ejemplo los 1. 4, 7 etc).

Marzo:  Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Noviembre-Diciembre: Cada 2 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Año 2002

Enero-Febrero: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Noviembre-Diciembre: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Año 2003

Enero-Febrero: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Noviembre-Diciembre: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Año 2004

Enero-Febrero: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Noviembre-Diciembre: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Año 2005

Enero-Febrero: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Abril-Septiembre: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc)

Octubre: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc)

Noviembre-Diciembre: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc).

Año 2006

Enero-Febrero: Cada 3 días (Ejemplo los 1, 4, 7 etc.).

Marzo: Día por Medio (Ejemplo los 1,3,5, etc.)

Abril-Agosto: Todos los Días (Ejemplo los 1,2,3 etc.)

# Análisis de concentraciones de material particulado

## Datos diarios

Las concentraciones de material particulado fino para todo el período en estudio, se pueden ver en la figura 1. Existe una clara tendencia a la disminución de las concentraciones durante el verano, y un aumento durante el invierno. Este aumento pude ser de hasta 6 o 7 veces las concentraciones de verano.

Figura 1. Concentración de Material particulado fino en Parque O’Higgins.

Las concentraciones de material particulado grueso (2,5 < d < 10 m) se muestran en la figura 2.

Figura 2. Concentraciones de material particulado grueso (MPG) en Parque O'Higgins medidos con el equipo dicotómico.

Existe también una tendencia clara a una disminución global de las concentraciones, la línea recta continua en la figura 1 es un ajuste lineal de todos los puntos desde el 1 de Enero de 1997 hasta el 31 de Agosto de 2006. En la ecuación de la figura 1, la variable x representa el número de días y la variable y las concentraciones. De acuerdo a la línea de tendencia, la concentración el año 1997 fue de 50,7 g/m3, el 31 de Agosto del  año 2006 fue de 37,7 g/m3, lo que representa una disminución de 1,4 g/m3 por año.

Para las concentraciones de MPG, también se observa una tendencia a disminuir desde el año 1996. La aproximación lineal de la figura indica que la concentración promedio el año 1997 fue de 47,1 g/m3, y el 31 de Agosto del  año 2006 fue de 35,3 g/m3, lo que representa una disminución de 1,3 g/m3 por año.

La combinación de ambas concentraciones representa el material particulado total MP10, que se muestra en la figura 3.

Figura 3. Concentraciones de material particulado total MP10 en Parque O'Higgins medidos con el equipo dicotómico.

El promedio mensual de las concentraciones de material particulado fino (MP2,5) y grueso (MPG)permite una mejor visualización de los datos. La figura 3a muestra el promedio mensual para Parque O'Higgins entre el año 1997 y el año 2006. Para el material particulado fino se puede observar una clara dependencia con la estación del año. El MPG no muestra una dependencia con la estación del año. Ambas fracciones han disminuido en los últimos años.

La razón entre MP2,5 y MPG se muestra en la figura 3b. Se puede ver en la figura que la relación entre ambas variables es aproximadamente constante, teniendo un aumento en los años 2001 y 2002.

Figura 3a. Promedio mensual de material particulado fino y grueso en Parque O'Higgins.

Figura 3b. Razón entre los promedios mensuales de material particulado fino y grueso en Parque O'Higgins.

El promedio mensual de las concentraciones de material particulado fino y grueso desde el año 1997 hasta el 2006 se muestra en la figura 3c. Se observa claramente que el aumento en las concentraciones de material particulado que se produce en el invierno, son debidas a un aumento en MP2,5.

Figura 3c. Promedios mensuales de material particulado fino y grueso en Parque O'Higgins entre los años 1997 y 2006.

## Tendencia en los promedios anuales

Los promedios anuales de las concentraciones medidas con los equipos dicotómicos se muestran en la figura 3d junto con una regresión lineal.

Figura 3d. Promedio anual de material particulado fino, MP2,5 junto a una regresión lineal.

La regresión lineal a los promedios anuales del MP2,5 de la figura 3d,  muestra que existe una tendencia continua a la disminución desde el año 1997 hasta el año 2005. El año 2006 no se incluyó porque hay datos solamente hasta Agosto. De la regresión lineal, se obtiene que la estación de Parque O'Higgins experimenta una disminución de 1,55 g/m3 anual de material particulado fino.

Figura 3e. Promedio anual de material particulado grueso MPG, junto a una regresión lineal.

El material particulado grueso, ha tenido un comportamiento levemente distinto al material particlado fino. La figura 3e muestra los promedios anuales de las concentraciones en Parque O'Higgins, las cuales muestran que desde el año 1997 hasta el 2001 ha habido una disminución continua de 3,5 g/m3 por año. Sin embargo desde el año 2001 hasta el 2005 el material particulado grueso ha estado aumentando a una razón de 0,451 g/m3 por año. Esto apunta a que existe una nueva fuente de material particulado grueso que comenzó a operar (o aumentó su operación) desde el año 2001.

Sumando el material particulado fino y grueso obtenemos el MP10, que está normado, que tiene relación con las metas del Plan de Descontaminación. El MP10 se muestra en la figura 3f junto con las regresiones lineales. En este caso, también se puede separar una tendencia entre el año 1997 y el 2001 que muestra una disminución de 5,46 g/m3 por año y una segunda entre el año 2001 y 2005 que muestra una disminución de 1,08 g/m3 por año.

Esta disminución es menor a las obtenidas el año 2006 en el proyecto "Caracterización Fisicoquímica, Monitoreo y Distribución del Material Particulado Fino y Grueso en la Región Metropolitana". En este estudio, utilizando los datos del equipo Teom ubicado en Parque O'Higgins se obtuvo una disminución de 2,28 g/m3 por año.

Figura 3f. Promedio anual de material particulado total MP10, junto a una regresión lineal.

# Análisis Elemental mediante rayos x desde 1998 hasta 2006

Para los años 1998 a 2006, se han realizado análisis de los elementos contenidos en los filtros. Estos análisis incluyen elementos relevantes para la contaminación ambiental, es decir elementos que se emiten a la atmósfera por fuentes conocidas. Esto elementos son: Na, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Br y  Pb.

Para los años 2003 a 2006 se realizaron análisis de los filtros dicotómicos obtenidos del Parque O’Higgins. Las fechas seleccionadas para realizar los análisis y las masas correspondientes a esas fechas están contenidas en el Primer Informe de Avance. En este segundo informe de avance se muestran las concentraciones de elementos por filtro (fino y grueso) en el Anexo 1. Se realizaron determinaciones de los siguientes elementos: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, S, Cs, Ba, La, Ce, Sm, Eu, Te, Hf, Ta, W, Ir, Au, Hg, Tl, Pb, U.

Existen asociaciones entre elementos porque provienen de las mismas fuentes. En estos casos, las series de tiempo presentan alta similitud, y la correlación entre estos elementos es alta. Tal es el caso de silicio,  aluminio y calcio, que provienen del polvo natural. Bromo y plomo que provienen de la bencina, etc. Por ello, se analizarán estos elementos en grupos de acuerdo a sus fuentes.

## Aluminio, silicio y calcio, hierro.

Las series de tiempo para Aluminio y silicio se presentan en la figura 4. Se puede observar en la  figura que las fluctuaciones ocurren al mismo tiempo, eso indica que tienen una alta correlación entre ellas. Para el caso del Si, se puede observar un leve aumento durante el invierno con respecto al verano. Esto se puede explicar porque en invierno, la concentración de material particulado fino (MP2,5) aumenta. Por otro lado se observa una tendencia a disminuir de las concentraciones entre 1998 y 2003. Esto puede deberse a que han aumentado el número de calles pavimentadas.

La alta correlación que existe entre estos elementos, se puede observar del gráfico de correlación en la figura 21. La correlación  entre 1998 y 2006 es de 0,85, obtenida a partir de todos los datos diarios procesados.

Figura 4. Serie de tiempo comparativa para silicio y aluminio entre 1 Abril 1998 y 31 Agosto de 2006. Ambos elementos provienen de polvo natural, por lo que su correlación es alta.

La serie de tiempo para calcio y silicio se presentan en la figura 5. Al igual que para el Si y Al, se puede observar que existe una buena correlación entre ambas curvas. El Ca tiene un aumento durante el invierno que se puede observar claramente de la curva. Además, durante el verano permanece constante.

Figura 5. Serie de tiempo comparativa para silicio y calcio. Ambos elementos provienen de polvo natural, por lo que su correlación es alta.

Figura 6. Serie de tiempo comparativa para hierro y silicio. La correlación entre ellos no es tan alta.

La correlación que existe entre Si y Ca es de 0,816 que es más baja que la correlación entre Al y Si, lo que puede indicar que hay otra fuente de Ca, además del polvo natural. Esta menor correlación puede estar relacionada con la estación del año. De la figura 5, se puede observar que las concentraciones de Ca aumentan levemente en invierno. La correlación entre Al, Si, y Ca con el material particulado fino (MP2,5) es también muy baja. La tabla 6 muestra las correlaciones entre todos estos elementos (usando todos los días).

Figura 7. Serie de tiempo comparativa para hierro y Al. La correlación entre ellos no es tan alta.

Otro elemento que está muy relacionado con el polvo natural es el Fe. La figura 6 muestra un gráfico una serie de tiempo de Fe con Si entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto de 2003. Este elemento no muestra una correlación tan alta con el Si, lo que indica que hay una parte del Fe no proviene del polvo natural. La correlación con Si es de 0,586.  Si comparamos el Fe con Al, se obtiene una correlación de 0,494, que es aún más baja que Fe con Si.

El potasio es también un elemento que proviene del polvo natural, y que por lo tanto debería tener alta correlación con los elementos mencionados anteriormente. La figura 8, muestra la serie de tiempo para K y Si. La correlación entre ambos elementos es 0,41 esto indica que una proporción importante del potasio no proviene del polvo natural.

Figura 8. Serie de tiempo comparativa para potasio y silicio. La correlación entre ellos no es tan alta.

| Correlación | MP2,5 | Al | Si | Ca | Fe | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP2,5 | 1 | 0,0336 | 0,129 | 0,446 | 0,655 | 0,393 |
| Al |  | 1 | 0,850 | 0,698 | 0,494 | 0,375 |
| Si |  |  | 1 | 0,816 | 0,586 | 0,410 |
| Ca | 1 |  |  | 1 | 0,876 | 0,459 |
| Fe |  |  |  |  | 1 | 0,422 |
| K |  |  |  |  |  | 1 |

Tabla 1. Correlación entre elementos provenientes del polvo (Al, Si y Ca, Fe, K) y material particulado fino (MP2,5), entre los años 1998 y 2006.

Es sabido que el Si, Ca, Al, K y Fe son elementos constituyentes del polvo natural. Además, de la tabla 1 se observa que la correlación entre cada uno de los tres elementos (Si, Ca y Al) y MP2,5 es muy baja. Esto permite concluir que el material particulado fino (MP2,5) no está muy relacionado con polvo natural, y probablemente un pequeño porcentaje del MP2,5 es polvo natural. Los elementos (Fe, K) que tienen correlación relativamente baja con Al, Si, Ca, tienen a su vez una correlación relativamente más alta con MP2,5

## Bromo, plomo, azufre y zinc.

Se realizó la agrupación de bromo y plomo porque ambos elementos son emitidos por automóviles a bencina. Azufre es también un elemento emitido por vehículos, pero no consumidores de bencina, sino consumidores de Diesel.  Zinc es un elemento emitido por industrias metal-mecánica, junto con níquel, cromo y manganeso. Las series de tiempo para bromo y plomo  se presentan en la figura 9. La correlación entre ambos elementos es de 0,9494, lo cual es muy alto. Esto se puede entender porque ambos elementos tienen una misma fuente, ya que son constituyentes de la bencina usada por los autos. Existe además una fuerte variación estacional, aumentando ambos en invierno. A pesar de que el número de vehículos que circulan es el mismo en invierno y verano, los datos indican que existe más acumulación de estos elementos en invierno.

Figura 9. Serie de tiempo comparativa para plomo y bromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

Se puede ver claramente en la figura  9, que hubo una disminución importante en el año 2001. Y fue justamente ese año cuando en que se eliminó el plomo de la bencina. El plomo disminuyó desde 445 ng/m3 en el año 1998 a 37 ng/m3 en el año 2006. El bromo disminuyó desde 136 ng/m3 en el año 1998 a 13 ng/m3 en el año 2006. En ambos casos la disminución fue de más de 10 veces.

Figura 10. Serie de tiempo comparativa para plomo y zinc entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La figura 10 muestra una serie de tiempo para Pb y Zn, y se puede observar que hay buena correlación en los primeros años (desde Abril 1998 hasta Abril 2001). El año 2001 disminuyó el Pb, pero el Zn se mantuvo constante. Esto indica que una nueva fuente de Zn puede haber aparecido el año 2001.

La correlación  entre 1998 y 2003 es de 0,659, mientras que la correlación entre el año 1998 y 2001 es de 0,7476. Esto indica que ambas variables no están demasiado correlacionadas, y el Zn no proviene necesariamente de la bencina.

Figura 11. Serie de tiempo comparativa para plomo y zinc entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

Al igual que el Pb y Zn, no existe mucha correlación entre Zn y Br. Por lo que estos elementos no tienen las mismas fuentes.

Figura 12. Serie de tiempo comparativa para cromo y bromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La figura 12 muestra la serie de tiempo entre Br y Cr. Se puede observar que no existe mucha relación entre ellas. La correlación entre ambas variables es de 0,304, por lo que las fuentes son distintas.

Figura 13. Serie de tiempo comparativa para plomo y azufre y bromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La serie de tiempo para azufre y plomo se muestra en la figura 13. El azufre es una de las componentes del petróleo Diesel, por ello, está relacionado con el tráfico. El plomo está relacionado con la bencina de los autos. Sin embargo, de la figura 13, se puede observar que no existe alta correlación entre ambos elementos. Incluso, el azufre no muestra la tendencia a la baja observada en el plomo y bromo. Desde el año 1998 hasta el 2001 se observa una dependencia estacional del azufre, sin embargo, esta tendencia ya no se ve después del año 2001, siendo las concentraciones más estables. La correlación entre ambas variables es de 0,4466, siendo menor que la correlación entre Pb y Br. De esta menor correlación se concluye que el tráfico de autos a bencina no está relacionada con el tráfico de vehículos Diesel.

Figura 14. Serie de tiempo comparativa para zinc y azufre y bromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La serie de tiempo entre azufre y zinc no muestra similitud entre ambas curvas. Indicando que no son variables que provengan de las mismas fuentes. La correlación entre estas variables es de 0,361.

La figura 14a muestra un gráfico suavizado de tres elementos importantes en la contaminación ambiental: Pb, Br y S. En el se puede ver que Pb y Br han disminuido apreciablemente, sin embargo el S muestra una disminución entre los años 1998 y 2002 y luego un aumento en el año 2006. Este aumento el último año puede deberse a un aumento en el uso de combustible diesel para generación de electricidad.

Figura 14a. Media móvil de 30 puntos para plomo, bromo y azufre entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La tabla 2 muestra las correlaciones entre todos los contaminantes mencionados.

| Correlación | MP2,5 | Pb | Br | S | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP2,5 | 1 | 0,491 | 0,500 | 0,528 | 0,641 |
| Pb |  | 1 | 0,9494 | 0,409 | 0,577 |
| Br |  |  | 1 | 0,378 | 0,604 |
| S |  |  |  | 1 | 0,361 |
| Zn |  |  |  |  | 1 |

Tabla 2. Correlación entre PB, Br, S, Zn y material particulado fino (MP2,5), entre los años 1998 y 2006.

De la tabla 2 se puede observar que existe una alta correlación entre Pb y Br, y esto se entiende porque ambos provienen de la bencina. Sin embargo,  la correlación entre Pb y Zn no es muy alta y entre Br y Zn tampoco es muy alta, indica que las empresas metal-mecánicas emiten algo de plomo y bromo.

La correlación entre todos los elementos y MP2,5 no es muy alta, lo que indica que todos éstos elementos tienen una contribución no significativa en la formación de material particulado fino.

## Cromo, manganeso, cobre, azufre, zinc, níquel.

Se realizó la agrupación de cromo, manganeso, níquel y zinc porque estos elementos son emitidos por empresas metal-mecánicas. Las series de tiempo para cromo y manganeso se presentan en la figura 14. Se puede observar que existe similitud en la forma en que la curva varía. Sin embargo, en muchos puntos los niveles de concentración varían en forma distinta. Ambos elementos tienen una misma fuente, ya que son emitidos por empresas metal-mecánicas. Se puede observar una fuerte variación estacional, aumentando ambos en invierno. Finalmente, para estos contaminantes, se observa una disminución en las concentraciones en el año 2003 y 2003.

Figura 15. Serie de tiempo comparativa para manganeso y cromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La correlación  entre Mn y Cr es de 0,6828, obtenida a partir de todos los datos diarios.

Figura 16. Serie de tiempo comparativa para cobre y cromo entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La serie de tiempo para cobre y cromo se muestra en la figura 16. No se observa una relación muy alta, La correlación es de 0,5495. Pero se observa una clara disminución en el año 2002.

Figura 17. Serie de tiempo comparativa para níquel y zinc entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La serie de tiempo para níquel y zinc se muestra en la figura 17. Al igual que para Mn y Cr, se observa una alta correspondencia entre los datos. Se observa también una pequeña tendencia a la baja en el níquel. Sin embargo, como se mencionó antes, a partir de datos de dos años no es posible establecer tendencias, sólo es posible concluir que existe una baja o aumento en la concentración entre ambos años. La figura 17a muestra la media móvil de Ni y Zn para los años 1998 y 2006. En esta figura se puede observar que el níquel ha disminuido en los últimos años, pero al igual que el azufre (figura 14a) también tiene un aumento considerable el año 2006. Las concentraciones de zinc han permanecido constantes en el tiempo (con ligeras fluctuaciones anuales).

Figura 17a. Media móvil de 30 puntos para níquel y zinc entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

En este caso, la correlación entre Ni y Zn es 0,422, algo menor que la correlación entre Mn y Br, pero estadísticamente significativa.

Figura 18. Serie de tiempo comparativa para cromo y zinc entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La serie de tiempo para cromo y zinc se muestra en la figura 18. Al igual que para Mn y Cr, y para Ni y Zn se observa una correspondencia relativamente alta entre los datos. Existen variaciones que ocurren con la misma frecuencia, sin embargo, el cromo tiene aumentos en la concentración que son mayores que los de zinc. No se observa también una tendencia a la baja en el Cr. La correlación entre Cr. y Zn es de 0,577

Figura 19. Serie de tiempo comparativa para cromo y azufre entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

Figura 20. Serie de tiempo comparativa para cobre y azufre entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

La correlación  entre Cr y S es de 0,296. Además, tal como se ve en la figura 19, ambas variables no se asemejan entre si. Por lo que se puede concluir que el azufre no proviene de fuentes industriales en concentraciones significativas.

La figura 20 muestra la serie de tiempo entre azufre y cobre. Se puede ver que tienen alguna similitud, indicando que ambas variables pueden venir de las mismas fuentes. Incluso el año 2002 y 2003 ambas disminuyeron sus concentraciones y la dependencia estacional es también muy similar. Ambos contaminantes provienen de refinerías de cobre por lo que es natural que estén correlacionadas, sin embargo, azufre también puede provenir de emisiones vehiculares. Pero de las figuras 13, se ve que el azufre no esta correlacionado con el plomo, lo que indica que el azufre no proviene de los vehículos. La correlación entre azufre y cobre es 0,407

Figura 21. Serie de tiempo comparativa para cobre y manganeso entre el 1 Abril 1998 y 31 Agosto 2006.

Otros dos elementos que tienen alta correlación son manganeso y cobre. La figura 21 muestra la serie de tiempo entre estas variables. Se ve que ambas variables bajan sus concentraciones en el año 2002 y tienen una misma variación estacional. La correlación entre ambas es 0,713

La tabla 3 muestra las correlaciones entre todos los contaminantes mencionados

| Correlación | MP2,5 | Cr | Mn | Ni | Zn | S | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP2,5 | 1 | 0,539 | 0,636 | 0,423 | 0,641 | 0,528 | 0,657 |
| Cr |  | 1 | 0,685 | 0,395 | 0,577 | 0,296 | 0,582 |
| Mn |  |  | 1 | 0,439 | 0,782 | 0,273 | 0,713 |
| Ni |  |  |  | 1 | 0,422 | 0,219 | 0,373 |
| Zn |  |  |  |  | 1 | 0,361 | 0,710 |
| S |  |  |  |  |  | 1 | 0,407 |
| Cu |  |  |  |  |  |  | 1 |

Tabla 3. Correlación entre Cr, Mn, Ni, Zn, S, Cu y material particulado fino (MP2,5), entre los años 1998 y 2006.

La correlación entre todos los elementos y MP2,5 no es muy alta, lo que indica que todos éstos contribuyen a la formación de material particulado fino.

# Promedios anuales de las componentes de material particulado.

Para visualizar los cambios que han ocurrido en las concentraciones de los elementos químicos del material particulado, se han dibujado en las figuras 22 a 26 mediante gráfico de barras las concentraciones de todos los elementos medidos.

Figura 22. Promedios anuales desde el año 1998 (primera barra) hasta el 2006 (última barra) de Al, Si, Ca, Fe. K, Zn, Cl, Pb y Br.

Los elementos Al, Si, Ca y Fe provienen del polvo natural presente en la cuenca de Santiago. Se puede ver que la concentración de estos elementos disminuyó entre el año 1998 y 2002 y luego aumentó, obteniéndose el máximo valor el año 2006.

Las concentraciones de Pb y Br, disminuyeron apreciablemente entre el 1998 y 2006 (debido a la eliminación del plomo en las bencinas) pero desde el año 2002 ha habido un leve aumento en las concentraciones de Pb. El cloro también ha tenido un aumento apreciable desde el año 2000. el zinc disminuyó el año 1999, manteniéndose constante los años siguientes.

Figura 23. Promedios anuales desde el año 1998 (primera barra) hasta el 2006 (última barra) de Cu, Ni, Cr y Mn.

El manganeso (Mn) es un elemento cuya fuente principal es el polvo natural, y presenta una variación anual similar al Si, Al, Fe, tal como se ve en la figura 22. El cobre, al igual que el níquel presenta una disminución entre el año 1998 y el 2002 y un aumento desde el 2003 al 2006.

Figura 24. Promedios anuales desde el año 1998 hasta el 2006 de S.

Las concentraciones de azufre han disminuido desde el año 1998 hasta el 2002, presentando un pequeño aumento los años posteriores. El año 2006 hubo un incremento apreciable, el cual se debe probablemente al aumento en el uso de aceites pesados para generadores eléctricos.

# Análisis de datos: Estudio de tendencias

Se estudió la relación entre la concentración de MP2.5 y elementos con variables meteorológicas y temporales usando modelos de regresión lineal de modo de identificar factores específicos que influencian las concentraciones de partículas y cuantificar su impacto relativo. Los modelos se calcularon con el paquete estadístico SAS (Cary, NC, USA). El modelo de regresión incluye información de año, mes, día de la semana y meteorología (velocidad de viento, temperatura y humedad relativa) como variables categóricas. Los datos meteorológicos continuos fueron dicotomizados o tricotomizados.

Dado que la concentración de partículas en masa y de elementos se distribuyen siguiendo una función logarítmica normal, las concentraciones fueron transformadas aplicando el logaritmo natural. Luego, el modelo de regresión múltiple se construyó usando las variables categóricas como variables independientes y el logaritmo natural de las concentraciones como variable dependiente como se detalla en la ecuación 1:

ln[PM]=a+βyj∗yj+βmj∗mj+βwj∗wj+βwsj∗wsj+βtmpj∗tmpj+βrhj∗rhj

(1)

Donde, α es el intercepto de la regresión y βyj, βmj, βwj, βwsj, βtmpj, and βrhj son los coeficientes de regresión de las variables independientes año, yj, (j=1 to 5), mes, mj, (j=1 to 12), día de la semana, wj, (j=1 to 7), velocidad de viento, wsj, (j=1 to 3), temperatura, tmpj, (j=1 to 2) y humedad relativa, rhj, (j=1 to 2). Basado en la ecuación 1,  las concentraciones de partículas pueden ser expresadas como el producto de de términos exponenciales múltiples que pueden ser expresados como el producto de varios términos exponenciales, como detalla la ecuación 2:

[MP]=exp[a]∗exp[βyj∗yj+βmj∗mj+βwj∗wj+βwsj∗wsj+βtmpj∗tmpj+βrhj∗rhj]

(2)

Por simplicidad la ecuación 2 se transformó como sigue en la ecuación 3:

[MP]= I * f*añorj * fmeshj * fdíayj * fwsj * ftmpj * frhj                                                                     (3)

Donde,fij=exp[βij*varij]es el factor de impacto en la concentración (CIF) de la variable i (ej: año) de la categoría j (Ej: 1998/1999). Para cada una de las variables categóricas un valor de referencia fue elegido, y los efectos de las otras categorías serán calculados relativos a esta variable. Para tener 8 años completos, la categoría de año agrupó mediciones recopiladas desde abril de un año hasta marzo del año siguiente. (Ej: abril 1999 a marzo 2000, se llamó año 1999/2000). El CIF del intercepto, I = eα, corresponde a la concentración esperada para el valor de referencia (Ej: en estudios pasados año 2003, Diciembre, Sábado, velocidad de viento ≥ 1.6 m/s, humedad relativa ≥ 70% y temperatura ≥ 20 oC). Para las otras variables, un CIF de 1 significa que la variable no tiene efecto. Por el contrario, un CIF mayor que 1 representa una concentración mayor que el valor de referencia y un valor menor a 1 representa una concentración menor. Es importante hacer notar que el concepto de CIF tiene un efecto multiplicativo y no aditivo como pudiera pensarse. La significancia de la asociación se determinará por los valores p de los estimados. Los resultados de regresión son discutidos en términos de sus CIFs, para facilitar la comparación de niveles de concentraciones a través de diferentes parámetros. Como ejemplo de resultados esperados, incluimos la Tabla 1 y 2 que muestra CIFs determinados para MP2.5 y azufre para el período 1998/2003 y que fue objeto de una publicación enviada al Journal of Air and Waste Management Association.

Tabla 1: MP2.5 Resultados del modelo para los años 1998 a 2003.

| Effect |  | Estimate | Std Error | P value | CIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intercept |  | 2.57 | 0.11 | <0.0001 | 13.1 |
| Year: | 1998/1999 | 0.18 | 0.06 | 0.005 | 1.19 |
|  | 1999/2000 | 0.16 | 0.06 | 0.009 | 1.18 |
|  | 2000/2001 | 0.08 | 0.06 | 0.175 | 1.09 |
|  | 2001/2002 | 0.16 | 0.06 | 0.009 | 1.18 |
|  | 2002/2003 | 0 | --- | --- | 1.00 |
| January |  | 0.07 | 0.10 | 0.467 | 1.07 |
| February |  | 0.09 | 0.10 | 0.387 | 1.09 |
| March |  | 0.33 | 0.10 | 0.002 | 1.39 |
| April |  | 0.83 | 0.12 | <0.0001 | 2.29 |
| May |  | 1.15 | 0.12 | <0.0001 | 3.16 |
| June |  | 1.29 | 0.12 | <0.0001 | 3.63 |
| July |  | 1.37 | 0.12 | <0.0001 | 3.94 |
| August |  | 0.98 | 0.12 | <0.0001 | 2.68 |
| September |  | 0.76 | 0.12 | <0.0001 | 2.14 |
| October |  | 0.39 | 0.11 | 0.001 | 1.48 |
| November |  | 0.01 | 0.10 | 0.887 | 1.07 |
| December |  | 0.00 | --- | --- | 1.00 |
| Sunday |  | -0.20 | 0.07 | 0.005 | 0.84 |
| Monday |  | -0.13 | 0.07 | 0.057 | 0.89 |
| Tuesday, |  | -0.04 | 0.07 | 0.546 | 0.96 |
| Wednesday |  | 0.01 | 0.07 | 0.890 | 1.03 |
| Thursday |  | -0.04 | 0.07 | 0.570 | 0.98 |
| Friday |  | -0.01 | 0.07 | 0.938 | 1.03 |
| Saturday |  | 0.00 | --- | --- | 1.00 |
| Wind Speed: | (ws< 0.8 m/s) | 0.63 | 0.08 | <.0001 | 1.82 |
|  | (0.8<= ws<1.6 m/s) | 0.30 | 0.06 | <.0001 | 1.31 |
|  | (ws>= 1.6 m/s) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |
| Temperature: | (t<20 degC) | -0.12 | 0.07 | 0.081 | 0.87 |
|  | (t>=20 degC) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |
| Relative Humidity: | (rh<70%) | 0.02 | 0.05 | 0.7076 | 1.03 |
|  | (rh>70%) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |

Tabla 2: Resultados del modelo para azufre

| Effect |  | Estimate | Std Error | P value | CIF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intercept |  | 6.39 | 0.15 | <0.0001 | 595 |  |
| Year: | 1998/1999 | 0.56 | 0.09 | <0.0001 | 1.75 |  |
|  | 1999/2000 | 0.44 | 0.09 | <0.0001 | 1.55 |  |
|  | 2000/2001 | 0.41 | 0.09 | <0.0001 | 1.50 |  |
|  | 2001/2002 | 0.39 | 0.08 | <0.0001 | 1.47 |  |
|  | 2002/2003 | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |
| January |  | -0.10 | 0.14 | 0.483 | 0.91 |  |
| February |  | 0.09 | 0.14 | 0.538 | 1.09 |  |
| March |  | 0.33 | 0.14 | 0.021 | 1.39 |  |
| April |  | 0.62 | 0.16 | 0.000 | 1.85 |  |
| May |  | 0.57 | 0.17 | 0.001 | 1.77 |  |
| June |  | 0.48 | 0.17 | 0.005 | 1.62 |  |
| July |  | 0.59 | 0.17 | 0.0005 | 1.80 |  |
| August |  | 0.64 | 0.17 | 0.0001 | 1.89 |  |
| September |  | 0.61 | 0.16 | 0.0002 | 1.84 |  |
| October |  | 0.54 | 0.15 | 0.0004 | 1.72 |  |
| November |  | 0.03 | 0.14 | 0.817 | 1.03 |  |
| December |  | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |
| Sunday |  | -0.05 | 0.10 | 0.640 | 0.95 |  |
| Monday |  | -0.07 | 0.10 | 0.464 | 0.93 |  |
| Tuesday, |  | -0.03 | 0.10 | 0.784 | 0.97 |  |
| Wednesday |  | 0.09 | 0.10 | 0.389 | 1.09 |  |
| Thursday |  | 0.00 | 0.10 | 0.993 | 1.00 |  |
| Friday |  | -0.04 | 0.10 | 0.708 | 0.96 |  |
| Saturday |  | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |
| Wind Speed: | (ws< 0.8 m/s) | 0.22 | 0.12 | 0.069 | 1.25 |  |
|  | (0.8<= ws<1.6 m/s) | 0.05 | 0.09 | 0.536 | 1.05 |  |
|  | (ws>= 1.6 m/s) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |
| Temperature: | (t<20 degC) | -0.16 | 0.10 | 0.106 | 0.85 |  |
|  | (t>=20 degC) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |
| Relative Humidity: | (rh<70%) | -0.07 | 0.07 | 0.320 | 0.94 |  |
|  | (rh>70%) | 0.00 | --- | --- | 1.00 |  |

## Análisis de datos 1997 – 2006.

Los resultados del modelo descrito en la ecuación (1) se muestran en las figuras a continuación.

## Efecto por año.

El coeficiente de impacto de concentraciones, CIF  indica la importancia del elemento en las concentraciones medidas. Un CIF de 1 significa que la variable no tiene efecto. Por el contrario, un CIF mayor que 1 representa una concentración mayor que el valor de referencia y un valor menor a 1 representa una concentración menor.

Figura 25. Valores CIF para el efecto por año de las variables.

En la figura 25 se puede ver que el Cl tuvo importancia en las concentraciones medidas desde el año 1998 al 2000, después de esa fecha disminuyó su importancia. Lo mismo ocurre con el Ni. El Pb y Br fueron elementos relevantes el los años 1997 al 2001, después bajó su relevancia.

Figura 26. Valores CIF para el efecto por año de las variables.

El CIF para los elementos en la figura 26 muestra que el año no es una variable relevante para las concentraciones medidas. El azufre muestra una pequeña variación en los años 1997 – 2002.

Figura 27. Valores CIF para el efecto por año de las variables.

Al igual que para los elementos de la figura 26, el CIF para los elementos en la figura 27 muestra que el año no es una variable relevante para las concentraciones medidas.

## Efecto por mes

La figura 28 muestra los efectos que el mes del año tiene en las concentraciones medidas de

MP2,5, Cl, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Pb. Se puede observar que el elemento que aumenta más fuertemente en invierno es Br, también Pb, y Cr. El Fe, tiene una dependencia menor con el mes del año.

Figura 28. Valores CIF para el efecto por mes de las variables.

Figura 29. Valores CIF para el efecto por mes de las variables.

La figura 29 muestra elementos que no tienen o tienen una dependencia muy pequeña con el mes del año ya que el CIF se mantiene en torno a 1, y no muestran una tendencia definida.  Esto se debe en parte a que estos elementos tienen varias fuentes que no varían de la misma forma. Por ejemplo, el K puede provenir del polvo natural o de la quema de leña. La influencia del polvo natural es mayor en verano, mientras que la influencia de la quema de leña es mayor en invierno.

Figura 30. Valores CIF para el efecto por mes de las variables.

El CIF para Si, Al y Na es claramente mayor durante el verano, lo que indica que los meses de verano tienen mayor influencia en las concentraciones de estos elementos. Esto se explica porque durante el verano se resuspende más polvo natural que contiene a estos elementos.

## Efecto por día de la semana.

Los elementos que se muestran el la figura 31 no muestran ninguna influencia (o muy poca) del día de la semana es sus concentraciones. Es decir no se distingue con este análisis si estos elementos son generados por fuentes activas durante la semana laboral.

La figura 32 muestra los elementos en los cuales se puede ver la influencia de las fuentes activas durante los días laborales (lunes a viernes). Se puede ver que el CIF de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu y Zn aumenta durante los días laborales. Es decir estos elementos son generados por actividades industriales o fuentes móviles que están activas de lunes a viernes. El hecho que el Fe tenga una dependencia con el día, indica que el polvo natural no es su única fuente. El Ni, Zn, Cr y Mn, son probablemente generados por industria metal-mecánicas de la ciudad. El Cu, al tener una influencia del día de la semana, y del mes (aumenta en invierno) es probable que su fuente principal sea la industria local.

Figura 31. Valores CIF para el efecto por día de la semana de las variables.

Figura 32. Valores CIF para el efecto por día de la semana de las variables.

# Conclusiones y recomendaciones

- La regresión lineal para material particulado fino da como resultado una disminución anual de 1,55 g/m3 por año en Parque O'Higgins entre el año 1997 y 2005

- La regresión lineal para material particulado total (MP10) da como resultado una disminución anual de 5,46  g/m3 por año en Parque O'Higgins entre el año 1997 y 2001, y una disminución de 1,08 g/m3 por año entre el 2001 y el 2005.

- La razón del cambio en la pendiente del MP10 es un aumento en el material particulado grueso (MPG) entre el año 2001 y el 2005.

- La correlación entre Si y K, o Al y K no es muy alta, lo que indica que – además del polvo natural – hay otras fuentes de K.

- La dependencia temporal del MP2,5 junto con el Cl, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Pb; los cuales representan las actividades industriales y del transporte, indican una participación importante durante los meses de invierno en los niveles de material particulado.

- Las correlaciones entre Cr, Mn, Ni, y Zn son todas altas. Indicando que estos elementos provienen casi exclusivamente de fuentes industriales (empresas metal-mecánicas).

- El comportamiento temporal de los elementos S, K, Cu y Se son un fuerte indicador de que existen megafuentes ubicadas fuera de  la Región Metropolitana que deben ser tomados cuidadosamente en consideración.

- El K es un indicador de quema de leña y el S, Se y Cu de fundiciones de Cobre. Estos elementos se manifiestan con más fuerza durante el invierno.

- El Na y Cl son elementos de origen marino, que corroboran lo anteriormente mencionado, y que indican que estos elementos son, en gran parte, transportados por la atmósfera desde otras regiones hacia la RM.

- Los elementos Si, Al, normalmente considerados trazadores de material particulado resuspendido juegan un rol menor en los niveles de MP2,5  durante el invierno.

- La eliminación del plomo (Pb) de la bencina el año 2000 se tradujo en una inmediata disminución del plomo presente en el aire. Las concentraciones medidas el año 2001 son 3 veces más bajas que las del año 2000.

- Este estudio fue posible debido a la excelente calidad de las mediciones realizadas en la estación Parque O´Higgins de la Red MACAM.

- Se recomienda la continidad de este estudio debido a su alto valor en términos de el poder demostrar las mejoras en calidad de aire que se han observado en la RM.

- Se recomienda la creación de una estación avanzada de monitoreo de calidad de aire donde se mida la calidad de aire que ingresa a la RM.

- Se recomienda poner atención en el uso de la leña como combustible y la quema de biomasa en general

- Se recomienda poner atención en industrias que emitan sustancias que participen en la formación de aerosoles orgánicos secundarios que en términos de concentración de MP2,5 son de gran relevancia.

# Anexo 1

| Fecha | Código | Sodio | Magnesio | Aluminio | Silicio | Fósforo | Azufre | Cloro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20030902 | D1-1225 | 5,6581 | 1,0952 | 1,3903 | 2,3592 | 2,1587 | 51,8064 | 0,2073 |
| 20030902 | D3-1226 | 6,5639 | 7,1792 | 30,4718 | 67,1741 | 0,6580 | 13,5448 | 1,7419 |
| 20030906 | D1-1249 | 5,7324 | 0,1353 | 0,2343 | 0,5543 | 0,7526 | 15,9987 | 0,1938 |
| 20030906 | D3-1250 | 9,8763 | 2,1430 | 5,2976 | 11,0255 | 0,0969 | 5,9562 | 13,7071 |
| 20030910 | D1-1273 | 6,0096 | 2,0754 | 4,0335 | 8,0917 | 1,4421 | 28,0923 | 0,7279 |
| 20030910 | D3-1274 | 8,2877 | 12,3438 | 46,4457 | 102,346 | 0,5904 | 9,1711 | 3,4319 |
| 20030914 | D1-1297 | 4,6305 | 1,0546 | 4,0943 | 7,8821 | 0,6850 | 12,1252 | 0,3020 |
| 20030914 | D3-1298 | 10,2211 | 12,1816 | 52,2052 | 111,932 | 0,4281 | 6,9132 | 4,9867 |
| 20030918 | D1-1321 | 7,4495 | 1,0411 | 2,5530 | 4,6846 | 0,3605 | 8,6776 | 5,5815 |
| 20030918 | D3-1322 | 16,7039 | 13,9595 | 53,6045 | 116,102 | 0,1037 | 8,1901 | 19,5477 |
| 20030922 | D1-1345 | 4,7725 | 1,4873 | 3,1547 | 6,3611 | 0,4822 | 11,5709 | 0,5724 |
| 20030922 | D3-1346 | 12,3302 | 13,2159 | 52,5162 | 114,135 | 0,3335 | 8,3527 | 9,5294 |
| 20030926 | D1-1369 | 4,5156 | 0,7369 | 3,4183 | 6,8749 | 0,9554 | 14,1464 | 0,7549 |
| 20030926 | D3-1370 | 9,0381 | 11,5799 | 46,3984 | 102,643 | 0,5025 | 7,9391 | 7,5217 |
| 20030930 | D1-1393 | 12,2626 | 2,5553 | 5,1962 | 10,7551 | 2,6116 | 56,8358 | 1,0456 |
| 20030930 | D3-1394 | 21,8483 | 16,2241 | 63,5553 | 143,447 | 1,1920 | 16,7288 | 12,7066 |
| 20031006 | D1-1411 | 8,6122 | 1,3115 | 2,0122 | 4,1641 | 1,4557 | 33,2840 | 0,2411 |
| 20031006 | D3-1412 | 14,3041 | 9,0720 | 33,8586 | 74,6101 | 0,4214 | 10,8541 | 10,8341 |
| 20031010 | D1-1423 | 5,3336 | 1,7509 | 4,6419 | 8,4364 | 0,7729 | 13,1189 | 0,5115 |
| 20031010 | D3-1424 | 6,0637 | 7,5172 | 27,7881 | 60,3329 | 0,3200 | 4,9528 | 3,1750 |
| 20031014 | D1-1435 | 5,5093 | 1,2304 | 2,4043 | 4,4683 | 1,3948 | 30,9112 | 0,2073 |
| 20031014 | D3-1436 | 9,3287 | 10,0657 | 36,6910 | 79,6530 | 0,4349 | 10,0161 | 4,3445 |
| 20031018 | D1-1447 | 3,7855 | 1,5008 | 2,9045 | 5,9487 | 0,6039 | 9,0629 | 0,2411 |
| 20031018 | D3-1448 | 8,1119 | 8,4568 | 35,4472 | 76,5907 | 0,2727 | 4,5202 | 7,0687 |
| 20031022 | D1-1459 | 5,6445 | 1,4197 | 4,1213 | 7,8618 | 0,7999 | 16,7828 | 0,3155 |
| 20031022 | D3-1460 | 12,4924 | 12,5331 | 47,1420 | 103,076 | 0,4281 | 6,8833 | 8,1436 |
| 20031026 | D1-1471 | 6,0231 | 0,9329 | 2,3908 | 4,6035 | 0,5228 | 10,9016 | 0,1938 |
| 20031026 | D3-1472 | 11,5393 | 8,9841 | 37,4211 | 78,4295 | 0,2389 | 6,0556 | 15,5390 |
| 20031030 | D1-1483 | 6,9560 | 1,8388 | 5,6423 | 10,2278 | 0,6512 | 10,4352 | 0,2952 |
| 20031030 | D3-1484 | 10,4982 | 15,9469 | 64,9005 | 138,627 | 0,5769 | 6,6361 | 2,6071 |
| 20031105 | D1-1495 | 5,2592 | 1,5819 | 3,1141 | 6,1448 | 1,6517 | 37,0628 | 0,2006 |
| 20031105 | D3-1496 | 9,3220 | 10,0927 | 39,0908 | 85,5139 | 0,6918 | 10,4014 | 1,6810 |
| 20031111 | D1-1507 | 4,2790 | 1,3859 | 3,1682 | 7,2331 | 0,4146 | 9,1778 | 0,2479 |
| 20031111 | D3-1508 | 7,9565 | 7,7605 | 30,5259 | 67,6811 | 0,1104 | 5,5774 | 11,1247 |
| 20031114 | D1-1513 | 5,7054 | 0,8586 | 2,4989 | 5,0699 | 0,5904 | 15,0320 | 0,0924 |
| 20031114 | D3-1514 | 12,9859 | 9,6533 | 35,4201 | 75,1373 | 0,1915 | 7,9561 | 12,5241 |
| 20031120 | D1-1525 | 3,5963 | 1,0343 | 2,2961 | 5,6445 | 1,0771 | 16,8099 | 0,1803 |
| 20031120 | D3-1526 | 10,8835 | 9,5722 | 33,8383 | 73,1499 | 0,5295 | 6,5888 | 6,2913 |
| 20031123 | D1-1531 | 3,6774 | 0,3786 | 2,5733 | 5,2457 | 0,5498 | 9,3536 | 0,0654 |
| 20031123 | D3-1532 | 7,4224 | 9,0111 | 35,7717 | 75,5429 | 0,5633 | 4,7906 | 2,2894 |
| 20031129 | D1-1543 | 6,4152 | 1,0073 | 2,3502 | 4,2858 | 0,5295 | 10,9692 | 0,1735 |
| 20031129 | D3-1544 | 17,4948 | 9,7209 | 35,6094 | 74,9413 | 0,1037 | 5,8514 | 20,9403 |
| 20031205 | D1-1555 | 6,4219 | 1,7644 | 4,7095 | 8,4567 | 0,6647 | 15,3768 | 0,1938 |
| 20031205 | D3-1556 | 8,9840 | 12,7697 | 50,4814 | 105,496 | 0,4011 | 6,3860 | 3,3507 |
| 20031211 | D1-1567 | 6,9627 | 1,0546 | 3,2087 | 6,6856 | 0,5363 | 12,8823 | 1,0997 |
| 20031211 | D3-1568 | 14,6015 | 9,1869 | 38,5568 | 82,2624 | 0,2456 | 6,4643 | 16,1947 |
| 20031217 | D1-1579 | 9,7884 | 2,0145 | 3,8780 | 7,2264 | 0,8473 | 16,0054 | 0,4169 |
| 20031217 | D3-1580 | 14,6894 | 12,3438 | 47,2704 | 99,3043 | 0,2997 | 7,6434 | 21,6230 |
| 20031220 | D1-1585 | 10,1061 | 2,3255 | 3,1817 | 5,2119 | 0,7999 | 20,0952 | 1,4377 |
| 20031220 | D3-1586 | 16,0482 | 13,7702 | 48,8049 | 102,535 | 0,6647 | 8,2467 | 29,5863 |
| 20031223 | D1-1591 | 12,7561 | 1,8658 | 4,0402 | 8,4094 | 0,6445 | 13,8017 | 0,9374 |
| 20031223 | D3-1592 | 19,4011 | 13,7026 | 50,2516 | 105,334 | 0,3132 | 7,7172 | 27,6056 |
| 20031226 | D1-1597 | 9,0381 | 1,7239 | 2,9113 | 5,6107 | 0,2862 | 9,2657 | 3,3440 |
| 20031226 | D3-1598 | 17,4205 | 9,6060 | 36,2922 | 75,8539 | 0,1442 | 5,0412 | 24,3811 |
| 20031229 | D1-1603 | 14,2500 | 2,4337 | 3,8442 | 6,5639 | 0,6377 | 18,6824 | 15,5052 |
| 20031229 | D3-1604 | 20,1380 | 13,7026 | 57,0927 | 120,152 | 0,1307 | 9,7054 | 30,8639 |
| 20040101 | D1-0003 | 7,3075 | 1,3588 | 3,5332 | 5,4215 | 0,7459 | 15,0523 | 0,0519 |
| 20040101 | D3-0004 | 14,0540 | 10,5795 | 39,8817 | 82,1001 | 0,1645 | 7,0523 | 14,3493 |
| 20040107 | D1-0015 | 4,5832 | 0,8721 | 2,9181 | 5,6040 | 0,9487 | 17,6684 | 0,1330 |
| 20040107 | D3-0016 | 8,3485 | 10,5254 | 44,4245 | 91,0977 | 0,4214 | 6,7307 | 5,1624 |
| 20040110 | D1-0021 | 8,8691 | 1,9875 | 4,0740 | 7,6523 | 0,4822 | 10,2662 | 1,5391 |
| 20040110 | D3-0022 | 15,0612 | 12,4723 | 51,7185 | 106,442 | 0,2659 | 5,9402 | 12,4700 |
| 20040116 | D1-0033 | 6,6721 | 0,4327 | 2,3773 | 5,2998 | 1,2123 | 27,7881 | 0,0789 |
| 20040116 | D3-0034 | 11,3297 | 8,6258 | 34,6225 | 75,1576 | 0,3741 | 8,2990 | 4,5675 |
| 20040119 | D1-0039 | 3,4070 | 0,5611 | 2,4854 | 4,9753 | 0,9081 | 15,3092 | 0,0451 |
| 20040119 | D3-0040 | 10,8565 | 9,8426 | 35,2241 | 75,9012 | 0,3065 | 6,0326 | 7,3865 |
| 20040125 | D1-0051 | 4,0897 | 0,9465 | 3,0735 | 5,2119 | 0,3200 | 6,8659 | 0,2614 |
| 20040125 | D3-0052 | 9,0448 | 9,4370 | 41,9368 | 89,3604 | 0,3403 | 4,7640 | 8,6303 |
| 20040128 | D1-0057 | 3,5489 | 0,9329 | 3,9659 | 6,5166 | 0,2389 | 5,8790 | 0,4304 |
| 20040128 | D3-0058 | 8,7068 | 9,2613 | 37,4279 | 79,6530 | 0,1577 | 4,3048 | 8,7723 |
| 20040204 | D1-0069 | 9,6465 | 2,1565 | 3,5535 | 6,9898 | 0,5769 | 11,7399 | 0,5521 |
| 20040204 | D3-0070 | 11,5460 | 10,1198 | 39,0232 | 81,9041 | 0,3741 | 5,8929 | 12,1455 |
| 20040209 | D1-0087 | 8,9164 | 2,6567 | 5,4733 | 10,8633 | 1,4962 | 30,4786 | 0,1938 |
| 20040209 | D3-0088 | 14,8990 | 14,4935 | 55,6055 | 115,007 | 0,6107 | 8,6708 | 7,6366 |
| 20040212 | D1-0093 | 12,1544 | 1,7103 | 3,5603 | 7,4697 | 1,0906 | 25,1247 | 0,2682 |
| 20040212 | D3-0094 | 16,4267 | 12,0531 | 48,0140 | 97,6617 | 0,4146 | 8,8880 | 11,1450 |
| 20040218 | D1-0105 | 2,2240 | 0,8856 | 3,3777 | 6,1853 | 0,4822 | 10,8070 | 0,1735 |
| 20040218 | D3-0106 | 9,9169 | 11,6273 | 49,8189 | 104,293 | 0,5025 | 5,8249 | 3,6887 |
| 20040224 | D1-0119 | 8,0308 | 1,3385 | 3,0871 | 6,0569 | 1,4421 | 33,9127 | 0,1735 |
| 20040224 | D3-0120 | 12,0936 | 9,2342 | 35,5621 | 76,0364 | 0,5498 | 11,5371 | 7,3256 |
| 20040227 | D1-0125 | 4,2587 | 0,9397 | 2,6071 | 5,3403 | 0,9216 | 21,4608 | 0,1533 |
| 20040227 | D3-0126 | 7,6387 | 8,3351 | 34,0411 | 71,9737 | 0,2794 | 7,0620 | 4,0065 |
| 20040301 | D1-0131 | 2,9405 | 0,6490 | 2,2826 | 4,6103 | 0,4281 | 8,9007 | 0,2547 |
| 20040301 | D3-0132 | 5,4688 | 9,6669 | 35,1768 | 78,4700 | 0,5295 | 5,1083 | 4,0605 |
| 20040305 | D1-0143 | 3,9478 | 0,6693 | 1,7689 | 3,6639 | 0,8608 | 20,3251 | 0,2073 |
| 20040305 | D3-0144 | 8,5987 | 7,2197 | 27,2135 | 57,2504 | 0,3605 | 7,6427 | 6,6699 |
| 20040309 | D1-0155 | 8,0849 | 1,5751 | 2,6612 | 5,7189 | 1,4895 | 32,2903 | 0,2952 |
| 20040309 | D3-0156 | 15,0545 | 11,3433 | 42,6060 | 93,1798 | 0,5025 | 10,8998 | 12,9837 |
| 20040313 | D1-0167 | 5,6175 | 1,3723 | 2,2150 | 3,0893 | 2,2263 | 50,8465 | 0,1871 |
| 20040313 | D3-0168 | 6,9695 | 6,8750 | 30,1609 | 64,7337 | 0,7526 | 15,3159 | 1,3160 |
| 20040317 | D1-0179 | 7,1926 | 1,5008 | 4,4864 | 9,0516 | 0,8067 | 14,3830 | 0,2952 |
| 20040317 | D3-0180 | 16,0076 | 16,5215 | 63,9879 | 138,613 | 0,7526 | 7,9094 | 7,6231 |
| 20040321 | D1-0191 | 10,4779 | 2,6500 | 4,7635 | 8,7271 | 1,4421 | 35,0146 | 0,8495 |
| 20040321 | D3-0192 | 14,9801 | 11,5326 | 47,7504 | 101,947 | 0,5363 | 11,4190 | 11,2194 |
| 20040325 | D1-0203 | 9,3355 | 3,0218 | 10,1783 | 19,1240 | 0,7932 | 15,7824 | 1,4715 |
| 20040325 | D3-0204 | 15,8048 | 21,7335 | 87,7763 | 186,102 | 0,9216 | 9,7981 | 11,8345 |
| 20040329 | D1-0215 | 7,0168 | 1,6968 | 4,3579 | 7,8889 | 0,7121 | 15,9649 | 1,1132 |
| 20040329 | D3-0216 | 13,9391 | 9,5925 | 38,1985 | 80,8157 | 0,3943 | 7,9561 | 11,4425 |
| 20040402 | D1-0233 | 4,8536 | 0,9803 | 3,0871 | 7,4359 | 0,6918 | 9,4888 | 2,4179 |
| 20040402 | D3-0234 | 12,2491 | 8,5244 | 33,9938 | 75,0157 | 0,4822 | 6,9150 | 10,2324 |
| 20040406 | D1-0263 | 5,4012 | 1,0614 | 3,5738 | 7,5711 | 1,1650 | 24,2932 | 0,7887 |
| 20040406 | D3-0264 | 8,4229 | 9,5790 | 34,0817 | 76,2460 | 0,6985 | 8,9818 | 5,0745 |
| 20040410 | D1-0287 | 3,5151 | 0,8991 | 3,7225 | 7,3683 | 0,8202 | 14,6534 | 1,1740 |
| 20040410 | D3-0288 | 7,5576 | 9,8359 | 43,1198 | 89,7322 | 0,6918 | 6,2102 | 4,1011 |
| 20040414 | D1-0311 | 2,1293 | 0,2840 | 1,2348 | 2,4335 | 1,0095 | 21,5419 | 0,2411 |
| 20040414 | D3-0312 | 5,3674 | 3,8600 | 16,5192 | 35,5643 | 0,6783 | 7,7042 | 1,8771 |
| 20040418 | D1-0335 | 2,7039 | 0,8789 | 2,3705 | 4,9145 | 0,8337 | 14,8224 | 0,5994 |
| 20040418 | D3-0336 | 5,2727 | 6,8953 | 28,2275 | 63,0234 | 0,6242 | 6,5076 | 3,6752 |
| 20040422 | D1-0359 | 3,3326 | 1,4264 | 2,7491 | 6,0231 | 0,3876 | 6,0006 | 1,4174 |
| 20040422 | D3-0360 | 9,5586 | 9,9170 | 40,1927 | 91,6791 | 0,5160 | 5,9668 | 3,9659 |
| 20040426 | D1-0383 | 7,3616 | 1,3115 | 3,5535 | 7,3345 | 1,6990 | 34,0749 | 1,9852 |
| 20040426 | D3-0384 | 12,4451 | 11,4380 | 43,4983 | 99,7843 | 0,8067 | 12,1252 | 5,5545 |
| 20040508 | D1-0239-E | 4,0695 | 1,0005 | 1,0996 | 2,8256 | 2,0303 | 48,5684 | 1,2281 |
| 20040508 | D3-0240-E | 7,4765 | 6,5775 | 27,2000 | 62,9153 | 1,3407 | 29,9243 | 2,3029 |
| 20040430 | D1-0407 | 7,4968 | 1,1695 | 3,3575 | 6,4355 | 1,6179 | 39,9494 | 3,9794 |
| 20040430 | D3-0408 | 10,1535 | 11,1541 | 44,4718 | 97,9523 | 0,9419 | 14,7075 | 4,3445 |
| 20040504 | D1-0431 | 5,1646 | 2,1700 | 5,4260 | 10,4441 | 1,1853 | 17,9050 | 2,6612 |
| 20040504 | D3-0432 | 15,0409 | 17,9614 | 72,3568 | 159,346 | 1,2055 | 14,2816 | 6,9471 |
| 20040512 | D1-0485 | 5,0902 | 1,2439 | 2,9519 | 6,1786 | 1,7734 | 40,1048 | 3,1141 |
| 20040512 | D3-0486 | 10,0859 | 12,6886 | 52,1511 | 116,772 | 0,8811 | 15,3430 | 4,0673 |
| 20040516 | D1-0509 | 9,7141 | 1,7644 | 2,1745 | 3,8126 | 3,1524 | 77,5552 | 5,5072 |
| 20040516 | D3-0510 | 6,3003 | 8,5988 | 33,4597 | 74,9954 | 1,0974 | 19,7708 | 1,9244 |
| 20040520 | D1-0535 | 4,2587 | 0,3178 | 0,8698 | 2,2037 | 1,3948 | 30,2893 | 0,7076 |
| 20040520 | D3-0536 | 3,4543 | 3,3733 | 15,2483 | 34,9965 | 0,5295 | 11,4627 | 1,2078 |
| 20040524 | D1-0559 | 7,0506 | 1,5887 | 3,9253 | 8,1795 | 1,2258 | 19,0677 | 3,7969 |
| 20040524 | D3-0560 | 9,6397 | 11,2622 | 42,2275 | 96,7896 | 0,8270 | 9,5226 | 4,4729 |
| 20040531 | D2-0568 | 6,2056 | 0,5071 | 2,8234 | 5,1849 | 1,1109 | 22,3869 | 14,4371 |
| 20040528 | D1-0591 | 7,9903 | 1,6833 | 2,3299 | 3,4273 | 2,4494 | 64,5220 | 11,3343 |
| 20040528 | D3-0592 | 8,1255 | 9,3627 | 31,7224 | 71,3653 | 1,0771 | 22,1097 | 3,1141 |
| 20040531 | D1-0609 | 3,6030 | 0,0677 | 0,9982 | 3,1974 | 1,1177 | 25,8345 | 4,9393 |
| 20040531 | D3-0610 | 7,7942 | 14,1487 | 55,4635 | 123,822 | 1,0703 | 19,1624 | 8,8128 |
| 20040605 | D1-0645 | 4,3061 | 1,0073 | 1,8838 | 2,5620 | 0,5363 | 12,6119 | 10,2054 |
| 20040605 | D3-0646 | 8,2742 | 8,3284 | 31,8441 | 70,4391 | 0,5566 | 7,3188 | 6,0277 |
| 20040711 | D2-0663 | 2,5823 | 0,0000 | 0,4236 | 0,8179 | 0,7729 | 16,3434 | 0,3966 |
| 20040609 | D1-0673 | 2,3254 | 0,8180 | 1,1943 | 2,4065 | 0,4417 | 9,8200 | 4,6554 |
| 20040609 | D3-0674 | 5,5702 | 4,0087 | 18,1348 | 40,8641 | 0,4281 | 5,5274 | 3,6211 |
| 20040613 | D1-0697 | 4,6238 | 1,3115 | 2,3908 | 5,0902 | 0,6512 | 11,6926 | 3,5873 |
| 20040613 | D3-0698 | 9,4369 | 10,8093 | 42,4843 | 92,4497 | 0,7797 | 7,2918 | 5,0881 |
| 20040617 | D1-0721 | 5,6783 | 1,1222 | 2,9045 | 6,4084 | 1,1379 | 18,9596 | 8,7520 |
| 20040617 | D3-0722 | 7,1723 | 9,6398 | 39,1855 | 88,3869 | 0,6309 | 9,2928 | 5,8114 |
| 20040621 | D1-0745 | 7,8280 | 1,5751 | 4,9866 | 8,9164 | 0,6715 | 16,4800 | 21,9813 |
| 20040621 | D3-0746 | 14,2635 | 16,9001 | 66,4756 | 150,741 | 0,5363 | 12,0761 | 12,1793 |
| 20040625 | D1-0773 | 7,5238 | 1,3250 | 3,0938 | 6,8681 | 0,9351 | 16,7355 | 7,8123 |
| 20040625 | D3-0774 | 7,4968 | 12,5331 | 51,9416 | 119,1720 | 0,5633 | 9,1981 | 6,1021 |
| 20040630 | D1-0803 | 5,8203 | 0,4665 | 2,1542 | 4,2249 | 1,5773 | 35,4878 | 8,4343 |
| 20040630 | D3-0804 | 8,7879 | 7,1116 | 28,7210 | 64,9635 | 0,9554 | 16,9383 | 3,2967 |
| 20040703 | D1-0821 | 3,5287 | 1,5075 | 3,6008 | 8,1660 | 0,9892 | 17,5873 | 6,0412 |
| 20040703 | D3-0822 | 5,5161 | 6,7533 | 27,0918 | 57,9399 | 0,4957 | 7,1025 | 3,2358 |
| 20040707 | D1-0845 | 8,7677 | 1,2507 | 2,7017 | 6,3543 | 0,5769 | 12,6358 | 10,5569 |
| 20040707 | D3-0846 | 6,7667 | 11,7895 | 46,4592 | 103,617 | 0,6715 | 9,0156 | 8,0963 |
| 20040711 | D1-0869 | 2,4268 | 0,2164 | 0,5723 | 1,1221 | 0,5633 | 12,5308 | 0,2885 |
| 20040711 | D3-0870 | 6,7126 | 3,5626 | 12,2401 | 25,8367 | 0,4619 | 7,1160 | 1,6675 |
| 20040716 | D1-0899 | 1,1762 | 1,0952 | 4,6824 | 8,0714 | 1,0974 | 20,2507 | 19,9127 |
| 20040716 | D3-0900 | 9,7817 | 13,7093 | 54,2873 | 118,975 | 0,6918 | 11,3343 | 6,7916 |
| 20040719 | D1-0917 | 5,2998 | 0,9735 | 4,6081 | 9,9574 | 0,8540 | 14,8089 | 2,2827 |
| 20040719 | D3-0918 | 5,2051 | 5,4892 | 21,9001 | 46,1775 | 0,3403 | 5,7235 | 2,4787 |
| 20040723 | D1-0941 | 3,9478 | 2,3187 | 4,5472 | 8,2133 | 0,4687 | 6,9132 | 2,6545 |
| 20040723 | D3-0942 | 9,9642 | 11,0256 | 39,5302 | 88,8669 | 0,4079 | 6,2157 | 11,0031 |
| 20040727 | D1-0967 | 1,8116 | 0,3110 | 0,5588 | 1,1086 | 0,3065 | 4,4932 | 0,9915 |
| 20040727 | D3-0968 | 0,0000 | 1,2033 | 3,8036 | 8,4567 | 0,1375 | 2,7829 | 0,9712 |
| 20040731 | D1-0991 | 2,9203 | 0,6828 | 4,8987 | 11,1337 | 1,2461 | 29,4240 | 1,5526 |
| 20040731 | D3-0992 | 5,1173 | 5,0025 | 23,3265 | 54,0799 | 0,8337 | 18,9258 | 1,5255 |
| 20040804 | D1-1015 | 0,2568 | 0,5476 | 2,2623 | 3,4273 | 0,1239 | 5,2301 | 14,8563 |
| 20040804 | D3-1016 | 5,7662 | 6,5708 | 29,5592 | 68,6275 | 0,2862 | 5,6126 | 5,8181 |
| 20040808 | D1-1039 | 5,6243 | 0,9938 | 0,6873 | 1,5074 | 2,2128 | 58,9720 | 2,3705 |
| 20040808 | D3-1040 | 6,6180 | 2,7446 | 13,4907 | 31,4677 | 1,1920 | 25,2869 | 1,1943 |
| 20040813 | D1-1069 | 2,8391 | 0,3719 | 2,3908 | 3,9545 | 0,7459 | 21,5148 | 18,3241 |
| 20040813 | D3-1070 | 3,3056 | 7,0034 | 30,5124 | 68,5261 | 0,5971 | 10,8814 | 3,5265 |
| 20040816 | D1-1087 | 6,5369 | 0,2840 | 1,6607 | 3,8667 | 0,5971 | 14,2140 | 8,0557 |
| 20040816 | D3-1088 | 4,2655 | 6,0435 | 20,7645 | 49,1113 | 0,3065 | 6,0818 | 2,9654 |
| 20040820 | D1-1111 | 5,2457 | 0,2569 | 2,7355 | 5,7121 | 0,7797 | 18,2024 | 2,7829 |
| 20040820 | D3-1112 | 9,5991 | 10,1671 | 39,3612 | 85,8857 | 0,4281 | 7,3324 | 4,2228 |
| 20040824 | D1-1135 | 6,5301 | 0,8451 | 3,2155 | 6,6450 | 1,3475 | 26,7133 | 0,9645 |
| 20040824 | D3-1136 | 9,7073 | 10,9648 | 45,5399 | 100,609 | 0,4619 | 8,5424 | 5,1692 |
| 20040829 | D1-1165 | 4,3669 | 0,9600 | 2,4043 | 4,9956 | 1,0095 | 17,4048 | 0,7279 |
| 20040829 | D3-1166 | 8,5716 | 11,4718 | 47,3110 | 104,982 | 0,6377 | 9,1440 | 2,7018 |
| 20040902 | D1-1189 | 4,5359 | 1,1290 | 4,3850 | 8,9029 | 1,5706 | 26,5510 | 2,2421 |
| 20040902 | D3-1190 | 12,7155 | 14,9059 | 65,4616 | 147,523 | 0,5295 | 11,9021 | 4,1349 |
| 20040907 | D1-1219 | 4,2182 | 0,4935 | 0,8630 | 2,0617 | 0,4552 | 10,2054 | 0,5115 |
| 20040907 | D3-1220 | 8,8826 | 4,8132 | 19,9397 | 45,3866 | 0,0496 | 5,4782 | 12,9161 |
| 20040912 | D1-1249 | 5,4553 | 2,0145 | 4,0673 | 8,9975 | 1,7599 | 31,6143 | 0,9983 |
| 20040912 | D3-1250 | 8,3147 | 13,1685 | 52,2390 | 115,900 | 0,7053 | 11,4830 | 4,6622 |
| 20040916 | D1-1273 | 4,7928 | 0,8451 | 1,7553 | 3,0893 | 2,1993 | 50,7248 | 0,5115 |
| 20040916 | D3-1274 | 10,0791 | 11,2284 | 44,6746 | 100,906 | 0,7864 | 17,8374 | 1,8365 |
| 20040919 | D1-1291 | 2,5147 | 0,6693 | 2,2623 | 4,5562 | 0,9622 | 22,1300 | 0,4237 |
| 20040919 | D3-1292 | 11,4041 | 16,9406 | 70,2950 | 155,419 | 0,4079 | 9,3401 | 5,9533 |
| 20040923 | D1-1315 | 3,4273 | 0,5071 | 3,0262 | 5,9487 | 0,5633 | 10,5974 | 1,0321 |
| 20040923 | D3-1316 | 11,6407 | 15,1289 | 61,3583 | 137,809 | 0,5769 | 7,4743 | 4,8109 |
| 20040926 | D1-1333 | 2,6161 | 0,5476 | 1,1131 | 1,7846 | 1,0974 | 24,3473 | 0,1330 |
| 20040926 | D3-1334 | 4,5900 | 7,8349 | 33,0339 | 70,8650 | 0,5431 | 8,4478 | 0,8969 |
| 20040930 | D1-1357 | 3,8802 | 0,9735 | 3,1952 | 7,0439 | 1,1988 | 24,2121 | 0,4710 |
| 20040930 | D3-1358 | 8,7879 | 15,5954 | 63,8797 | 138,397 | 0,7188 | 8,6641 | 4,1957 |
| 20041004 | D1-1369 | 3,7450 | 0,7910 | 2,2623 | 3,8531 | 0,9892 | 21,7852 | 0,1803 |
| 20041004 | D3-1370 | 13,0265 | 11,0459 | 44,9720 | 95,9379 | 0,6512 | 7,1701 | 3,4319 |
| 20041008 | D1-1381 | 1,2573 | 0,4868 | 0,6535 | 1,2167 | 0,7121 | 16,8099 | 0,1533 |
| 20041008 | D3-1382 | 6,3408 | 5,3269 | 18,7500 | 39,8839 | 0,3335 | 5,1421 | 3,9591 |
| 20041012 | D1-1393 | 4,7725 | 0,1961 | 0,4236 | 1,2979 | 0,2929 | 5,7505 | 0,3696 |
| 20041012 | D3-1394 | 16,0279 | 6,1381 | 19,8383 | 42,5879 | 0,0000 | 4,7150 | 24,1580 |
| 20041018 | D1-1411 | 1,9874 | 0,6963 | 1,2078 | 3,0419 | 0,6918 | 13,3217 | 0,2006 |
| 20041018 | D3-1412 | 9,0854 | 9,1125 | 34,4061 | 76,2527 | 0,3605 | 5,1433 | 5,0205 |
| 20041022 | D1-1423 | 4,9145 | 0,2975 | 1,9852 | 3,5557 | 0,6107 | 15,4106 | 0,2885 |
| 20041022 | D3-1424 | 12,1882 | 8,5312 | 36,7992 | 76,4015 | 0,2727 | 5,9992 | 10,0431 |
| 20041026 | D1-1435 | 3,7720 | 1,1222 | 3,3101 | 3,8261 | 0,4890 | 9,0562 | 0,2682 |
| 20041026 | D3-1436 | 5,8541 | 4,5563 | 17,9455 | 38,7347 | 0,1983 | 3,5062 | 2,6274 |
| 20041030 | D1-1447 | 14,2838 | 1,3859 | 3,0668 | 5,6040 | 0,5633 | 11,5168 | 0,3831 |
| 20041030 | D3-1448 | 21,2534 | 8,8759 | 29,9783 | 64,9703 | 0,0901 | 5,5572 | 19,1556 |
| 20041102 | D1-1453 | 6,3881 | 1,0817 | 4,2971 | 7,3345 | 0,3538 | 7,8934 | 0,2141 |
| 20041102 | D3-1454 | 11,9449 | 10,3496 | 40,0981 | 86,1291 | 0,2929 | 4,4426 | 10,0364 |
| 20041105 | D1-1459 | 6,6518 | 1,0614 | 3,9794 | 8,0038 | 0,7729 | 10,6988 | 0,4101 |
| 20041105 | D3-1460 | 9,5518 | 8,6461 | 38,5568 | 82,0799 | 0,3403 | 4,8041 | 4,1281 |
| 20041108 | D1-1465 | 7,0168 | 0,8721 | 1,9919 | 4,1235 | 1,1447 | 26,4767 | 0,2209 |
| 20041108 | D3-1466 | 10,1061 | 8,4839 | 31,5196 | 69,3305 | 0,3065 | 9,5993 | 16,1204 |
| 20041114 | D1-1477 | 3,5692 | 0,6017 | 1,0929 | 2,6431 | 0,4349 | 7,3121 | 0,1735 |
| 20041114 | D3-1478 | 10,0926 | 4,8943 | 18,5337 | 41,3576 | 0,1375 | 3,3908 | 8,3937 |
| 20041120 | D1-1489 | 9,2611 | 1,0546 | 3,9794 | 6,5166 | 1,2731 | 24,6515 | 0,1397 |
| 20041120 | D3-1490 | 8,6730 | 7,4563 | 31,8576 | 67,1335 | 0,5160 | 6,9538 | 4,3580 |
| 20041126 | D1-1501 | 6,6247 | 0,7166 | 2,3232 | 4,6779 | 0,9081 | 19,8519 | 0,1330 |
| 20041126 | D3-1502 | 12,5668 | 7,1454 | 24,6853 | 53,0524 | 0,2253 | 7,4262 | 11,6588 |
| 20041202 | D1-1513 | 2,2037 | 0,6828 | 3,1411 | 5,6175 | 0,7053 | 11,6047 | 0,1330 |
| 20041202 | D3-1514 | 9,8019 | 9,3762 | 37,7794 | 83,5400 | 0,3538 | 4,7771 | 4,2769 |
| 20041208 | D1-1525 | 6,6721 | 0,7775 | 2,9181 | 5,6986 | 0,3605 | 9,4212 | 0,2817 |
| 20041208 | D3-1526 | 14,2906 | 8,3149 | 32,7635 | 70,1485 | 0,2727 | 4,7250 | 9,8539 |
| 20041211 | D1-1531 | 12,2693 | 1,6698 | 4,5945 | 8,1593 | 0,5093 | 12,0644 | 2,4381 |
| 20041211 | D3-1532 | 14,9801 | 10,6268 | 41,2067 | 87,2851 | 0,1645 | 5,8367 | 19,3246 |
| 20041217 | D1-1543 | 9,6938 | 2,0551 | 4,8514 | 9,1259 | 0,4146 | 8,2247 | 2,2556 |
| 20041217 | D3-1544 | 11,7083 | 9,5519 | 36,2651 | 77,1451 | 0,1307 | 4,5859 | 16,6612 |
| 20041220 | D1-1549 | 6,2800 | 0,8789 | 3,7428 | 6,4963 | 0,4957 | 9,6105 | 0,5656 |
| 20041220 | D3-1550 | 9,5924 | 7,9566 | 36,8533 | 77,2532 | 0,2929 | 4,1541 | 9,0629 |
| 20041223 | D1-1555 | 5,2727 | 0,6828 | 2,9992 | 4,9753 | 0,2389 | 7,0755 | 2,3029 |
| 20041223 | D3-1556 | 10,8092 | 10,7079 | 40,0372 | 85,8925 | 0,4619 | 4,4177 | 12,9229 |
| 20041226 | D1-1561 | 10,4712 | 1,6833 | 2,6477 | 4,8942 | 0,7323 | 16,7558 | 1,5255 |
| 20041226 | D3-1562 | 15,5209 | 9,9440 | 38,2120 | 79,2204 | 0,2591 | 6,4087 | 17,5603 |
| 20041229 | D1-1567 | 13,0197 | 1,9131 | 4,0605 | 6,6315 | 1,4151 | 30,4178 | 0,4710 |
| 20041229 | D3-1568 | 18,1370 | 11,3163 | 41,0715 | 85,8857 | 0,1983 | 8,4512 | 15,3903 |
| 20050101 | D1-0003 | 6,3070 | 1,0817 | 3,2020 | 5,6040 | 0,7323 | 12,5443 | 0,3087 |
| 20050101 | D3-0004 | 10,1399 | 9,7209 | 41,3689 | 84,5202 | 0,4619 | 5,5621 | 8,0692 |
| 20050107 | D1-0015 | 13,1008 | 1,9875 | 4,3174 | 7,0168 | 0,2456 | 8,4275 | 4,3647 |
| 20050107 | D3-0016 | 16,9946 | 11,4785 | 45,1748 | 97,4115 | 0,1307 | 6,1674 | 20,5549 |
| 20050113 | D1-0027 | 10,4374 | 2,4810 | 7,2715 | 12,5600 | 0,3605 | 9,4618 | 2,8978 |
| 20050113 | D3-0028 | 13,7160 | 12,9387 | 52,6987 | 107,260 | 0,4281 | 5,3139 | 12,3213 |
| 20050116 | D1-0033 | 0,0000 | 0,2299 | 0,7684 | 1,6899 | 0,0563 | 1,4512 | 0,2006 |
| 20050116 | D3-0034 | 4,4953 | 3,2178 | 10,8002 | 21,0844 | 0,0969 | 2,5125 | 2,4719 |
| 20050125 | D1-0051 | 12,1206 | 2,5418 | 5,4801 | 10,6064 | 0,5160 | 11,1112 | 2,5733 |
| 20050125 | D3-0052 | 18,6508 | 13,4863 | 54,0575 | 111,161 | 0,3132 | 6,5236 | 17,9861 |
| 20050128 | D1-0063 | 10,6672 | 1,1290 | 4,1416 | 8,0241 | 0,6242 | 15,8162 | 1,6810 |
| 20050128 | D3-0064 | 19,0564 | 12,3979 | 47,8180 | 100,446 | 0,0699 | 7,3418 | 21,5216 |
| 20050203 | D1-0075 | 18,9617 | 2,3728 | 3,2561 | 6,0299 | 0,8270 | 22,3125 | 2,3976 |
| 20050203 | D3-0076 | 34,1244 | 13,3511 | 42,6195 | 88,6641 | 0,0000 | 9,2955 | 45,9658 |
| 20050209 | D1-0087 | 8,5446 | 2,1768 | 5,7235 | 11,5122 | 1,3475 | 28,5655 | 0,1938 |
| 20050209 | D3-0088 | 15,2167 | 15,3520 | 59,9454 | 129,001 | 0,6918 | 9,5970 | 5,1286 |
| 20050212 | D1-0093 | 2,6837 | 0,8789 | 1,2281 | 2,6296 | 1,0568 | 24,7326 | 0,1533 |
| 20050212 | D3-0094 | 5,6513 | 4,8943 | 19,4463 | 42,6893 | 0,6309 | 9,5294 | 0,7752 |
| 20050218 | D1-0105 | 6,9425 | 1,2236 | 3,6008 | 6,8073 | 1,7463 | 37,0493 | 0,2073 |
| 20050218 | D3-0106 | 13,8985 | 10,2279 | 41,2067 | 85,9398 | 0,6512 | 11,5979 | 3,2967 |
| 20050221 | D1-0111 | 11,9178 | 1,9199 | 4,0605 | 7,0574 | 0,9689 | 21,9610 | 0,2885 |
| 20050221 | D3-0112 | 16,1023 | 10,6200 | 44,2825 | 91,3816 | 0,2118 | 8,8763 | 16,4787 |
| 20050224 | D1-0117 | 15,1018 | 2,4472 | 5,5747 | 11,5663 | 0,8743 | 15,8567 | 1,4782 |
| 20050224 | D3-0118 | 18,7251 | 14,8923 | 51,3467 | 108,119 | 0,2524 | 8,0875 | 23,1440 |
| 20050227 | D1-0123 | 9,7141 | 1,9131 | 3,2425 | 5,9149 | 1,8139 | 44,4110 | 0,1938 |
| 20050227 | D3-0124 | 19,5025 | 13,9459 | 53,8614 | 110,891 | 0,5093 | 14,5350 | 13,3691 |
| 20050302 | D1-0129 | 8,7812 | 1,4805 | 3,8645 | 7,9497 | 1,2596 | 26,6389 | 0,2682 |
| 20050302 | D3-0130 | 10,8497 | 11,3569 | 47,2907 | 100,372 | 0,5633 | 9,8944 | 6,9944 |
| 20050306 | D1-0141 | 11,5122 | 2,4675 | 4,2227 | 7,0371 | 0,2456 | 8,7249 | 8,2450 |
| 20050306 | D3-0142 | 26,8033 | 13,8513 | 47,2772 | 100,196 | 0,0969 | 6,3508 | 35,6771 |
| 20050310 | D1-0153 | 6,5233 | 2,1227 | 5,0069 | 9,2949 | 1,3137 | 27,3420 | 0,5453 |
| 20050310 | D3-0154 | 13,6619 | 14,7098 | 55,6663 | 120,165 | 0,5498 | 9,2454 | 6,2170 |
| 20050314 | D1-0165 | 4,8401 | 1,2980 | 2,9316 | 5,3133 | 1,1920 | 24,7056 | 0,1938 |
| 20050314 | D3-0166 | 7,0033 | 6,5437 | 28,7683 | 63,5101 | 0,7121 | 7,2174 | 2,3367 |
| 20050318 | D1-0177 | 6,4828 | 1,7374 | 4,2903 | 8,6798 | 0,7391 | 14,0924 | 0,3020 |
| 20050318 | D3-0178 | 12,5397 | 12,9252 | 53,1246 | 114,676 | 0,7797 | 6,3386 | 3,7158 |
| 20050324 | D1-0195 | 6,9289 | 1,8388 | 4,8109 | 9,7005 | 1,2664 | 23,0426 | 0,5251 |
| 20050324 | D3-0196 | 16,4132 | 15,5413 | 57,8025 | 120,557 | 0,6377 | 8,5154 | 5,0745 |
| 20050328 | D1-0207 | 6,2867 | 1,6157 | 4,5810 | 8,5784 | 0,8202 | 15,2754 | 0,3696 |
| 20050328 | D3-0208 | 11,6001 | 13,1009 | 55,6799 | 114,696 | 0,4619 | 6,1088 | 4,8041 |
| 20050401 | D1-0219 | 6,7059 | 0,4530 | 3,3304 | 6,3746 | 0,6850 | 13,6259 | 0,9442 |
| 20050401 | D3-0220 | 13,3239 | 10,8904 | 45,5128 | 100,020 | 0,2997 | 8,1695 | 12,2266 |
| 20050406 | D1-0249 | 4,8333 | 0,9600 | 2,9451 | 5,6581 | 0,3808 | 9,1508 | 1,4444 |
| 20050406 | D3-0250 | 19,2659 | 12,8035 | 45,9928 | 94,8089 | 0,2524 | 5,9600 | 22,0692 |
| 20050410 | D1-0273 | 3,3394 | 0,9938 | 2,6477 | 4,9415 | 0,7323 | 15,9716 | 2,3570 |
| 20050410 | D3-0274 | 10,4915 | 11,2217 | 40,7132 | 87,0147 | 0,5093 | 6,2760 | 10,0972 |
| 20050414 | D1-0297 | 7,9700 | 1,6022 | 3,8577 | 8,3283 | 1,5165 | 30,5868 | 1,4106 |
| 20050414 | D3-0298 | 18,6643 | 16,5080 | 64,1434 | 140,702 | 0,4552 | 10,9963 | 9,9553 |
| 20050418 | D1-0321 | 6,2597 | 1,7171 | 4,9866 | 9,6465 | 1,2731 | 22,7452 | 1,5526 |
| 20050418 | D3-0322 | 16,3051 | 21,3549 | 82,6658 | 180,917 | 0,9351 | 11,0706 | 6,0007 |
| 20050422 | D1-0345 | 3,9478 | 1,7306 | 5,9398 | 10,8565 | 1,0433 | 20,4873 | 3,8172 |
| 20050422 | D3-0346 | 15,6629 | 21,2197 | 87,6682 | 185,217 | 0,8743 | 9,3401 | 7,3391 |
| 20050426 | D1-0373 | 3,7788 | 0,7301 | 1,3835 | 2,6363 | 1,4489 | 39,0097 | 8,5221 |
| 20050426 | D3-0374 | 8,9907 | 7,8214 | 30,6408 | 66,1601 | 1,2123 | 23,1778 | 2,8370 |
| 20050430 | D1-0401 | 5,6040 | 1,4670 | 3,3169 | 6,7329 | 1,3678 | 28,3560 | 1,6202 |
| 20050430 | D3-0402 | 5,4417 | 7,3211 | 30,5327 | 68,7221 | 0,7256 | 8,0286 | 3,2561 |
| 20050504 | D1-0425 | 3,2109 | 0,8113 | 2,1001 | 3,8599 | 0,6377 | 13,3014 | 0,3831 |
| 20050504 | D3-0426 | 3,9207 | 4,7794 | 14,1735 | 31,3325 | 0,3065 | 4,3106 | 2,1475 |
| 20050508 | D1-0449 | 3,3529 | 1,2980 | 6,3521 | 6,4557 | 0,8337 | 14,3019 | 0,9374 |
| 20050508 | D3-0450 | 4,9821 | 4,1237 | 17,0397 | 36,1051 | 0,3808 | 4,3377 | 2,0123 |
| 20050512 | D1-0476 | 5,7257 | 0,7369 | 1,7351 | 4,2520 | 0,5498 | 10,1378 | 1,8635 |
| 20050512 | D3-0477 | 7,0641 | 5,8001 | 20,4332 | 45,4947 | 0,3200 | 6,0348 | 7,6298 |
| 20050516 | D1-0500 | 2,5890 | 0,9329 | 3,0871 | 6,7802 | 0,7661 | 11,4019 | 3,7631 |
| 20050516 | D3-0501 | 4,7725 | 7,7132 | 29,3023 | 64,5850 | 0,4079 | 6,5442 | 5,9533 |
| 20050520 | D1-0524 | 4,0762 | 1,4940 | 3,6143 | 6,9019 | 0,9419 | 20,9876 | 7,3932 |
| 20050520 | D3-0525 | 8,2133 | 9,1734 | 34,0005 | 76,1513 | 0,6309 | 8,2716 | 6,9606 |
| 20050524 | D1-0548 | 7,4292 | 1,8793 | 4,6283 | 9,7343 | 0,9419 | 10,7394 | 3,9659 |
| 20050524 | D3-0549 | 15,9197 | 15,0546 | 65,7996 | 157,007 | 0,7459 | 8,5694 | 6,7307 |
| 20050528 | D1-0576 | 6,0299 | 0,7775 | 3,3642 | 6,5436 | 0,5566 | 7,0620 | 4,9055 |
| 20050528 | D3-0577 | 11,7826 | 13,0739 | 53,8276 | 122,714 | 0,9419 | 10,9891 | 10,9828 |
| 20050601 | D1-0600 | 8,5987 | 1,4197 | 3,6549 | 9,3828 | 2,1317 | 40,4158 | 2,3841 |
| 20050601 | D3-0601 | 8,1187 | 11,4718 | 41,8692 | 94,2208 | 1,2258 | 13,4907 | 5,0407 |
| 20050528 | D2-0612 | 3,5963 | 1,0546 | 3,0262 | 4,7793 | 0,6850 | 10,6921 | 2,3165 |
| 20050604 | D1-0622 | 6,2259 | 1,3115 | 2,5801 | 5,3403 | 1,4692 | 31,5737 | 6,4468 |
| 20050604 | D3-0623 | 8,0781 | 8,7881 | 34,1493 | 77,7805 | 0,8337 | 12,0441 | 4,9664 |
| 20050609 | D1-0656 | 8,3823 | 1,6698 | 4,4188 | 9,6262 | 2,0573 | 32,1213 | 3,3913 |
| 20050609 | D3-0657 | 9,8898 | 11,2555 | 48,3250 | 109,397 | 0,8540 | 11,8818 | 6,9606 |
| 20050613 | D1-0674 | 3,8329 | 1,0749 | 3,3575 | 7,0236 | 0,6715 | 10,3879 | 3,0060 |
| 20050613 | D3-0675 | 10,6605 | 11,7016 | 49,2038 | 111,310 | 0,5971 | 6,7848 | 4,9934 |
| 20050617 | D1-0692 | 4,3196 | 0,9194 | 1,9581 | 4,9550 | 2,0505 | 37,5969 | 1,5999 |
| 20050617 | D3-0693 | 5,3809 | 6,2801 | 26,4293 | 61,6647 | 0,8067 | 14,1600 | 4,2633 |
| 20050621 | D1-0719 | 3,5016 | 1,0479 | 1,6201 | 4,1573 | 1,6314 | 28,8427 | 4,2633 |
| 20050621 | D3-0720 | 6,0637 | 4,2386 | 15,0252 | 33,3335 | 0,8067 | 11,9224 | 3,5738 |
| 20050625 | D1-0743 | 5,5431 | 1,2236 | 2,9248 | 5,9420 | 1,6111 | 29,7553 | 1,5661 |
| 20050625 | D3-0744 | 9,3558 | 12,9117 | 51,0222 | 116,400 | 0,7864 | 10,9422 | 3,5941 |
| 20050629 | D1-0767 | 2,7513 | 1,4670 | 3,6279 | 8,0173 | 0,6715 | 10,7529 | 3,7699 |
| 20050629 | D3-0768 | 11,9516 | 15,5278 | 61,5070 | 141,297 | 0,5904 | 8,9953 | 6,6361 |
| 20050703 | D1-0785 | 11,0323 | 1,6360 | 1,2078 | 2,3659 | 0,7729 | 17,0668 | 2,1610 |
| 20050703 | D3-0786 | 19,8608 | 5,1512 | 16,9248 | 37,4503 | 0,0699 | 7,8340 | 36,5897 |
| 20050707 | D1-0813 | 8,1525 | 2,1700 | 4,0132 | 7,7672 | 2,7063 | 61,3515 | 2,6545 |
| 20050707 | D3-0814 | 12,9521 | 12,5872 | 44,8977 | 99,8992 | 0,9757 | 18,7500 | 5,3652 |
| 20050711 | D1-0837 | 13,2766 | 1,8726 | 3,0397 | 6,2935 | 1,5909 | 40,1589 | 1,1470 |
| 20050711 | D3-0838 | 21,4089 | 9,2139 | 29,9648 | 65,6666 | 0,2321 | 16,2060 | 26,5849 |
| 20050715 | D1-0861 | 4,5224 | 1,8591 | 3,5129 | 7,7131 | 0,6309 | 11,6250 | 2,3367 |
| 20050715 | D3-0862 | 6,9492 | 11,0324 | 44,4042 | 102,184 | 0,3470 | 6,1494 | 4,6892 |
| 20050719 | D1-0889 | 4,9415 | 1,0884 | 2,3975 | 4,7590 | 2,6725 | 58,4447 | 1,0726 |
| 20050719 | D3-0890 | 7,7131 | 6,4018 | 27,2000 | 60,8940 | 0,6783 | 14,8630 | 2,6950 |
| 20050723 | D1-0913 | 5,0699 | 1,3385 | 3,6684 | 8,0038 | 1,4354 | 28,7413 | 4,0132 |
| 20050723 | D3-0914 | 10,6469 | 13,5944 | 50,5693 | 113,243 | 0,7256 | 9,1102 | 6,2575 |
| 20050727 | D1-0937 | 7,0709 | 1,6833 | 6,4197 | 13,4185 | 1,8072 | 23,6645 | 15,5187 |
| 20050727 | D3-0938 | 12,3775 | 20,3544 | 84,8898 | 196,330 | 1,0365 | 14,4709 | 9,7930 |
| 20050731 | D1-0961 | 5,8338 | 0,8789 | 1,6607 | 2,8527 | 1,7801 | 42,1666 | 3,2155 |
| 20050731 | D3-0962 | 4,5427 | 5,3134 | 25,6181 | 57,0746 | 1,0163 | 18,6351 | 4,3647 |
| 20050804 | D1-0991 | 1,6697 | 0,3381 | 0,5183 | 1,4331 | 0,7256 | 16,0257 | 0,3425 |
| 20050804 | D3-0992 | 3,4746 | 2,7108 | 10,6109 | 23,2814 | 0,4552 | 6,7916 | 2,6815 |
| 20050808 | D1-1015 | 5,4891 | 1,6360 | 6,2305 | 12,7831 | 1,9153 | 29,1469 | 5,4734 |
| 20050808 | D3-1016 | 12,4721 | 21,6185 | 80,4755 | 185,683 | 0,8540 | 12,9364 | 8,8061 |
| 20050812 | D1-1039 | 4,9618 | 0,8451 | 2,1069 | 3,9613 | 1,0771 | 17,8104 | 7,3527 |
| 20050812 | D3-1040 | 7,6996 | 9,6669 | 38,7934 | 87,8394 | 0,5836 | 6,9944 | 4,7365 |
| 20050816 | D1-1063 | 1,1965 | 0,2029 | 0,1803 | 0,8517 | 0,2929 | 4,3377 | 1,3836 |
| 20050816 | D3-1064 | 3,3123 | 2,0483 | 3,6887 | 8,7541 | 0,3538 | 6,5550 | 2,0258 |
| 20050820 | D1-1087 | 4,3196 | 0,4462 | 1,2416 | 2,3254 | 0,8675 | 19,8113 | 13,4705 |
| 20050820 | D3-1088 | 8,9231 | 7,7943 | 27,3690 | 60,9616 | 0,6445 | 10,2189 | 4,9191 |
| 20050824 | D1-1111 | 3,5016 | 1,1493 | 1,7013 | 3,5219 | 0,5971 | 12,0576 | 9,7930 |
| 20050824 | D3-1112 | 7,9159 | 8,6258 | 34,9807 | 77,2465 | 0,3267 | 6,3860 | 5,2233 |
| 20050829 | D1-1129 | 4,4345 | 0,5679 | 1,3633 | 2,0009 | 0,2727 | 6,9056 | 12,1725 |
| 20050829 | D3-1130 | 8,3147 | 7,1116 | 30,6611 | 70,6960 | 0,1645 | 5,2593 | 8,7047 |
| 20050904 | D1-1159 | 3,4881 | 0,9667 | 1,6877 | 2,7986 | 0,6039 | 11,2419 | 18,5540 |
| 20050904 | D3-1160 | 6,9830 | 9,7007 | 35,8595 | 83,4657 | 0,3673 | 6,1764 | 4,7974 |
| 20050908 | D1-1183 | 3,3529 | 0,5206 | 1,3903 | 2,3592 | 0,7594 | 15,6404 | 2,5869 |
| 20050908 | D3-1184 | 7,8956 | 7,3482 | 29,2956 | 66,8428 | 0,2186 | 6,1723 | 9,9079 |
| 20050914 | D1-1213 | 10,0453 | 2,0281 | 2,0731 | 4,2925 | 0,5228 | 16,0005 | 17,2425 |
| 20050914 | D3-1214 | 24,0588 | 9,5046 | 29,1063 | 61,2320 | 0,0000 | 8,5800 | 39,7331 |
| 20050918 | D1-1237 | 4,6035 | 0,5273 | 2,1812 | 4,5089 | 1,4624 | 36,2314 | 1,8027 |
| 20050918 | D3-1238 | 7,2264 | 11,3907 | 51,6103 | 117,853 | 0,6242 | 12,9499 | 3,9659 |
| 20050922 | D1-1261 | 2,4268 | 0,3583 | 2,0663 | 4,7725 | 0,8540 | 17,5602 | 1,5255 |
| 20050922 | D3-1262 | 7,8551 | 10,0589 | 36,5017 | 81,6337 | 0,2794 | 7,0872 | 9,2319 |
| 20050926 | D1-1285 | 5,0226 | 1,2304 | 2,5327 | 4,5832 | 1,4421 | 30,4651 | 1,3836 |
| 20050926 | D3-1286 | 10,3427 | 7,9025 | 36,5964 | 78,3754 | 0,4957 | 13,0784 | 5,4734 |
| 20050930 | D1-1309 | 4,1506 | 1,3859 | 3,3845 | 7,1723 | 0,8135 | 13,6394 | 3,6820 |
| 20050930 | D3-1310 | 14,2771 | 12,2762 | 53,1651 | 120,395 | 0,4146 | 6,3724 | 8,0963 |
| 20051004 | D1-1321 | 1,8657 | 0,2840 | 0,7143 | 1,7237 | 0,4146 | 7,8529 | 0,6062 |
| 20051004 | D3-1322 | 4,0154 | 3,0894 | 11,6452 | 26,1409 | 0,1510 | 3,3881 | 5,2503 |
| 20051008 | D1-1333 | 5,8271 | 1,6225 | 3,2290 | 6,5369 | 1,8275 | 33,1691 | 0,7279 |
| 20051008 | D3-1334 | 11,5798 | 11,7692 | 47,0406 | 106,517 | 0,6445 | 10,5163 | 4,3918 |
| 20051012 | D1-1345 | 5,6040 | 1,3656 | 2,0663 | 4,7928 | 0,8337 | 16,4584 | 0,6265 |
| 20051012 | D3-1346 | 10,3427 | 8,1594 | 33,7031 | 72,5483 | 0,2929 | 6,4211 | 9,7389 |
| 20051016 | D1-1357 | 4,3331 | 1,2980 | 2,2826 | 4,2182 | 1,2596 | 32,4660 | 0,4507 |
| 20051016 | D3-1358 | 15,8116 | 10,5997 | 37,4955 | 83,2088 | 0,2929 | 9,7069 | 14,1532 |
| 20051020 | D1-1369 | 7,1791 | 1,0141 | 3,3101 | 5,3606 | 1,3948 | 33,7437 | 1,0929 |
| 20051020 | D3-1370 | 13,0670 | 10,6335 | 38,9691 | 85,0205 | 0,6039 | 12,7539 | 8,9886 |
| 20051024 | D1-1381 | 4,7725 | 0,7369 | 2,1001 | 8,4026 | 0,9757 | 22,3396 | 1,3025 |
| 20051024 | D3-1382 | 12,5397 | 4,2318 | 13,0175 | 29,2505 | 0,1915 | 7,7622 | 11,6588 |
| 20051030 | D1-1399 | 4,8739 | 0,8451 | 2,5260 | 5,4485 | 0,8878 | 18,2227 | 0,6129 |
| 20051030 | D3-1400 | 8,4973 | 8,9571 | 37,2927 | 79,8220 | 0,4281 | 6,2363 | 6,7645 |
| 20051102 | D1-1405 | 6,6788 | 1,4332 | 2,8505 | 6,1245 | 0,8675 | 17,6684 | 0,3899 |
| 20051102 | D3-1406 | 17,5286 | 10,6268 | 37,8673 | 81,9717 | 0,1577 | 6,6876 | 19,5342 |
| 20051105 | D1-1411 | 7,6725 | 1,7103 | 5,9803 | 11,4311 | 0,6580 | 10,9016 | 1,0591 |
| 20051105 | D3-1412 | 16,4876 | 17,9614 | 73,8913 | 157,176 | 0,6715 | 6,7866 | 15,7553 |
| 20051111 | D1-1423 | 8,5108 | 1,6089 | 5,7437 | 11,0796 | 1,1109 | 19,5342 | 0,7549 |
| 20051111 | D3-1424 | 12,2288 | 14,3921 | 61,2366 | 130,454 | 0,5363 | 7,1025 | 5,2300 |
| 20051117 | D1-1435 | 3,2583 | 1,1898 | 3,0668 | 7,0439 | 0,4755 | 10,4082 | 0,2614 |
| 20051117 | D3-1436 | 10,2143 | 11,2757 | 43,4781 | 92,2942 | 0,2794 | 4,6971 | 6,5685 |
| 20051120 | D1-1441 | 6,4693 | 1,4602 | 2,8640 | 6,3003 | 0,7188 | 15,2078 | 0,4575 |
| 20051120 | D3-1442 | 14,8719 | 11,0121 | 39,9223 | 84,4459 | 0,1915 | 5,7514 | 12,7066 |
| 20051126 | D1-1453 | 4,6711 | 1,2845 | 2,6679 | 5,3674 | 0,7256 | 13,0378 | 0,3290 |
| 20051126 | D3-1454 | 9,3828 | 7,8281 | 35,3661 | 77,7535 | 0,2727 | 5,3584 | 5,6153 |
| 20051129 | D1-1459 | 7,7334 | 1,1695 | 2,0933 | 4,5765 | 0,5769 | 12,2942 | 0,8969 |
| 20051129 | D3-1460 | 19,5837 | 8,5785 | 30,1338 | 63,7941 | 0,0563 | 5,0441 | 20,0412 |
| 20051205 | D1-1471 | 5,1037 | 0,9735 | 2,0798 | 4,0357 | 0,5904 | 13,6935 | 1,3701 |
| 20051205 | D3-1472 | 12,5059 | 7,9295 | 29,5998 | 62,8071 | 0,0225 | 5,1411 | 17,3777 |
| 20051208 | D1-1477 | 1,3925 | 0,7031 | 2,0798 | 4,4683 | 0,5295 | 10,9760 | 0,4372 |
| 20051208 | D3-1478 | 10,8768 | 7,3617 | 30,4853 | 65,7680 | 0,2794 | 5,0791 | 9,6511 |
| 20051214 | D1-1489 | 8,4161 | 1,9267 | 4,0064 | 8,0376 | 1,5233 | 30,1812 | 0,2885 |
| 20051214 | D3-1490 | 11,4581 | 10,8228 | 46,5809 | 100,554 | 0,4417 | 8,3261 | 6,0547 |
| 20051217 | D1-1495 | 8,2336 | 1,8793 | 4,7027 | 8,9772 | 1,1650 | 27,8963 | 0,3966 |
| 20051217 | D3-1496 | 8,5987 | 14,2163 | 58,7557 | 123,728 | 0,4619 | 8,4478 | 5,9195 |
| 20051220 | D1-1501 | 7,1520 | 2,0686 | 5,0272 | 10,2819 | 0,8946 | 17,0262 | 0,6467 |
| 20051220 | D3-1502 | 14,0472 | 13,9324 | 55,6528 | 120,591 | 0,4552 | 7,1927 | 9,0427 |
| 20051226 | D1-1513 | 8,7947 | 0,8315 | 2,5530 | 4,7252 | 1,6787 | 40,8890 | 0,2614 |
| 20051226 | D3-1514 | 15,4398 | 9,4032 | 33,4057 | 69,8443 | 0,2524 | 12,2457 | 15,3159 |
| 20051229 | D1-1519 | 9,4707 | 1,9334 | 4,0335 | 7,5644 | 1,4489 | 20,3656 | 0,5318 |
| 20051229 | D3-1520 | 21,1723 | 12,9252 | 50,3665 | 106,104 | 0,6918 | 7,6343 | 17,0668 |
| 20060101 | D1-0003 | 7,9700 | 1,4873 | 2,2083 | 3,8329 | 0,5160 | 13,6259 | 1,6540 |
| 20060101 | D3-0004 | 15,4668 | 8,1999 | 31,0194 | 63,7400 | 0,2118 | 5,2151 | 17,5062 |
| 20060104 | D1-0009 | 6,9965 | 1,2371 | 3,5129 | 6,7937 | 0,6715 | 12,1184 | 0,9036 |
| 20060104 | D3-0010 | 9,3220 | 9,5249 | 37,2521 | 77,9157 | 0,0901 | 5,4782 | 13,9977 |
| 20060110 | D1-0021 | 6,5774 | 1,1087 | 2,7693 | 5,7527 | 0,5836 | 12,2604 | 0,7549 |
| 20060110 | D3-0022 | 13,4185 | 10,4645 | 40,4293 | 88,5762 | 0,2659 | 5,5511 | 14,7413 |
| 20060113 | D1-0027 | 10,2278 | 1,8591 | 5,1962 | 10,5793 | 0,6107 | 10,2054 | 3,8983 |
| 20060113 | D3-0028 | 16,1969 | 14,5949 | 60,2767 | 128,176 | 0,4822 | 6,1048 | 12,9499 |
| 20060119 | D1-0039 | 9,6532 | 1,7171 | 3,4318 | 6,9425 | 1,0433 | 23,2860 | 0,3290 |
| 20060119 | D3-0040 | 17,8599 | 12,7494 | 47,4462 | 97,1344 | 0,3943 | 7,9940 | 14,1870 |
| 20060122 | D1-0051 | 13,3577 | 2,3661 | 3,1006 | 6,1515 | 0,7594 | 18,5607 | 1,4850 |
| 20060122 | D3-0052 | 17,3664 | 9,9035 | 37,5293 | 75,3199 | 0,3132 | 6,3628 | 16,0257 |
| 20060128 | D1-0063 | 9,2747 | 1,6360 | 2,8437 | 5,4485 | 1,9762 | 50,8397 | 0,3358 |
| 20060128 | D3-0064 | 13,4456 | 8,4703 | 34,8658 | 75,0427 | 0,5769 | 14,6061 | 4,0808 |
| 20060131 | D1-0069 | 5,7797 | 1,4197 | 3,3642 | 6,8681 | 1,3610 | 32,5742 | 0,3696 |
| 20060131 | D3-0070 | 10,9917 | 8,9841 | 40,2333 | 82,9654 | 0,4755 | 8,2179 | 6,1629 |
| 20060206 | D1-0081 | 10,1805 | 1,7239 | 4,6554 | 7,9091 | 0,7459 | 16,6071 | 0,5048 |
| 20060206 | D3-0082 | 19,9419 | 13,1212 | 46,4187 | 97,4521 | 0,3403 | 7,5027 | 16,9316 |
| 20060209 | D1-0087 | 10,6605 | 2,6432 | 5,1083 | 9,9236 | 0,9825 | 19,9195 | 0,7887 |
| 20060209 | D3-0088 | 17,0554 | 13,8378 | 52,8339 | 111,289 | 0,3876 | 7,3977 | 14,5656 |
| 20060212 | D1-0093 | 10,4171 | 1,7644 | 3,3710 | 6,0637 | 1,2326 | 29,6404 | 0,2682 |
| 20060212 | D3-0094 | 19,0834 | 12,0937 | 43,5321 | 90,3811 | 0,3132 | 9,6398 | 18,4526 |
| 20060218 | D1-0105 | 6,9492 | 1,8253 | 3,7766 | 6,7937 | 0,8608 | 18,2700 | 0,3763 |
| 20060218 | D3-0106 | 11,8975 | 10,4443 | 41,2067 | 87,3053 | 0,3403 | 6,2102 | 8,2247 |
| 20060224 | D1-0117 | 8,5784 | 2,3863 | 6,7983 | 13,6011 | 0,9419 | 19,0339 | 0,4710 |
| 20060224 | D3-0118 | 13,1549 | 16,7581 | 71,5050 | 155,824 | 0,6850 | 9,6019 | 11,0098 |
| 20060227 | D1-0123 | 5,4147 | 1,4061 | 3,6549 | 7,0844 | 1,0771 | 23,9552 | 0,7617 |
| 20060227 | D3-0124 | 10,9038 | 10,9648 | 43,1671 | 91,0504 | 0,4011 | 9,0750 | 8,3261 |
| 20060303 | D1-0135 | 6,7532 | 1,5143 | 4,9190 | 9,2747 | 0,6242 | 15,0928 | 2,0190 |
| 20060303 | D3-0136 | 14,5475 | 12,9117 | 50,8735 | 106,862 | 0,4011 | 7,6817 | 15,5796 |
| 20060307 | D1-0147 | 6,8749 | 1,2304 | 3,2831 | 7,4292 | 0,4484 | 9,6848 | 0,7819 |
| 20060307 | D3-0148 | 10,4915 | 12,1545 | 46,2023 | 98,4188 | 0,2659 | 5,4810 | 10,1919 |
| 20060311 | D1-0159 | 10,6875 | 1,6698 | 3,8847 | 7,4292 | 0,8135 | 18,0334 | 0,6603 |
| 20060311 | D3-0160 | 17,9207 | 11,9720 | 45,6007 | 96,2218 | 0,4146 | 7,8614 | 17,8239 |
| 20060315 | D1-0171 | 8,6122 | 1,0479 | 2,5936 | 5,1646 | 0,1645 | 5,9592 | 6,0277 |
| 20060315 | D3-0172 | 15,5412 | 9,7683 | 32,1415 | 67,6405 | 0,0000 | 4,5750 | 27,0040 |
| 20060319 | D1-0183 | 10,9985 | 2,2917 | 4,2565 | 8,5446 | 1,0568 | 25,1517 | 0,7887 |
| 20060319 | D3-0184 | 17,2515 | 14,6963 | 56,5046 | 119,144 | 0,6309 | 8,5492 | 7,7785 |
| 20060323 | D1-0195 | 10,6740 | 1,2304 | 4,7365 | 8,6122 | 0,9351 | 22,3396 | 0,8495 |
| 20060323 | D3-0196 | 18,9077 | 13,2835 | 54,4901 | 112,553 | 0,4484 | 8,0135 | 9,9417 |
| 20060327 | D1-0207 | 4,4007 | 1,5346 | 4,9799 | 10,4577 | 0,5701 | 10,4960 | 1,0997 |
| 20060327 | D3-0208 | 13,1887 | 14,0406 | 57,5253 | 122,849 | 0,5228 | 6,6631 | 6,0818 |
| 20060331 | D1-0219 | 9,3693 | 2,0348 | 5,6288 | 11,7218 | 0,9149 | 17,6752 | 1,2822 |
| 20060331 | D3-0220 | 17,2988 | 14,2569 | 57,9580 | 123,822 | 0,5498 | 8,1742 | 13,1527 |
| 20060404 | D1-0243 | 8,5987 | 2,4675 | 7,2512 | 13,4794 | 0,9892 | 24,6447 | 3,8239 |
| 20060404 | D3-0244 | 14,1419 | 15,8117 | 69,0241 | 147,685 | 0,5566 | 7,8258 | 10,2257 |
| 20060408 | D1-0267 | 8,2877 | 3,0556 | 9,8403 | 16,6431 | 1,6179 | 28,4912 | 2,8099 |
| 20060408 | D3-0268 | 17,6976 | 21,8011 | 85,7213 | 182,972 | 1,1717 | 12,0306 | 5,5748 |
| 20060412 | D1-0291 | 4,4007 | 1,2439 | 3,0059 | 6,0501 | 1,4827 | 33,1894 | 12,1928 |
| 20060412 | D3-0292 | 13,6281 | 12,0667 | 45,6615 | 97,2290 | 0,4349 | 11,9049 | 14,0721 |
| 20060416 | D1-0315 | 5,6783 | 1,7509 | 3,1885 | 6,7937 | 1,1177 | 23,4955 | 1,7757 |
| 20060416 | D3-0316 | 10,6672 | 10,6944 | 45,7629 | 95,9108 | 0,7797 | 8,3058 | 3,8442 |
| 20060420 | D1-0339 | 4,4413 | 0,4259 | 1,8432 | 3,6977 | 0,7459 | 16,6476 | 11,3275 |
| 20060420 | D3-0340 | 6,3003 | 6,9088 | 32,6891 | 72,9133 | 0,5701 | 8,6032 | 7,5081 |
| 20060424 | D1-0363 | 6,1448 | 1,6901 | 2,7964 | 5,2930 | 0,9757 | 22,7925 | 10,1919 |
| 20060424 | D3-0364 | 10,2549 | 8,0985 | 35,0889 | 76,8476 | 0,5836 | 7,3188 | 6,0885 |
| 20060428 | D1-0387 | 7,7537 | 1,7577 | 3,9929 | 8,1119 | 2,6927 | 68,7267 | 11,9833 |
| 20060428 | D3-0388 | 13,2428 | 16,6702 | 65,4481 | 146,320 | 1,4083 | 25,8142 | 6,3589 |
| 20060502 | D1-0411 | 9,6532 | 2,1903 | 4,3174 | 8,7406 | 2,9902 | 63,9676 | 2,6342 |
| 20060502 | D3-0412 | 11,0187 | 14,6625 | 58,0729 | 130,298 | 1,0906 | 16,9654 | 5,2030 |
| 20060506 | D1-0439 | 8,9705 | 2,3255 | 4,1957 | 8,7879 | 3,1389 | 69,8015 | 3,5062 |
| 20060506 | D3-0440 | 11,2486 | 12,9117 | 58,9517 | 130,129 | 1,2664 | 16,9248 | 5,2300 |
| 20060509 | D1-0457 | 4,3669 | 1,0884 | 3,1749 | 7,0641 | 1,2664 | 29,4105 | 0,5724 |
| 20060509 | D3-0458 | 10,6740 | 17,7586 | 68,3075 | 149,970 | 0,9892 | 14,0450 | 4,9934 |
| 20060512 | D1-0475 | 10,4306 | 1,7171 | 4,9596 | 11,0120 | 4,6531 | 117,182 | 8,5830 |
| 20060512 | D3-0476 | 12,3234 | 16,0686 | 67,0975 | 150,139 | 1,5368 | 24,2932 | 7,5622 |
| 20060509 | D2-0480 | 6,1989 | 1,2169 | 4,1146 | 8,5446 | 1,5909 | 33,3989 | 3,5062 |
| 20060520 | D2-0515 | 1,6291 | 1,3723 | 3,3169 | 6,2056 | 0,9689 | 20,9402 | 12,0306 |
| 20060517 | D1-0519 | 5,2187 | 0,4665 | 1,6675 | 3,9207 | 0,9960 | 20,7307 | 2,0461 |
| 20060517 | D3-0520 | 7,7131 | 7,0778 | 24,3743 | 53,7757 | 0,7391 | 9,1238 | 4,7230 |
| 20060520 | D1-0537 | 6,8546 | 0,9870 | 2,3435 | 4,5629 | 0,9081 | 25,1131 | 19,5139 |
| 20060520 | D3-0538 | 14,5745 | 17,3530 | 65,2453 | 147,205 | 1,3610 | 16,0866 | 13,6733 |
| 20060526 | D1-0573 | 5,5499 | 0,6017 | 0,9171 | 2,7377 | 1,6382 | 35,2917 | 1,2551 |
| 20060526 | D3-0574 | 5,8676 | 4,2318 | 15,6336 | 36,0375 | 1,0230 | 11,2937 | 3,4859 |
| 20060530 | D1-0605 | 4,3466 | 1,0681 | 2,9113 | 7,0641 | 1,2867 | 22,8668 | 3,8915 |
| 20060530 | D3-0606 | 11,2486 | 11,4785 | 41,0174 | 92,7809 | 1,0839 | 10,8746 | 6,3725 |
| 20060603 | D1-0629 | 4,1438 | 0,7910 | 0,9036 | 1,8184 | 1,2393 | 30,6003 | 2,7694 |
| 20060603 | D3-0630 | 4,5832 | 4,7253 | 20,1358 | 45,3460 | 0,7661 | 10,5434 | 2,6071 |
| 20060607 | D1-0653 | 2,4673 | 0,9532 | 1,2483 | 2,7310 | 0,4349 | 10,3473 | 1,5931 |
| 20060607 | D3-0654 | 5,8676 | 5,3405 | 19,6829 | 42,4865 | 0,4146 | 4,7230 | 4,1484 |
| 20060615 | D2-0658 | 4,7522 | 1,6427 | 3,6617 | 5,9487 | 1,2258 | 17,9726 | 15,0185 |
| 20060611 | D1-0673 | 8,7406 | 1,3521 | 2,7491 | 5,4012 | 1,4895 | 31,9793 | 12,2199 |
| 20060611 | D3-0674 | 10,3968 | 11,4718 | 47,3853 | 107,666 | 0,8946 | 12,0923 | 10,1581 |
| 20060615 | D1-0691 | 4,1235 | 0,8856 | 1,5931 | 3,8193 | 1,2529 | 18,4999 | 3,1277 |
| 20060615 | D3-0692 | 10,8565 | 16,3052 | 64,1434 | 149,301 | 1,6855 | 16,3232 | 10,7191 |
| 20060619 | D1-0707 | 9,4639 | 0,9465 | 2,8302 | 6,2327 | 2,4764 | 52,4216 | 13,8085 |
| 20060619 | D3-0708 | 7,5576 | 9,3694 | 38,8407 | 86,1359 | 1,2326 | 19,7032 | 7,6569 |
| 20060630 | D2-0715 | 10,5996 | 1,6292 | 3,4927 | 7,0777 | 1,7328 | 42,0179 | 15,4444 |
| 20060623 | D1-0731 | 6,4693 | 1,7306 | 3,0127 | 6,2462 | 1,7396 | 34,1155 | 7,0823 |
| 20060623 | D3-0732 | 12,1071 | 11,1676 | 45,3506 | 102,130 | 0,9149 | 11,6250 | 9,7051 |
| 20060627 | D1-0755 | 7,1588 | 1,5211 | 1,7283 | 3,2042 | 2,9902 | 73,1748 | 2,1001 |
| 20060627 | D3-0756 | 7,7401 | 5,6447 | 20,1493 | 46,1843 | 0,6918 | 15,1875 | 7,1972 |
| 20060630 | D1-0773 | 5,8406 | 0,2367 | 1,7621 | 3,1298 | 1,1785 | 25,0368 | 18,9596 |
| 20060630 | D3-0774 | 9,2747 | 12,3235 | 50,3124 | 114,723 | 1,5571 | 20,0344 | 11,3073 |
| 20060705 | D1-0803 | 9,0178 | 1,3588 | 2,3705 | 3,9343 | 3,6797 | 87,5060 | 3,7631 |
| 20060705 | D3-0804 | 8,4432 | 6,4491 | 25,4289 | 57,7168 | 1,1717 | 23,4009 | 5,1692 |
| 20060709 | D1-0827 | 1,2573 | 0,3651 | 1,1740 | 2,4471 | 0,4417 | 8,8939 | 3,2155 |
| 20060709 | D3-0828 | 5,4147 | 5,2120 | 25,9764 | 58,9404 | 0,2929 | 4,4120 | 3,0263 |
| 20060713 | D1-0859 | 2,8189 | 0,3381 | 0,9103 | 2,0415 | 1,3069 | 30,9653 | 0,6738 |
| 20060713 | D3-0860 | 5,0294 | 5,6920 | 24,1512 | 57,3315 | 0,6783 | 13,3826 | 1,5796 |
| 20060717 | D1-0883 | 6,1448 | 1,7847 | 4,0740 | 8,6595 | 1,1582 | 23,0426 | 6,0209 |
| 20060717 | D3-0884 | 11,9043 | 15,1425 | 58,5731 | 133,827 | 0,8202 | 11,4424 | 5,3720 |
| 20060721 | D1-0903 | 4,3939 | 0,4192 | 0,8495 | 1,6021 | 0,6309 | 16,2961 | 0,8631 |
| 20060721 | D3-0904 | 3,0690 | 3,3801 | 14,3019 | 32,2181 | 0,3808 | 6,2710 | 4,6757 |
| 20060725 | D1-0927 | 1,8589 | 0,1826 | 0,8089 | 1,5209 | 0,5836 | 14,1262 | 2,1948 |
| 20060725 | D3-0928 | 3,6706 | 4,2656 | 16,3907 | 39,2417 | 0,2794 | 5,1151 | 2,5395 |
| 20060729 | D1-0951 | 4,0019 | 0,8518 | 1,7621 | 3,3056 | 0,7459 | 17,5264 | 6,0480 |
| 20060729 | D3-0952 | 7,0844 | 10,5659 | 39,9493 | 92,9499 | 0,5836 | 9,7051 | 6,3319 |
| 20060802 | D1-0975 | 4,5832 | 0,7572 | 2,2623 | 4,1235 | 1,2596 | 26,5240 | 5,0745 |
| 20060802 | D3-0976 | 14,0743 | 15,4264 | 60,3848 | 138,796 | 0,7053 | 15,8973 | 8,2585 |
| 20060806 | D1-0999 | 1,3249 | 0,3381 | 0,2614 | 0,6219 | 0,3267 | 6,9808 | 0,1668 |
| 20060806 | D3-1000 | 2,5079 | 2,0281 | 6,5211 | 15,8116 | 0,2659 | 4,4729 | 1,1064 |
| 20060810 | D1-1017 | 0,8247 | 0,0000 | 0,5318 | 1,2100 | 0,1442 | 3,1344 | 1,0253 |
| 20060810 | D3-1018 | 1,7102 | 6,9155 | 28,5993 | 65,0920 | 0,3065 | 6,2778 | 4,6081 |
| 20060817 | D1-1061 | 4,4818 | 0,8180 | 2,3164 | 6,3949 | 1,4557 | 25,3410 | 3,1547 |
| 20060817 | D3-1062 | 7,2534 | 11,8301 | 45,8238 | 104,164 | 0,7323 | 11,1856 | 3,7428 |
| 20060822 | D1-1091 | 7,1453 | 1,5075 | 1,9581 | 3,5219 | 3,1592 | 74,8512 | 1,7216 |
| 20060822 | D3-1092 | 9,9845 | 8,1188 | 32,0334 | 71,7506 | 0,9216 | 16,7220 | 2,3367 |
| 20060826 | D1-1115 | 3,0757 | 1,0546 | 0,8360 | 1,3925 | 2,0708 | 51,7929 | 0,8698 |
| 20060826 | D3-1116 | 4,4953 | 5,1782 | 20,7171 | 45,1567 | 1,1447 | 24,8610 | 1,8635 |
| 20060830 | D1-1139 | 5,5499 | 0,7099 | 1,3903 | 2,7986 | 0,7729 | 16,7964 | 3,2358 |
| 20060830 | D3-1140 | 16,7580 | 10,2685 | 34,8117 | 74,4951 | 0,3267 | 9,2013 | 16,7626 |

| Fecha | Código | Calcio | Scandio | Titanio | Vanadio | Cromo | Manganeso | Hierro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20030902 | D1-1225 | 1,1988 | 0,0361 | 0,1037 | 0,0045 | 0,0473 | 0,1780 | 2,648 |
| 20030902 | D3-1226 | 24,6831 | 0,0631 | 2,6792 | 0,0383 | 0,1014 | 0,8676 | 31,804 |
| 20030906 | D1-1249 | 0,5363 | 0,0226 | 0,0563 | 0,0000 | 0,0203 | 0,1307 | 1,532 |
| 20030906 | D3-1250 | 6,0660 | 0,0631 | 0,5295 | 0,0112 | 0,0338 | 0,2051 | 8,461 |
| 20030910 | D1-1273 | 4,5788 | 0,0631 | 0,4417 | 0,0045 | 0,1555 | 0,6986 | 11,855 |
| 20030910 | D3-1274 | 45,0780 | 0,0429 | 4,6058 | 0,0856 | 0,4732 | 1,4422 | 62,818 |
| 20030914 | D1-1297 | 2,8888 | 0,0361 | 0,2794 | 0,0045 | 0,0811 | 0,1240 | 5,737 |
| 20030914 | D3-1298 | 35,0394 | 0,0699 | 4,4571 | 0,1397 | 0,1217 | 1,2732 | 54,213 |
| 20030918 | D1-1321 | 1,9627 | 0,0361 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0271 | 0,0293 | 2,357 |
| 20030918 | D3-1322 | 35,7830 | 0,0226 | 4,5855 | 0,0247 | 0,0541 | 1,2056 | 50,272 |
| 20030922 | D1-1345 | 3,2809 | 0,0293 | 0,2727 | 0,0000 | 0,0271 | 0,1442 | 4,588 |
| 20030922 | D3-1346 | 41,7926 | 0,0293 | 4,7140 | 0,1126 | 0,1082 | 1,3070 | 53,902 |
| 20030926 | D1-1369 | 3,1322 | 0,0429 | 0,3335 | 0,0000 | 0,1420 | 0,4958 | 8,982 |
| 20030926 | D3-1370 | 45,2605 | 0,0496 | 4,6396 | 0,0856 | 0,2637 | 1,4084 | 61,527 |
| 20030930 | D1-1393 | 5,8497 | 0,0361 | 0,5431 | 0,0315 | 0,1285 | 0,6377 | 13,849 |
| 20030930 | D3-1394 | 60,8017 | 0,0000 | 6,2688 | 0,1059 | 0,4191 | 1,9289 | 82,997 |
| 20031006 | D1-1411 | 1,5841 | 0,0293 | 0,1577 | 0,0112 | 0,0338 | 0,2186 | 3,310 |
| 20031006 | D3-1412 | 25,3050 | 0,0226 | 3,1524 | 0,0788 | 0,0879 | 0,9419 | 35,920 |
| 20031010 | D1-1423 | 3,8082 | 0,0158 | 0,4417 | 0,0000 | 0,0879 | 0,4282 | 7,880 |
| 20031010 | D3-1424 | 22,3441 | 0,0429 | 2,5575 | 0,0518 | 0,1149 | 0,8270 | 31,580 |
| 20031014 | D1-1435 | 1,5977 | 0,0361 | 0,1848 | 0,0112 | 0,0406 | 0,1916 | 3,236 |
| 20031014 | D3-1436 | 26,3055 | 0,0496 | 3,2673 | 0,0585 | 0,0879 | 0,9216 | 37,225 |
| 20031018 | D1-1447 | 1,9154 | 0,0226 | 0,2591 | 0,0112 | 0,0203 | 0,1510 | 3,790 |
| 20031018 | D3-1448 | 23,4122 | 0,0226 | 3,1254 | 0,0585 | 0,0609 | 0,9014 | 35,792 |
| 20031022 | D1-1459 | 2,6522 | 0,0361 | 0,4552 | 0,0045 | 0,0541 | 0,3403 | 6,136 |
| 20031022 | D3-1460 | 34,6743 | 0,0361 | 4,7748 | 0,0653 | 0,1149 | 1,2461 | 50,988 |
| 20031026 | D1-1471 | 1,8681 | 0,0158 | 0,2186 | 0,0000 | 0,0338 | 0,1240 | 3,547 |
| 20031026 | D3-1472 | 26,6570 | 0,0496 | 3,4701 | 0,1194 | 0,0947 | 0,9284 | 40,213 |
| 20031030 | D1-1483 | 2,9767 | 0,0631 | 0,3741 | 0,0112 | 0,0609 | 0,2524 | 6,143 |
| 20031030 | D3-1484 | 42,8472 | 0,0000 | 5,5657 | 0,0991 | 0,0947 | 1,6585 | 64,427 |
| 20031105 | D1-1495 | 2,0235 | 0,0226 | 0,2321 | 0,0180 | 0,0541 | 0,1780 | 4,270 |
| 20031105 | D3-1496 | 28,3537 | 0,0564 | 3,5310 | 0,1059 | 0,0879 | 1,0366 | 40,152 |
| 20031111 | D1-1507 | 2,6252 | 0,0429 | 0,3200 | 0,0045 | 0,0338 | 0,1240 | 4,568 |
| 20031111 | D3-1508 | 24,0544 | 0,0000 | 2,7536 | 0,0585 | 0,0744 | 0,8067 | 33,108 |
| 20031114 | D1-1513 | 1,6382 | 0,0158 | 0,1510 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1172 | 2,614 |
| 20031114 | D3-1514 | 26,5826 | 0,0293 | 3,0037 | 0,0991 | 0,0609 | 0,8878 | 34,663 |
| 20031120 | D1-1525 | 2,1520 | 0,0361 | 0,2186 | 0,0045 | 0,0676 | 0,2254 | 4,142 |
| 20031120 | D3-1526 | 26,7719 | 0,0429 | 2,9902 | 0,0315 | 0,1082 | 0,9419 | 34,873 |
| 20031123 | D1-1531 | 1,4895 | 0,0361 | 0,2118 | 0,0180 | 0,0068 | 0,1510 | 2,878 |
| 20031123 | D3-1532 | 24,6019 | 0,0226 | 2,8820 | 0,0856 | 0,0473 | 0,9014 | 33,913 |
| 20031129 | D1-1543 | 1,5233 | 0,0361 | 0,1848 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0902 | 2,350 |
| 20031129 | D3-1544 | 22,9525 | 0,0496 | 2,9564 | 0,0721 | 0,0406 | 0,8067 | 35,319 |
| 20031205 | D1-1555 | 2,3007 | 0,0361 | 0,3335 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2051 | 5,311 |
| 20031205 | D3-1556 | 32,0515 | 0,0361 | 4,1867 | 0,0721 | 0,0744 | 1,2326 | 50,644 |
| 20031211 | D1-1567 | 2,2804 | 0,0000 | 0,2321 | 0,0045 | 0,0203 | 0,2389 | 4,155 |
| 20031211 | D3-1568 | 27,5763 | 0,0023 | 3,1997 | 0,0315 | 0,0676 | 1,0568 | 38,915 |
| 20031217 | D1-1579 | 2,7942 | 0,0091 | 0,2862 | 0,0045 | 0,0271 | 0,2794 | 5,149 |
| 20031217 | D3-1580 | 32,2002 | 0,0000 | 4,1529 | 0,0856 | 0,1285 | 1,2394 | 48,393 |
| 20031220 | D1-1585 | 3,2133 | 0,0000 | 0,2118 | 0,0000 | 0,0068 | 0,1442 | 3,324 |
| 20031220 | D3-1586 | 46,4773 | 0,0000 | 4,1259 | 0,0991 | 0,0473 | 1,4692 | 48,913 |
| 20031223 | D1-1591 | 2,8821 | 0,0158 | 0,3132 | 0,0315 | 0,0271 | 0,1780 | 4,588 |
| 20031223 | D3-1592 | 36,2156 | 0,0023 | 4,4841 | 0,1059 | 0,0676 | 1,4016 | 50,819 |
| 20031226 | D1-1597 | 1,8343 | 0,0023 | 0,2321 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1510 | 3,101 |
| 20031226 | D3-1598 | 22,4590 | 0,0023 | 3,0983 | 0,0518 | 0,0473 | 0,8676 | 34,453 |
| 20031229 | D1-1603 | 2,3413 | 0,0000 | 0,2389 | 0,0180 | 0,0406 | 0,1780 | 4,473 |
| 20031229 | D3-1604 | 38,8791 | 0,0000 | 5,0520 | 0,0856 | 0,1149 | 1,5638 | 59,425 |
| 20040101 | D1-0003 | 1,6923 | 0,0091 | 0,1983 | 0,0045 | 0,0203 | 0,0834 | 3,040 |
| 20040101 | D3-0004 | 24,2707 | 0,0361 | 3,2335 | 0,0991 | 0,0406 | 0,8811 | 37,955 |
| 20040107 | D1-0015 | 1,6179 | 0,0091 | 0,2051 | 0,0112 | 0,0541 | 0,2051 | 3,459 |
| 20040107 | D3-0016 | 27,7994 | 0,0496 | 3,5918 | 0,0991 | 0,1149 | 1,1582 | 42,951 |
| 20040110 | D1-0021 | 2,1452 | 0,0000 | 0,3335 | 0,0000 | 0,0406 | 0,1240 | 4,412 |
| 20040110 | D3-0022 | 29,8747 | 0,0226 | 4,3287 | 0,0788 | 0,0676 | 1,2529 | 50,603 |
| 20040116 | D1-0033 | 1,4354 | 0,0158 | 0,1915 | 0,0180 | 0,0609 | 0,1104 | 2,918 |
| 20040116 | D3-0034 | 22,8984 | 0,0631 | 3,0713 | 0,0585 | 0,0541 | 0,9216 | 35,508 |
| 20040119 | D1-0039 | 1,4016 | 0,0226 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1510 | 2,965 |
| 20040119 | D3-0040 | 22,7970 | 0,0631 | 3,1795 | 0,0923 | 0,0609 | 0,9081 | 36,495 |
| 20040125 | D1-0051 | 1,5436 | 0,0158 | 0,2118 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1713 | 3,209 |
| 20040125 | D3-0052 | 26,0283 | 0,0023 | 3,6391 | 0,0721 | 0,0338 | 1,0906 | 42,227 |
| 20040128 | D1-0057 | 2,0573 | 0,0091 | 0,2456 | 0,0112 | 0,0203 | 0,1578 | 4,000 |
| 20040128 | D3-0058 | 25,6633 | 0,0158 | 3,3079 | 0,0788 | 0,1014 | 1,0433 | 38,699 |
| 20040204 | D1-0069 | 2,8888 | 0,0000 | 0,2727 | 0,0180 | 0,0676 | 0,2321 | 5,325 |
| 20040204 | D3-0070 | 29,6584 | 0,0091 | 3,2944 | 0,0788 | 0,0879 | 0,9960 | 42,363 |
| 20040209 | D1-0087 | 3,3620 | 0,0000 | 0,4011 | 0,0315 | 0,0473 | 0,2456 | 6,541 |
| 20040209 | D3-0088 | 35,4382 | 0,0293 | 4,5855 | 0,1599 | 0,1217 | 1,4219 | 54,801 |
| 20040212 | D1-0093 | 2,2534 | 0,0293 | 0,2862 | 0,0112 | 0,0338 | 0,2524 | 5,068 |
| 20040212 | D3-0094 | 31,0307 | 0,0158 | 4,1056 | 0,1397 | 0,0744 | 1,2934 | 49,278 |
| 20040218 | D1-0105 | 1,9357 | 0,0158 | 0,2524 | 0,0247 | 0,0473 | 0,1983 | 4,426 |
| 20040218 | D3-0106 | 33,9713 | 0,0226 | 4,1529 | 0,1059 | 0,0744 | 1,2529 | 49,075 |
| 20040224 | D1-0119 | 1,7599 | 0,0226 | 0,2389 | 0,0045 | 0,0338 | 0,1713 | 3,540 |
| 20040224 | D3-0120 | 23,7772 | 0,0158 | 3,2133 | 0,0923 | 0,0609 | 0,9960 | 37,793 |
| 20040227 | D1-0125 | 1,6855 | 0,0226 | 0,2051 | 0,0247 | 0,0068 | 0,1578 | 3,526 |
| 20040227 | D3-0126 | 24,0409 | 0,0429 | 2,8685 | 0,0721 | 0,0541 | 0,8676 | 34,859 |
| 20040301 | D1-0131 | 1,8951 | 0,0023 | 0,1848 | 0,0000 | 0,0338 | 0,2524 | 4,108 |
| 20040301 | D3-0132 | 29,2123 | 0,0429 | 3,1389 | 0,0991 | 0,1352 | 0,9960 | 39,902 |
| 20040305 | D1-0143 | 1,3137 | 0,0226 | 0,1307 | 0,0000 | 0,0271 | 0,1983 | 2,681 |
| 20040305 | D3-0144 | 20,4513 | 0,0293 | 2,3345 | 0,0383 | 0,0676 | 0,7324 | 29,208 |
| 20040309 | D1-0155 | 2,4697 | 0,0023 | 0,2862 | 0,0315 | 0,0406 | 0,2862 | 5,304 |
| 20040309 | D3-0156 | 32,6734 | 0,0158 | 3,9028 | 0,0856 | 0,1352 | 1,1650 | 48,649 |
| 20040313 | D1-0167 | 0,9555 | 0,0226 | 0,1104 | 0,0247 | 0,0338 | 0,0766 | 1,938 |
| 20040313 | D3-0168 | 18,8424 | 0,0361 | 2,4697 | 0,0450 | 0,0541 | 0,7391 | 30,161 |
| 20040317 | D1-0179 | 2,8888 | 0,0226 | 0,3943 | 0,0112 | 0,0676 | 0,3403 | 6,224 |
| 20040317 | D3-0180 | 43,1649 | 0,0000 | 5,4711 | 0,1870 | 0,1555 | 1,6585 | 66,908 |
| 20040321 | D1-0191 | 3,0443 | 0,0158 | 0,3335 | 0,0180 | 0,0406 | 0,2051 | 5,737 |
| 20040321 | D3-0192 | 33,9916 | 0,0091 | 4,3084 | 0,0721 | 0,0879 | 1,2461 | 52,090 |
| 20040325 | D1-0203 | 5,9714 | 0,0000 | 0,7594 | 0,0247 | 0,0744 | 0,4552 | 11,517 |
| 20040325 | D3-0204 | 62,2349 | 0,0000 | 7,7830 | 0,2073 | 0,1758 | 2,3953 | 93,313 |
| 20040329 | D1-0215 | 3,2741 | 0,0293 | 0,3470 | 0,0180 | 0,0609 | 0,3403 | 6,156 |
| 20040329 | D3-0216 | 29,5029 | 0,0000 | 3,1997 | 0,0450 | 0,1149 | 0,9690 | 39,970 |
| 20040402 | D1-0233 | 3,4161 | 0,0091 | 0,3605 | 0,0000 | 0,0338 | 0,4146 | 8,238 |
| 20040402 | D3-0234 | 33,4575 | 0,0091 | 3,2403 | 0,0653 | 0,2637 | 1,0974 | 46,743 |
| 20040406 | D1-0263 | 4,6802 | 0,0226 | 0,4214 | 0,0450 | 0,0744 | 0,4687 | 9,516 |
| 20040406 | D3-0264 | 36,4387 | 0,0496 | 3,4837 | 0,0585 | 0,2163 | 0,9892 | 47,385 |
| 20040410 | D1-0287 | 2,7536 | 0,0000 | 0,3065 | 0,0112 | 0,0271 | 0,1307 | 5,940 |
| 20040410 | D3-0288 | 31,8081 | 0,0361 | 3,5513 | 0,0721 | 0,1149 | 1,0501 | 45,783 |
| 20040414 | D1-0311 | 1,5165 | 0,0091 | 0,1510 | 0,0000 | 0,0473 | 0,4146 | 4,405 |
| 20040414 | D3-0312 | 18,4165 | 0,0158 | 1,7463 | 0,0180 | 0,1082 | 0,5701 | 21,765 |
| 20040418 | D1-0335 | 2,5441 | 0,0631 | 0,2659 | 0,0247 | 0,0811 | 0,1780 | 7,454 |
| 20040418 | D3-0336 | 27,2519 | 0,0631 | 2,6657 | 0,0585 | 0,2163 | 0,8743 | 39,983 |
| 20040422 | D1-0359 | 3,9434 | 0,0000 | 0,3808 | 0,0000 | 0,0609 | 0,3403 | 9,583 |
| 20040422 | D3-0360 | 42,6985 | 0,0000 | 4,1259 | 0,0788 | 0,2028 | 1,1380 | 57,579 |
| 20040426 | D1-0383 | 3,7406 | 0,0361 | 0,3943 | 0,0000 | 0,1217 | 0,5701 | 11,246 |
| 20040426 | D3-0384 | 50,3035 | 0,0023 | 4,5247 | 0,1194 | 0,2028 | 1,4557 | 67,368 |
| 20040508 | D1-0239-E | 1,3678 | 0,0091 | 0,1577 | 0,0045 | 0,0811 | 0,1375 | 4,230 |
| 20040508 | D3-0240-E | 25,0211 | 0,0293 | 2,5373 | 0,0518 | 0,1149 | 0,8067 | 35,420 |
| 20040430 | D1-0407 | 3,2268 | 0,0361 | 0,3673 | 0,0247 | 0,0811 | 0,4417 | 11,314 |
| 20040430 | D3-0408 | 45,9703 | 0,0361 | 4,4301 | 0,1059 | 0,2028 | 1,4151 | 67,834 |
| 20040504 | D1-0431 | 7,1882 | 0,0000 | 0,9689 | 0,0045 | 0,2028 | 0,9622 | 21,515 |
| 20040504 | D3-0432 | 87,0238 | 0,0091 | 8,1278 | 0,1735 | 0,5138 | 2,4697 | 120,136 |
| 20040512 | D1-0485 | 3,7271 | 0,0496 | 0,4079 | 0,0000 | 0,1352 | 0,4687 | 11,388 |
| 20040512 | D3-0486 | 52,7371 | 0,0158 | 5,1128 | 0,1532 | 0,2975 | 1,6923 | 79,225 |
| 20040516 | D1-0509 | 2,0168 | 0,0293 | 0,2253 | 0,0518 | 0,0879 | 0,4146 | 6,339 |
| 20040516 | D3-0510 | 30,0843 | 0,0699 | 3,0240 | 0,0180 | 0,1825 | 1,1177 | 47,926 |
| 20040520 | D1-0535 | 1,3813 | 0,0293 | 0,1375 | 0,0112 | 0,1217 | 0,2254 | 4,581 |
| 20040520 | D3-0536 | 16,6049 | 0,0000 | 1,6990 | 0,0247 | 0,1014 | 0,5431 | 24,665 |
| 20040524 | D1-0559 | 5,8835 | 0,0361 | 0,6107 | 0,0000 | 0,1555 | 0,9690 | 18,649 |
| 20040524 | D3-0560 | 52,1827 | 0,0496 | 4,8559 | 0,0991 | 0,3245 | 1,4962 | 77,630 |
| 20040531 | D2-0568 | 4,1597 | 0,0429 | 0,5228 | 0,0000 | 0,1690 | 1,3746 | 16,060 |
| 20040528 | D1-0591 | 2,6793 | 0,0361 | 0,3335 | 0,0000 | 0,1082 | 0,5160 | 9,239 |
| 20040528 | D3-0592 | 36,2697 | 0,0000 | 3,5851 | 0,0450 | 0,2163 | 1,0974 | 51,056 |
| 20040531 | D1-0609 | 1,9154 | 0,0293 | 0,2118 | 0,0112 | 0,1014 | 0,4687 | 8,123 |
| 20040531 | D3-0610 | 76,0996 | 0,0158 | 6,9515 | 0,1532 | 0,5611 | 2,4426 | 111,315 |
| 20040605 | D1-0645 | 1,4895 | 0,0361 | 0,1915 | 0,0000 | 0,0406 | 0,2659 | 7,670 |
| 20040605 | D3-0646 | 32,1393 | 0,0000 | 3,1254 | 0,0788 | 0,1014 | 1,0095 | 50,454 |
| 20040711 | D2-0663 | 0,6715 | 0,0361 | 0,0563 | 0,0000 | 0,0947 | 0,1713 | 1,877 |
| 20040609 | D1-0673 | 2,0573 | 0,0361 | 0,2727 | 0,0000 | 0,1690 | 0,6445 | 7,738 |
| 20040609 | D3-0674 | 23,7840 | 0,0699 | 2,4156 | 0,0112 | 0,2366 | 0,7932 | 35,792 |
| 20040613 | D1-0697 | 3,1389 | 0,0361 | 0,2524 | 0,0000 | 0,1555 | 0,5025 | 9,347 |
| 20040613 | D3-0698 | 44,6521 | 0,0496 | 4,0515 | 0,0518 | 0,3177 | 1,5909 | 63,657 |
| 20040617 | D1-0721 | 4,4301 | 0,0158 | 0,5093 | 0,0000 | 0,1961 | 1,3678 | 18,155 |
| 20040617 | D3-0722 | 48,8771 | 0,0091 | 4,7748 | 0,1059 | 0,4327 | 1,6517 | 73,898 |
| 20040621 | D1-0745 | 5,2886 | 0,0429 | 0,6107 | 0,0000 | 0,2569 | 2,0776 | 24,036 |
| 20040621 | D3-0746 | 72,3749 | 0,0361 | 8,0467 | 0,1667 | 0,5679 | 2,6725 | 112,538 |
| 20040625 | D1-0773 | 4,3895 | 0,0293 | 0,4957 | 0,0000 | 0,1623 | 1,0095 | 15,160 |
| 20040625 | D3-0774 | 54,2107 | 0,0226 | 5,6739 | 0,1059 | 0,3515 | 1,7599 | 84,924 |
| 20040630 | D1-0803 | 2,8415 | 0,0293 | 0,3470 | 0,0000 | 0,1825 | 1,0095 | 12,531 |
| 20040630 | D3-0804 | 32,5787 | 0,0564 | 3,3890 | 0,0450 | 0,3718 | 1,2056 | 56,410 |
| 20040703 | D1-0821 | 4,9574 | 0,0293 | 0,4281 | 0,0000 | 0,0947 | 0,6174 | 15,133 |
| 20040703 | D3-0822 | 30,6048 | 0,0496 | 2,7401 | 0,0383 | 0,1555 | 1,0230 | 55,795 |
| 20040707 | D1-0845 | 4,0989 | 0,0091 | 0,3673 | 0,0000 | 0,1285 | 0,8946 | 12,314 |
| 20040707 | D3-0846 | 50,7969 | 0,0226 | 4,8289 | 0,0788 | 0,3042 | 1,6382 | 71,870 |
| 20040711 | D1-0869 | 0,6918 | 0,0158 | 0,0496 | 0,0045 | 0,0203 | 0,0766 | 1,566 |
| 20040711 | D3-0870 | 12,9883 | 0,0496 | 1,0568 | 0,0247 | 0,0811 | 0,4214 | 19,243 |
| 20040716 | D1-0899 | 5,1196 | 0,0158 | 0,5836 | 0,0000 | 0,3313 | 1,5233 | 20,589 |
| 20040716 | D3-0900 | 55,3532 | 0,0226 | 6,1674 | 0,0923 | 0,3718 | 2,0708 | 93,414 |
| 20040719 | D1-0917 | 5,7618 | 0,0361 | 0,5228 | 0,0180 | 0,1555 | 1,1109 | 13,477 |
| 20040719 | D3-0918 | 23,2364 | 0,0293 | 2,0167 | 0,0315 | 0,1961 | 0,8878 | 36,732 |
| 20040723 | D1-0941 | 4,7546 | 0,0293 | 0,4552 | 0,0045 | 0,0879 | 0,6310 | 14,194 |
| 20040723 | D3-0942 | 39,7443 | 0,0293 | 4,0583 | 0,0518 | 0,2434 | 1,4354 | 62,406 |
| 20040727 | D1-0967 | 1,0298 | 0,0361 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0744 | 0,1780 | 3,783 |
| 20040727 | D3-0968 | 6,3973 | 0,0564 | 0,6850 | 0,0000 | 0,0541 | 0,2321 | 10,942 |
| 20040731 | D1-0991 | 7,4991 | 0,0564 | 0,8337 | 0,0180 | 0,0406 | 0,3944 | 11,172 |
| 20040731 | D3-0992 | 23,6353 | 0,0496 | 2,4088 | 0,0315 | 0,1082 | 0,6850 | 32,000 |
| 20040804 | D1-1015 | 3,3688 | 0,0293 | 0,4011 | 0,0000 | 0,0879 | 0,4349 | 10,516 |
| 20040804 | D3-1016 | 35,2287 | 0,0496 | 3,8081 | 0,0923 | 0,3448 | 1,0230 | 52,219 |
| 20040808 | D1-1039 | 0,7932 | 0,0361 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0406 | 0,1172 | 2,533 |
| 20040808 | D3-1040 | 11,9743 | 0,0000 | 1,3745 | 0,0112 | 0,0406 | 0,3808 | 17,418 |
| 20040813 | D1-1069 | 2,5846 | 0,0293 | 0,2929 | 0,0000 | 0,0676 | 0,4146 | 7,292 |
| 20040813 | D3-1070 | 32,3759 | 0,0429 | 3,1186 | 0,0653 | 0,1420 | 0,9216 | 42,349 |
| 20040816 | D1-1087 | 2,4359 | 0,0226 | 0,2727 | 0,0000 | 0,0744 | 0,6174 | 8,008 |
| 20040816 | D3-1088 | 24,7777 | 0,0000 | 2,3074 | 0,0383 | 0,2028 | 0,7662 | 33,277 |
| 20040820 | D1-1111 | 3,5243 | 0,0023 | 0,3065 | 0,0000 | 0,0676 | 0,5904 | 9,158 |
| 20040820 | D3-1112 | 39,6632 | 0,0293 | 3,8014 | 0,0856 | 0,1623 | 1,2664 | 54,828 |
| 20040824 | D1-1135 | 3,8352 | 0,0091 | 0,3673 | 0,0180 | 0,0947 | 0,8608 | 9,921 |
| 20040824 | D3-1136 | 44,5710 | 0,0091 | 4,3827 | 0,0856 | 0,3515 | 1,6112 | 62,278 |
| 20040829 | D1-1165 | 2,9835 | 0,0496 | 0,2727 | 0,0000 | 0,0811 | 0,6580 | 9,131 |
| 20040829 | D3-1166 | 44,7603 | 0,0564 | 4,3489 | 0,1194 | 0,3380 | 1,4084 | 67,185 |
| 20040902 | D1-1189 | 4,0245 | 0,0699 | 0,5971 | 0,0000 | 0,0879 | 0,8811 | 13,957 |
| 20040902 | D3-1190 | 70,3671 | 0,0000 | 7,4383 | 0,1532 | 0,3177 | 2,4156 | 102,250 |
| 20040907 | D1-1219 | 0,9960 | 0,0564 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0338 | 0,2659 | 2,796 |
| 20040907 | D3-1220 | 17,5715 | 0,0429 | 2,0303 | 0,0045 | 0,0676 | 0,5701 | 24,726 |
| 20040912 | D1-1249 | 4,0718 | 0,0000 | 0,4281 | 0,0000 | 0,0609 | 0,2727 | 10,699 |
| 20040912 | D3-1250 | 47,4575 | 0,0226 | 5,1061 | 0,1261 | 0,1961 | 1,5030 | 72,965 |
| 20040916 | D1-1273 | 1,3205 | 0,0158 | 0,1510 | 0,0112 | 0,0203 | 0,1375 | 2,810 |
| 20040916 | D3-1274 | 33,0114 | 0,0158 | 4,3016 | 0,0788 | 0,0744 | 1,1920 | 48,879 |
| 20040919 | D1-1291 | 1,7734 | 0,0023 | 0,1983 | 0,0045 | 0,0068 | 0,0834 | 2,736 |
| 20040919 | D3-1292 | 47,8293 | 0,0631 | 6,4716 | 0,0856 | 0,0676 | 1,8478 | 73,716 |
| 20040923 | D1-1315 | 2,9632 | 0,0226 | 0,3267 | 0,0000 | 0,1487 | 0,4079 | 6,413 |
| 20040923 | D3-1316 | 50,1818 | 0,0000 | 5,6401 | 0,1261 | 0,1285 | 1,6990 | 71,390 |
| 20040926 | D1-1333 | 0,6445 | 0,0000 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0271 | 0,0834 | 1,586 |
| 20040926 | D3-1334 | 22,1278 | 0,0361 | 2,8347 | 0,0788 | 0,0473 | 0,8676 | 33,852 |
| 20040930 | D1-1357 | 3,3620 | 0,0293 | 0,2794 | 0,0112 | 0,0879 | 0,3808 | 6,690 |
| 20040930 | D3-1358 | 53,7713 | 0,0000 | 5,7347 | 0,1464 | 0,1825 | 1,8545 | 75,311 |
| 20041004 | D1-1369 | 1,4557 | 0,0158 | 0,1780 | 0,0000 | 0,0338 | 0,2118 | 3,276 |
| 20041004 | D3-1370 | 29,4218 | 0,0293 | 3,7608 | 0,0721 | 0,0541 | 1,0771 | 44,749 |
| 20041008 | D1-1381 | 0,7256 | 0,0091 | 0,0496 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1104 | 1,688 |
| 20041008 | D3-1382 | 13,7589 | 0,0429 | 1,6179 | 0,0045 | 0,0541 | 0,4620 | 20,933 |
| 20041012 | D1-1393 | 0,8811 | 0,0023 | 0,0969 | 0,0000 | 0,0271 | 0,1307 | 1,904 |
| 20041012 | D3-1394 | 16,6725 | 0,0023 | 1,7261 | 0,0045 | 0,0609 | 0,5296 | 23,401 |
| 20041018 | D1-1411 | 1,2935 | 0,0023 | 0,1713 | 0,0045 | 0,0338 | 0,1172 | 2,905 |
| 20041018 | D3-1412 | 26,3528 | 0,0226 | 3,0578 | 0,0450 | 0,1082 | 0,8878 | 38,462 |
| 20041022 | D1-1423 | 1,2799 | 0,0000 | 0,1780 | 0,0112 | 0,0271 | 0,1442 | 2,817 |
| 20041022 | D3-1424 | 22,3171 | 0,0631 | 3,1997 | 0,0383 | 0,1014 | 0,9419 | 37,435 |
| 20041026 | D1-1435 | 1,3002 | 0,0158 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0541 | 0,2727 | 4,027 |
| 20041026 | D3-1436 | 12,5218 | 0,0564 | 1,4759 | 0,0315 | 0,0811 | 0,5363 | 20,163 |
| 20041030 | D1-1447 | 2,0371 | 0,0158 | 0,1915 | 0,0180 | 0,0068 | 0,1510 | 3,662 |
| 20041030 | D3-1448 | 19,1466 | 0,0361 | 2,5778 | 0,0653 | 0,0406 | 0,6850 | 30,411 |
| 20041102 | D1-1453 | 2,1452 | 0,0158 | 0,2862 | 0,0112 | 0,0203 | 0,1713 | 4,108 |
| 20041102 | D3-1454 | 25,6295 | 0,0496 | 3,3079 | 0,0856 | 0,0406 | 0,9690 | 38,577 |
| 20041105 | D1-1459 | 3,0173 | 0,0293 | 0,3132 | 0,0180 | 0,0473 | 0,3268 | 7,075 |
| 20041105 | D3-1460 | 27,9143 | 0,0226 | 3,2673 | 0,0518 | 0,0609 | 1,0163 | 40,483 |
| 20041108 | D1-1465 | 1,6788 | 0,0226 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0203 | 0,1442 | 2,675 |
| 20041108 | D3-1466 | 22,6686 | 0,0293 | 2,7806 | 0,0721 | 0,0406 | 0,7729 | 32,128 |
| 20041114 | D1-1477 | 1,1177 | 0,0496 | 0,1239 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0226 | 2,120 |
| 20041114 | D3-1478 | 14,6309 | 0,0361 | 1,6787 | 0,0315 | 0,0406 | 0,4620 | 20,359 |
| 20041120 | D1-1489 | 1,8478 | 0,0226 | 0,2389 | 0,0000 | 0,0609 | 0,1916 | 4,027 |
| 20041120 | D3-1490 | 19,9713 | 0,0429 | 2,6927 | 0,0721 | 0,1014 | 0,8067 | 31,878 |
| 20041126 | D1-1501 | 1,6517 | 0,0158 | 0,1713 | 0,0112 | 0,0203 | 0,1172 | 3,378 |
| 20041126 | D3-1502 | 16,7333 | 0,0429 | 2,2398 | 0,0315 | 0,0473 | 0,5634 | 25,537 |
| 20041202 | D1-1513 | 1,6788 | 0,0293 | 0,1915 | 0,0000 | 0,0203 | 0,2051 | 3,405 |
| 20041202 | D3-1514 | 24,3991 | 0,0564 | 3,1862 | 0,1126 | 0,0609 | 0,9487 | 36,887 |
| 20041208 | D1-1525 | 1,7261 | 0,0361 | 0,1983 | 0,0045 | 0,0271 | 0,1037 | 3,216 |
| 20041208 | D3-1526 | 20,6811 | 0,0000 | 2,8144 | 0,0585 | 0,0473 | 0,8338 | 31,925 |
| 20041211 | D1-1531 | 2,5238 | 0,0158 | 0,3538 | 0,0000 | 0,0271 | 0,2118 | 4,858 |
| 20041211 | D3-1532 | 25,0346 | 0,0023 | 3,4904 | 0,0518 | 0,0541 | 1,0568 | 41,031 |
| 20041217 | D1-1543 | 2,6049 | 0,0091 | 0,3943 | 0,0112 | 0,0203 | 0,2186 | 5,203 |
| 20041217 | D3-1544 | 23,0133 | 0,0023 | 3,2335 | 0,0721 | 0,0609 | 0,9419 | 36,062 |
| 20041220 | D1-1549 | 2,3886 | 0,0496 | 0,2997 | 0,0112 | 0,0879 | 0,1780 | 4,263 |
| 20041220 | D3-1550 | 24,4803 | 0,0699 | 3,1186 | 0,0247 | 0,0879 | 0,9216 | 36,002 |
| 20041223 | D1-1555 | 1,7599 | 0,0293 | 0,1780 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0631 | 2,864 |
| 20041223 | D3-1556 | 26,2649 | 0,0496 | 3,4296 | 0,1126 | 0,0473 | 1,0230 | 38,611 |
| 20041226 | D1-1561 | 1,7667 | 0,0226 | 0,2051 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0902 | 2,607 |
| 20041226 | D3-1562 | 22,8984 | 0,0564 | 3,1592 | 0,0856 | 0,0338 | 0,9149 | 35,954 |
| 20041229 | D1-1567 | 2,3075 | 0,0158 | 0,2659 | 0,0112 | 0,0338 | 0,1983 | 4,649 |
| 20041229 | D3-1568 | 25,9742 | 0,0158 | 3,3552 | 0,0315 | 0,0406 | 0,9960 | 41,132 |
| 20050101 | D1-0003 | 1,7058 | 0,0023 | 0,2253 | 0,0000 | 0,0135 | 0,1037 | 3,101 |
| 20050101 | D3-0004 | 25,0143 | 0,0226 | 3,3214 | 0,0788 | 0,0271 | 1,0433 | 38,922 |
| 20050107 | D1-0015 | 2,2263 | 0,0091 | 0,2253 | 0,0000 | 0,0203 | 0,1442 | 3,662 |
| 20050107 | D3-0016 | 31,3687 | 0,0293 | 4,0312 | 0,1059 | 0,0473 | 1,1920 | 45,432 |
| 20050113 | D1-0027 | 3,4769 | 0,0496 | 0,5363 | 0,0180 | 0,0406 | 0,2930 | 6,947 |
| 20050113 | D3-0028 | 29,5097 | 0,0564 | 4,3963 | 0,1059 | 0,0947 | 1,3543 | 51,191 |
| 20050116 | D1-0033 | 0,6242 | 0,0361 | 0,0969 | 0,0180 | 0,0068 | 0,0090 | 1,492 |
| 20050116 | D3-0034 | 6,8705 | 0,0293 | 1,0095 | 0,0383 | 0,0744 | 0,3065 | 11,449 |
| 20050125 | D1-0051 | 3,3012 | 0,0361 | 0,3943 | 0,0112 | 0,0338 | 0,1848 | 6,122 |
| 20050125 | D3-0052 | 34,8907 | 0,0699 | 4,6599 | 0,1126 | 0,0947 | 1,3408 | 53,679 |
| 20050128 | D1-0063 | 2,5914 | 0,0293 | 0,2727 | 0,0112 | 0,0135 | 0,2118 | 5,061 |
| 20050128 | D3-0064 | 31,4769 | 0,0091 | 4,0718 | 0,0856 | 0,0676 | 1,1853 | 48,176 |
| 20050203 | D1-0075 | 2,5508 | 0,0158 | 0,2659 | 0,0045 | 0,0203 | 0,2186 | 3,973 |
| 20050203 | D3-0076 | 30,7535 | 0,0158 | 3,7473 | 0,1126 | 0,0744 | 1,1244 | 44,580 |
| 20050209 | D1-0087 | 3,9163 | 0,0699 | 0,4552 | 0,0315 | 0,0879 | 0,2389 | 7,846 |
| 20050209 | D3-0088 | 45,8757 | 0,0000 | 5,2075 | 0,1126 | 0,1285 | 1,6720 | 66,178 |
| 20050212 | D1-0093 | 0,8473 | 0,0496 | 0,1037 | 0,0000 | 0,0203 | 0,1037 | 1,647 |
| 20050212 | D3-0094 | 13,4953 | 0,0000 | 1,7125 | 0,0450 | 0,0271 | 0,4822 | 19,818 |
| 20050218 | D1-0105 | 2,0844 | 0,0361 | 0,2929 | 0,0180 | 0,0406 | 0,2659 | 4,851 |
| 20050218 | D3-0106 | 29,1447 | 0,0000 | 3,6594 | 0,0788 | 0,0879 | 1,1177 | 43,532 |
| 20050221 | D1-0111 | 2,1925 | 0,0361 | 0,3267 | 0,0112 | 0,0338 | 0,1713 | 4,878 |
| 20050221 | D3-0112 | 27,7656 | 0,0631 | 3,6797 | 0,1059 | 0,0609 | 1,1447 | 45,310 |
| 20050224 | D1-0117 | 4,3490 | 0,0631 | 0,5025 | 0,0315 | 0,0271 | 0,3403 | 8,421 |
| 20050224 | D3-0118 | 36,7226 | 0,0699 | 4,4503 | 0,1194 | 0,0744 | 1,2799 | 53,375 |
| 20050227 | D1-0123 | 1,6179 | 0,0429 | 0,2389 | 0,0518 | 0,0000 | 0,0834 | 3,013 |
| 20050227 | D3-0124 | 30,2736 | 0,0226 | 4,8086 | 0,1329 | 0,0609 | 1,3746 | 54,828 |
| 20050302 | D1-0129 | 2,4832 | 0,0293 | 0,3200 | 0,0112 | 0,0879 | 0,2118 | 5,805 |
| 20050302 | D3-0130 | 34,3161 | 0,0293 | 4,2340 | 0,0923 | 0,1961 | 1,2799 | 51,793 |
| 20050306 | D1-0141 | 2,4359 | 0,0091 | 0,2456 | 0,0315 | 0,0135 | 0,1510 | 4,108 |
| 20050306 | D3-0142 | 29,4489 | 0,0023 | 3,9974 | 0,0923 | 0,0541 | 1,2529 | 46,324 |
| 20050310 | D1-0153 | 3,7135 | 0,0631 | 0,3267 | 0,0383 | 0,0406 | 0,2794 | 7,339 |
| 20050310 | D3-0154 | 42,6985 | 0,0023 | 4,9033 | 0,1397 | 0,1420 | 1,4422 | 61,297 |
| 20050314 | D1-0165 | 2,3480 | 0,0631 | 0,2186 | 0,0045 | 0,0271 | 0,2389 | 5,582 |
| 20050314 | D3-0166 | 25,1968 | 0,0000 | 2,6049 | 0,0585 | 0,0947 | 0,9216 | 35,934 |
| 20050318 | D1-0177 | 2,8483 | 0,0429 | 0,3808 | 0,0247 | 0,0676 | 0,2997 | 6,616 |
| 20050318 | D3-0178 | 37,0877 | 0,0564 | 4,3827 | 0,1194 | 0,1285 | 1,3272 | 56,782 |
| 20050324 | D1-0195 | 5,0520 | 0,0699 | 0,4349 | 0,0653 | 0,0609 | 0,4079 | 8,901 |
| 20050324 | D3-0196 | 44,5101 | 0,0429 | 4,8965 | 0,1059 | 0,1961 | 1,6044 | 66,651 |
| 20050328 | D1-0207 | 2,6049 | 0,0361 | 0,3403 | 0,0383 | 0,0203 | 0,2794 | 6,041 |
| 20050328 | D3-0208 | 33,8767 | 0,0496 | 4,3692 | 0,1194 | 0,1149 | 1,3340 | 55,153 |
| 20050401 | D1-0219 | 2,8212 | 0,0293 | 0,2862 | 0,0180 | 0,0473 | 0,2727 | 8,522 |
| 20050401 | D3-0220 | 41,4749 | 0,0699 | 4,4706 | 0,0721 | 0,1555 | 1,3813 | 63,812 |
| 20050406 | D1-0249 | 2,2128 | 0,0496 | 0,2456 | 0,0518 | 0,0473 | 0,2456 | 4,500 |
| 20050406 | D3-0250 | 31,7743 | 0,0158 | 3,8487 | 0,0788 | 0,1217 | 1,2123 | 48,122 |
| 20050410 | D1-0273 | 1,9289 | 0,0699 | 0,1983 | 0,0518 | 0,0338 | 0,1510 | 4,277 |
| 20050410 | D3-0274 | 27,9346 | 0,0000 | 3,4093 | 0,1194 | 0,0541 | 1,0366 | 44,255 |
| 20050414 | D1-0297 | 4,0313 | 0,0631 | 0,4417 | 0,0383 | 0,1149 | 0,4011 | 11,003 |
| 20050414 | D3-0298 | 56,6105 | 0,0023 | 6,0187 | 0,1667 | 0,2096 | 2,0641 | 87,425 |
| 20050418 | D1-0321 | 5,4306 | 0,0631 | 0,5431 | 0,0383 | 0,1149 | 1,0095 | 13,058 |
| 20050418 | D3-0322 | 76,0253 | 0,0000 | 7,5261 | 0,2478 | 0,2975 | 2,8077 | 110,902 |
| 20050422 | D1-0345 | 4,4436 | 0,0496 | 0,5431 | 0,0450 | 0,0879 | 0,5836 | 12,085 |
| 20050422 | D3-0346 | 65,9393 | 0,0000 | 7,5937 | 0,2546 | 0,3245 | 2,6995 | 109,057 |
| 20050426 | D1-0373 | 1,1042 | 0,0293 | 0,1037 | 0,0180 | 0,0406 | 0,2592 | 3,804 |
| 20050426 | D3-0374 | 22,1819 | 0,0293 | 2,8415 | 0,0518 | 0,0879 | 0,9149 | 38,503 |
| 20050430 | D1-0401 | 2,8280 | 0,0158 | 0,3808 | 0,0383 | 0,0473 | 0,1916 | 8,786 |
| 20050430 | D3-0402 | 27,8467 | 0,0564 | 2,8617 | 0,1126 | 0,0879 | 0,9081 | 43,397 |
| 20050504 | D1-0425 | 1,9357 | 0,0361 | 0,1577 | 0,0180 | 0,0541 | 0,1780 | 3,817 |
| 20050504 | D3-0426 | 13,3939 | 0,0000 | 1,2799 | 0,0247 | 0,0609 | 0,4417 | 16,127 |
| 20050508 | D1-0449 | 3,0173 | 0,0496 | 0,3335 | 0,0518 | 0,0744 | 0,2659 | 8,590 |
| 20050508 | D3-0450 | 16,2263 | 0,0000 | 1,5976 | 0,0045 | 0,0744 | 0,5296 | 26,551 |
| 20050512 | D1-0476 | 2,2804 | 0,0429 | 0,2727 | 0,0045 | 0,0609 | 0,3606 | 6,305 |
| 20050512 | D3-0477 | 21,8236 | 0,0564 | 2,1722 | 0,0247 | 0,0947 | 0,6783 | 29,411 |
| 20050516 | D1-0500 | 4,2611 | 0,0496 | 0,4146 | 0,0585 | 0,0879 | 0,7662 | 10,983 |
| 20050516 | D3-0501 | 32,1731 | 0,0000 | 2,8617 | 0,0856 | 0,1825 | 0,9690 | 44,073 |
| 20050520 | D1-0524 | 4,4301 | 0,0631 | 0,3741 | 0,0180 | 0,0744 | 0,4349 | 11,949 |
| 20050520 | D3-0525 | 33,5589 | 0,0000 | 3,3620 | 0,0856 | 0,1555 | 0,9892 | 51,847 |
| 20050524 | D1-0548 | 5,8362 | 0,0631 | 0,6580 | 0,0000 | 0,1555 | 1,1515 | 20,839 |
| 20050524 | D3-0549 | 67,8051 | 0,0293 | 7,3369 | 0,1599 | 0,3989 | 2,2196 | 106,292 |
| 20050528 | D1-0576 | 3,7541 | 0,0293 | 0,4417 | 0,0000 | 0,1082 | 0,6580 | 14,106 |
| 20050528 | D3-0577 | 59,4633 | 0,0564 | 5,7415 | 0,0721 | 0,4124 | 1,8951 | 94,421 |
| 20050601 | D1-0600 | 5,2819 | 0,0631 | 0,6377 | 0,0045 | 0,2569 | 1,0028 | 19,575 |
| 20050601 | D3-0601 | 50,1818 | 0,0631 | 4,8221 | 0,0923 | 0,7301 | 1,7328 | 80,577 |
| 20050528 | D2-0612 | 2,7671 | 0,0429 | 0,2524 | 0,0112 | 0,0947 | 0,3876 | 10,739 |
| 20050604 | D1-0622 | 3,6797 | 0,0496 | 0,3741 | 0,0045 | 0,0879 | 0,4349 | 12,876 |
| 20050604 | D3-0623 | 39,5618 | 0,0699 | 3,6324 | 0,0247 | 0,2299 | 1,1515 | 62,413 |
| 20050609 | D1-0656 | 4,4301 | 0,0631 | 0,6918 | 0,0315 | 0,2434 | 1,1109 | 19,257 |
| 20050609 | D3-0657 | 57,6313 | 0,0000 | 6,1201 | 0,1599 | 0,4259 | 1,8613 | 80,787 |
| 20050613 | D1-0674 | 3,8893 | 0,0293 | 0,4619 | 0,0045 | 0,1487 | 0,7324 | 13,105 |
| 20050613 | D3-0675 | 49,5869 | 0,0631 | 4,9911 | 0,1194 | 0,2501 | 1,3881 | 67,564 |
| 20050617 | D1-0692 | 2,5305 | 0,0000 | 0,3403 | 0,0315 | 0,2772 | 0,6850 | 12,132 |
| 20050617 | D3-0693 | 27,1099 | 0,0000 | 3,1457 | 0,0112 | 0,2975 | 1,0095 | 45,269 |
| 20050621 | D1-0719 | 4,1867 | 0,0000 | 0,3808 | 0,0180 | 0,2163 | 0,7932 | 15,012 |
| 20050621 | D3-0720 | 23,1756 | 0,0000 | 2,4359 | 0,0518 | 0,3583 | 0,7324 | 41,795 |
| 20050625 | D1-0743 | 2,8821 | 0,0699 | 0,2997 | 0,0112 | 0,1420 | 0,4822 | 11,328 |
| 20050625 | D3-0744 | 46,7139 | 0,0699 | 5,0317 | 0,0991 | 0,2231 | 1,6112 | 78,062 |
| 20050629 | D1-0767 | 5,7821 | 0,0000 | 0,7526 | 0,0000 | 0,1352 | 0,8000 | 20,278 |
| 20050629 | D3-0768 | 62,5526 | 0,0293 | 6,8839 | 0,2073 | 0,3448 | 2,0844 | 106,846 |
| 20050703 | D1-0785 | 1,6044 | 0,0496 | 0,1442 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2592 | 4,257 |
| 20050703 | D3-0786 | 14,6445 | 0,0631 | 1,7734 | 0,0247 | 0,1149 | 0,4822 | 22,306 |
| 20050707 | D1-0813 | 3,9299 | 0,0000 | 0,4687 | 0,0180 | 0,1623 | 0,7594 | 15,823 |
| 20050707 | D3-0814 | 42,7728 | 0,0000 | 4,7478 | 0,1261 | 0,3110 | 1,4219 | 70,437 |
| 20050711 | D1-0837 | 3,3417 | 0,0631 | 0,4079 | 0,0383 | 0,0947 | 0,4079 | 8,319 |
| 20050711 | D3-0838 | 29,4962 | 0,0000 | 3,0443 | 0,0180 | 0,1285 | 0,9419 | 40,125 |
| 20050715 | D1-0861 | 4,4639 | 0,0361 | 0,4281 | 0,0045 | 0,1014 | 0,6850 | 10,949 |
| 20050715 | D3-0862 | 39,9809 | 0,0000 | 4,3489 | 0,1126 | 0,2839 | 1,4422 | 58,546 |
| 20050719 | D1-0889 | 2,3210 | 0,0361 | 0,2929 | 0,0180 | 0,0947 | 0,4822 | 7,427 |
| 20050719 | D3-0890 | 23,7164 | 0,0000 | 2,8820 | 0,0856 | 0,1487 | 0,8743 | 34,535 |
| 20050723 | D1-0913 | 6,2553 | 0,0361 | 0,5228 | 0,0000 | 0,1014 | 0,5701 | 18,189 |
| 20050723 | D3-0914 | 54,9341 | 0,0226 | 5,1939 | 0,0856 | 0,3042 | 1,6517 | 83,822 |
| 20050727 | D1-0937 | 6,9110 | 0,0496 | 0,9554 | 0,0788 | 0,2772 | 1,5638 | 24,827 |
| 20050727 | D3-0938 | 89,0788 | 0,0000 | 9,3378 | 0,2275 | 0,6017 | 2,8820 | 123,381 |
| 20050731 | D1-0961 | 1,8410 | 0,0429 | 0,1848 | 0,0000 | 0,1487 | 0,3741 | 8,333 |
| 20050731 | D3-0962 | 28,3064 | 0,0361 | 2,6251 | 0,0721 | 0,2231 | 0,9014 | 46,452 |
| 20050804 | D1-0991 | 0,9014 | 0,0158 | 0,0699 | 0,0112 | 0,0609 | 0,1983 | 3,161 |
| 20050804 | D3-0992 | 11,9878 | 0,0564 | 1,1041 | 0,0180 | 0,1623 | 0,3268 | 16,485 |
| 20050808 | D1-1015 | 7,0935 | 0,0361 | 0,7526 | 0,0000 | 0,3245 | 1,1447 | 24,739 |
| 20050808 | D3-1016 | 88,9774 | 0,0000 | 8,7903 | 0,1735 | 0,6017 | 2,8144 | 133,846 |
| 20050812 | D1-1039 | 2,1047 | 0,0091 | 0,2862 | 0,0045 | 0,1014 | 0,4417 | 7,359 |
| 20050812 | D3-1040 | 36,4252 | 0,0000 | 3,8014 | 0,0450 | 0,1825 | 1,2461 | 52,117 |
| 20050816 | D1-1063 | 0,6918 | 0,0226 | 0,0699 | 0,0045 | 0,0879 | 1,3948 | 4,568 |
| 20050816 | D3-1064 | 5,8835 | 0,0564 | 0,6039 | 0,0045 | 0,2096 | 0,6242 | 16,526 |
| 20050820 | D1-1087 | 1,1650 | 0,0293 | 0,1442 | 0,0000 | 0,0473 | 0,1780 | 4,662 |
| 20050820 | D3-1088 | 25,7849 | 0,0000 | 2,6657 | 0,0180 | 0,1082 | 0,8743 | 39,517 |
| 20050824 | D1-1111 | 1,7396 | 0,0631 | 0,2456 | 0,0112 | 0,0676 | 0,3335 | 5,568 |
| 20050824 | D3-1112 | 31,7067 | 0,0000 | 3,3890 | 0,0315 | 0,1893 | 0,9419 | 43,336 |
| 20050829 | D1-1129 | 1,3408 | 0,0496 | 0,1848 | 0,0000 | 0,1149 | 0,3200 | 5,541 |
| 20050829 | D3-1130 | 27,4952 | 0,0000 | 3,2133 | 0,0518 | 0,1825 | 0,8946 | 41,748 |
| 20050904 | D1-1159 | 1,4219 | 0,0000 | 0,1510 | 0,0112 | 0,2028 | 0,2794 | 5,561 |
| 20050904 | D3-1160 | 30,8279 | 0,0000 | 3,5107 | 0,0518 | 0,2772 | 1,0771 | 51,320 |
| 20050908 | D1-1183 | 1,1245 | 0,0429 | 0,1104 | 0,0112 | 0,0406 | 0,2254 | 2,796 |
| 20050908 | D3-1184 | 24,8047 | 0,0000 | 2,7806 | 0,0518 | 0,0541 | 0,8405 | 33,142 |
| 20050914 | D1-1213 | 3,0984 | 0,0564 | 0,3200 | 0,0000 | 0,0676 | 0,2659 | 6,920 |
| 20050914 | D3-1214 | 29,1987 | 0,0631 | 3,0172 | 0,0653 | 0,1690 | 0,9419 | 39,476 |
| 20050918 | D1-1237 | 1,7937 | 0,0496 | 0,1780 | 0,0000 | 0,0338 | 0,1037 | 3,425 |
| 20050918 | D3-1238 | 38,2233 | 0,0000 | 5,2007 | 0,1059 | 0,0811 | 1,4489 | 57,458 |
| 20050922 | D1-1261 | 2,0438 | 0,0000 | 0,2051 | 0,0045 | 0,0744 | 0,2727 | 4,311 |
| 20050922 | D3-1262 | 29,6990 | 0,0000 | 3,4296 | 0,0518 | 0,1082 | 1,0501 | 40,984 |
| 20050926 | D1-1285 | 1,7531 | 0,0361 | 0,1983 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2592 | 4,189 |
| 20050926 | D3-1286 | 28,2321 | 0,0000 | 3,5377 | 0,0856 | 0,0811 | 1,0230 | 40,578 |
| 20050930 | D1-1309 | 3,3485 | 0,0293 | 0,3065 | 0,0045 | 0,0541 | 0,2254 | 7,285 |
| 20050930 | D3-1310 | 42,8742 | 0,0226 | 4,6937 | 0,1194 | 0,1285 | 1,4557 | 61,412 |
| 20051004 | D1-1321 | 1,0501 | 0,0158 | 0,1037 | 0,0000 | 0,0473 | 0,1983 | 2,736 |
| 20051004 | D3-1322 | 11,5619 | 0,0699 | 1,0771 | 0,0000 | 0,0744 | 0,3606 | 14,870 |
| 20051008 | D1-1333 | 3,0713 | 0,0496 | 0,2862 | 0,0000 | 0,0609 | 0,3403 | 9,090 |
| 20051008 | D3-1334 | 39,1900 | 0,0000 | 4,1935 | 0,1126 | 0,1555 | 1,4895 | 62,271 |
| 20051012 | D1-1345 | 1,9424 | 0,0496 | 0,1848 | 0,0045 | 0,0676 | 0,1916 | 4,628 |
| 20051012 | D3-1346 | 25,5416 | 0,0429 | 2,8820 | 0,0788 | 0,1352 | 0,8608 | 36,826 |
| 20051016 | D1-1357 | 1,5098 | 0,0361 | 0,1645 | 0,0045 | 0,0068 | 0,1172 | 3,209 |
| 20051016 | D3-1358 | 24,2775 | 0,0631 | 3,3755 | 0,0991 | 0,0473 | 0,9487 | 39,044 |
| 20051020 | D1-1369 | 1,8613 | 0,0226 | 0,1983 | 0,0315 | 0,0338 | 0,2862 | 3,946 |
| 20051020 | D3-1370 | 27,5493 | 0,0564 | 3,8352 | 0,0856 | 0,0879 | 1,1447 | 43,309 |
| 20051024 | D1-1381 | 1,4827 | 0,0429 | 0,1375 | 0,0112 | 0,0676 | 0,1983 | 3,533 |
| 20051024 | D3-1382 | 12,7111 | 0,0000 | 1,4016 | 0,0000 | 0,0473 | 0,3606 | 15,593 |
| 20051030 | D1-1399 | 1,9289 | 0,0429 | 0,2389 | 0,0000 | 0,0135 | 0,2592 | 4,534 |
| 20051030 | D3-1400 | 25,5281 | 0,0361 | 3,2065 | 0,0721 | 0,0541 | 1,0095 | 38,902 |
| 20051102 | D1-1405 | 2,3413 | 0,0496 | 0,2321 | 0,0247 | 0,0473 | 0,2186 | 4,595 |
| 20051102 | D3-1406 | 25,8728 | 0,0158 | 3,2741 | 0,0788 | 0,0811 | 1,0433 | 37,888 |
| 20051105 | D1-1411 | 3,6933 | 0,0564 | 0,4619 | 0,0180 | 0,0947 | 0,3470 | 7,231 |
| 20051105 | D3-1412 | 46,0920 | 0,0000 | 6,5527 | 0,1870 | 0,2569 | 1,9830 | 75,061 |
| 20051111 | D1-1423 | 3,2471 | 0,0699 | 0,4349 | 0,0000 | 0,0338 | 0,3065 | 7,231 |
| 20051111 | D3-1424 | 38,1355 | 0,0000 | 5,2751 | 0,1194 | 0,0947 | 1,6112 | 62,778 |
| 20051117 | D1-1435 | 1,9559 | 0,0564 | 0,3132 | 0,0000 | 0,0609 | 0,1375 | 4,473 |
| 20051117 | D3-1436 | 27,1505 | 0,0226 | 3,6729 | 0,1059 | 0,0744 | 1,1650 | 43,404 |
| 20051120 | D1-1441 | 1,7869 | 0,0496 | 0,1780 | 0,0180 | 0,0271 | 0,1172 | 3,080 |
| 20051120 | D3-1442 | 23,7367 | 0,0631 | 3,2065 | 0,0721 | 0,0744 | 0,9960 | 37,793 |
| 20051126 | D1-1453 | 1,9762 | 0,0429 | 0,2524 | 0,0112 | 0,0338 | 0,1713 | 3,993 |
| 20051126 | D3-1454 | 23,6961 | 0,0429 | 3,1524 | 0,0991 | 0,0406 | 0,9622 | 36,887 |
| 20051129 | D1-1459 | 1,6923 | 0,0158 | 0,2118 | 0,0045 | 0,0338 | 0,1780 | 3,270 |
| 20051129 | D3-1460 | 20,2755 | 0,0429 | 2,5643 | 0,0653 | 0,0609 | 0,7188 | 30,127 |
| 20051205 | D1-1471 | 1,3813 | 0,0361 | 0,1915 | 0,0112 | 0,0271 | 0,1510 | 2,965 |
| 20051205 | D3-1472 | 19,5725 | 0,0496 | 2,5508 | 0,0788 | 0,0676 | 0,7729 | 29,181 |
| 20051208 | D1-1477 | 1,4963 | 0,0429 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0271 | 0,1307 | 2,878 |
| 20051208 | D3-1478 | 20,7893 | 0,0496 | 2,4561 | 0,0585 | 0,0135 | 0,7864 | 30,330 |
| 20051214 | D1-1489 | 2,5643 | 0,0429 | 0,3065 | 0,0112 | 0,0473 | 0,1916 | 5,372 |
| 20051214 | D3-1490 | 32,3151 | 0,0158 | 4,1664 | 0,0721 | 0,1149 | 1,2123 | 48,744 |
| 20051217 | D1-1495 | 2,8685 | 0,0361 | 0,3335 | 0,0180 | 0,0541 | 0,1645 | 5,791 |
| 20051217 | D3-1496 | 36,9863 | 0,0293 | 5,1804 | 0,1329 | 0,0879 | 1,4760 | 59,885 |
| 20051220 | D1-1501 | 3,1254 | 0,0293 | 0,4281 | 0,0112 | 0,0609 | 0,2862 | 6,339 |
| 20051220 | D3-1502 | 38,8047 | 0,0000 | 5,4238 | 0,0923 | 0,1014 | 1,4624 | 57,566 |
| 20051226 | D1-1513 | 1,6450 | 0,0429 | 0,2051 | 0,0000 | 0,0271 | 0,1240 | 2,938 |
| 20051226 | D3-1514 | 21,7154 | 0,0496 | 2,7941 | 0,0923 | 0,0609 | 0,8608 | 32,818 |
| 20051229 | D1-1519 | 2,5576 | 0,0226 | 0,3335 | 0,0383 | 0,0338 | 0,2592 | 4,764 |
| 20051229 | D3-1520 | 33,5860 | 0,0000 | 4,3422 | 0,0653 | 0,0947 | 1,2664 | 50,245 |
| 20060101 | D1-0003 | 1,4354 | 0,0564 | 0,1510 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0699 | 2,019 |
| 20060101 | D3-0004 | 19,0655 | 0,0699 | 2,5778 | 0,0923 | 0,0203 | 0,6918 | 29,181 |
| 20060104 | D1-0009 | 2,9699 | 0,0000 | 0,3132 | 0,0000 | 0,0473 | 0,1983 | 4,574 |
| 20060104 | D3-0010 | 33,7685 | 0,0000 | 2,8753 | 0,1059 | 0,0811 | 0,8946 | 35,366 |
| 20060110 | D1-0021 | 2,1114 | 0,0000 | 0,1915 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0969 | 3,709 |
| 20060110 | D3-0022 | 30,9699 | 0,0000 | 3,4972 | 0,0450 | 0,0947 | 1,0433 | 41,788 |
| 20060113 | D1-0027 | 3,3012 | 0,0361 | 0,3605 | 0,0247 | 0,0473 | 0,3876 | 6,190 |
| 20060113 | D3-0028 | 38,8993 | 0,0000 | 5,0723 | 0,1059 | 0,0811 | 1,5774 | 58,844 |
| 20060119 | D1-0039 | 2,3953 | 0,0699 | 0,2929 | 0,0112 | 0,0473 | 0,1713 | 4,696 |
| 20060119 | D3-0040 | 31,2403 | 0,0000 | 4,0718 | 0,0788 | 0,1014 | 1,1853 | 45,925 |
| 20060122 | D1-0051 | 1,8478 | 0,0000 | 0,2253 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0902 | 3,155 |
| 20060122 | D3-0052 | 20,2620 | 0,0361 | 3,0781 | 0,0585 | 0,0541 | 0,9081 | 34,156 |
| 20060128 | D1-0063 | 1,8478 | 0,0000 | 0,2794 | 0,0383 | 0,0135 | 0,0902 | 3,398 |
| 20060128 | D3-0064 | 22,9187 | 0,0631 | 3,1119 | 0,0585 | 0,0271 | 0,8878 | 34,514 |
| 20060131 | D1-0069 | 2,2128 | 0,0000 | 0,2929 | 0,0180 | 0,0338 | 0,2592 | 4,331 |
| 20060131 | D3-0070 | 28,2050 | 0,0631 | 3,4499 | 0,0856 | 0,0879 | 1,0163 | 39,179 |
| 20060206 | D1-0081 | 2,8415 | 0,0000 | 0,3132 | 0,0180 | 0,0271 | 0,2254 | 5,223 |
| 20060206 | D3-0082 | 33,1195 | 0,0000 | 3,8893 | 0,0991 | 0,0744 | 1,2394 | 47,379 |
| 20060209 | D1-0087 | 3,7000 | 0,0631 | 0,4687 | 0,0180 | 0,0676 | 0,3132 | 6,974 |
| 20060209 | D3-0088 | 39,9336 | 0,0000 | 4,5315 | 0,1532 | 0,1487 | 1,4219 | 55,531 |
| 20060212 | D1-0093 | 2,2872 | 0,0000 | 0,2591 | 0,0247 | 0,0135 | 0,0902 | 3,019 |
| 20060212 | D3-0094 | 30,6995 | 0,0000 | 3,7203 | 0,1059 | 0,0406 | 1,0704 | 42,701 |
| 20060218 | D1-0105 | 2,1249 | 0,0000 | 0,2591 | 0,0247 | 0,0271 | 0,1307 | 3,581 |
| 20060218 | D3-0106 | 28,1780 | 0,0000 | 3,4769 | 0,0653 | 0,0541 | 1,0163 | 39,145 |
| 20060224 | D1-0117 | 6,1674 | 0,0000 | 0,4957 | 0,0112 | 0,0609 | 0,5093 | 9,536 |
| 20060224 | D3-0118 | 68,0890 | 0,0158 | 6,3161 | 0,2208 | 0,1149 | 1,9559 | 78,022 |
| 20060227 | D1-0123 | 2,8753 | 0,0000 | 0,3065 | 0,0112 | 0,1555 | 0,3403 | 6,007 |
| 20060227 | D3-0124 | 34,5932 | 0,0000 | 3,6527 | 0,0383 | 0,1690 | 1,2867 | 44,201 |
| 20060303 | D1-0135 | 3,8217 | 0,0293 | 0,3470 | 0,0315 | 0,1014 | 0,3673 | 7,190 |
| 20060303 | D3-0136 | 48,0929 | 0,0631 | 4,1935 | 0,0923 | 0,1893 | 1,4016 | 54,308 |
| 20060307 | D1-0147 | 2,6117 | 0,0496 | 0,3200 | 0,0045 | 0,0541 | 0,2659 | 4,865 |
| 20060307 | D3-0148 | 35,1137 | 0,0158 | 4,0312 | 0,0856 | 0,1149 | 1,1853 | 45,716 |
| 20060311 | D1-0159 | 2,7671 | 0,0158 | 0,2659 | 0,0000 | 0,0203 | 0,2659 | 5,284 |
| 20060311 | D3-0160 | 32,4773 | 0,0429 | 3,8419 | 0,1194 | 0,0609 | 1,2394 | 47,730 |
| 20060315 | D1-0171 | 1,8072 | 0,0496 | 0,1983 | 0,0000 | 0,0203 | 0,1240 | 3,087 |
| 20060315 | D3-0172 | 21,6005 | 0,0000 | 2,6116 | 0,0653 | 0,0338 | 0,7594 | 30,932 |
| 20060319 | D1-0183 | 2,9159 | 0,0226 | 0,3200 | 0,0450 | 0,0203 | 0,1645 | 5,703 |
| 20060319 | D3-0184 | 37,9327 | 0,0091 | 4,8830 | 0,1735 | 0,1082 | 1,4827 | 60,196 |
| 20060323 | D1-0195 | 2,6117 | 0,0158 | 0,3538 | 0,0247 | 0,0541 | 0,2524 | 5,960 |
| 20060323 | D3-0196 | 35,7289 | 0,0293 | 4,6058 | 0,1126 | 0,1352 | 1,3948 | 55,031 |
| 20060327 | D1-0207 | 4,0921 | 0,0226 | 0,4687 | 0,0315 | 0,0541 | 0,5093 | 9,333 |
| 20060327 | D3-0208 | 43,0770 | 0,0699 | 4,9235 | 0,1532 | 0,1623 | 1,6044 | 65,063 |
| 20060331 | D1-0219 | 4,1056 | 0,0361 | 0,4417 | 0,0315 | 0,0879 | 0,3876 | 9,414 |
| 20060331 | D3-0220 | 44,3817 | 0,0023 | 5,1263 | 0,1397 | 0,1555 | 1,4692 | 64,448 |
| 20060404 | D1-0243 | 4,2408 | 0,0091 | 0,6242 | 0,0315 | 0,0676 | 0,4484 | 9,773 |
| 20060404 | D3-0244 | 45,4025 | 0,0091 | 6,0322 | 0,1735 | 0,1352 | 1,9289 | 74,540 |
| 20060408 | D1-0267 | 7,2828 | 0,0496 | 0,7526 | 0,0383 | 0,1014 | 0,4282 | 17,871 |
| 20060408 | D3-0268 | 70,4212 | 0,0000 | 7,8101 | 0,2005 | 0,3110 | 2,5305 | 113,985 |
| 20060412 | D1-0291 | 2,6928 | 0,0429 | 0,3673 | 0,0180 | 0,0744 | 0,3268 | 6,028 |
| 20060412 | D3-0292 | 37,9732 | 0,0226 | 4,5315 | 0,0923 | 0,2096 | 1,3340 | 51,725 |
| 20060416 | D1-0315 | 3,7068 | 0,0496 | 0,3200 | 0,0180 | 0,0811 | 0,7864 | 11,551 |
| 20060416 | D3-0316 | 41,9616 | 0,0000 | 3,9163 | 0,0653 | 0,2163 | 1,4760 | 67,625 |
| 20060420 | D1-0339 | 2,0506 | 0,0631 | 0,2118 | 0,0247 | 0,0879 | 0,4552 | 5,399 |
| 20060420 | D3-0340 | 33,1331 | 0,0000 | 3,2471 | 0,0856 | 0,1487 | 1,0704 | 42,971 |
| 20060424 | D1-0363 | 2,6387 | 0,0023 | 0,2524 | 0,0585 | 0,1014 | 0,7797 | 8,204 |
| 20060424 | D3-0364 | 31,9501 | 0,0361 | 3,1321 | 0,0856 | 0,1961 | 1,2191 | 45,202 |
| 20060428 | D1-0387 | 3,7406 | 0,0361 | 0,3538 | 0,0721 | 0,0676 | 0,5228 | 10,902 |
| 20060428 | D3-0388 | 61,1871 | 0,0000 | 6,1201 | 0,1397 | 0,2096 | 2,1317 | 86,877 |
| 20060502 | D1-0411 | 5,2210 | 0,0361 | 0,4822 | 0,0247 | 0,2028 | 0,7256 | 14,599 |
| 20060502 | D3-0412 | 57,7530 | 0,0091 | 5,5252 | 0,0721 | 0,4394 | 1,9965 | 84,572 |
| 20060506 | D1-0439 | 4,3355 | 0,0429 | 0,4957 | 0,0045 | 0,1352 | 0,4958 | 14,329 |
| 20060506 | D3-0440 | 55,2112 | 0,0293 | 5,4981 | 0,1261 | 0,2231 | 1,9356 | 88,757 |
| 20060509 | D1-0457 | 2,8753 | 0,0361 | 0,3200 | 0,0247 | 0,0609 | 0,2930 | 6,934 |
| 20060509 | D3-0458 | 62,7689 | 0,0000 | 6,4445 | 0,1329 | 0,2637 | 2,1452 | 94,043 |
| 20060512 | D1-0475 | 6,0998 | 0,0023 | 0,6715 | 0,1194 | 0,1690 | 1,1920 | 18,628 |
| 20060512 | D3-0476 | 65,7771 | 0,0000 | 6,5797 | 0,2478 | 0,4056 | 2,1655 | 94,685 |
| 20060509 | D2-0480 | 4,6532 | 0,0429 | 0,4890 | 0,0247 | 0,0811 | 0,5296 | 12,369 |
| 20060520 | D2-0515 | 3,4026 | 0,0293 | 0,3335 | 0,0653 | 0,0609 | 0,5296 | 10,104 |
| 20060517 | D1-0519 | 2,5846 | 0,0429 | 0,1983 | 0,0788 | 0,1014 | 0,4349 | 6,778 |
| 20060517 | D3-0520 | 28,5092 | 0,0564 | 2,4832 | 0,0383 | 0,1149 | 0,7864 | 32,885 |
| 20060520 | D1-0537 | 2,6455 | 0,0361 | 0,2524 | 0,1059 | 0,0879 | 0,6107 | 7,907 |
| 20060520 | D3-0538 | 74,7611 | 0,0000 | 6,6338 | 0,2005 | 0,2772 | 2,2872 | 98,924 |
| 20060526 | D1-0573 | 1,4963 | 0,0293 | 0,1713 | 0,0315 | 0,0473 | 0,2727 | 4,385 |
| 20060526 | D3-0574 | 17,6459 | 0,0000 | 1,7125 | 0,0315 | 0,1014 | 0,4755 | 24,624 |
| 20060530 | D1-0605 | 3,6933 | 0,0429 | 0,4214 | 0,0653 | 0,1285 | 0,9149 | 13,389 |
| 20060530 | D3-0606 | 49,5328 | 0,0361 | 4,6329 | 0,0788 | 0,3380 | 1,5571 | 70,856 |
| 20060603 | D1-0629 | 1,0501 | 0,0429 | 0,1104 | 0,0585 | 0,0609 | 0,1375 | 2,702 |
| 20060603 | D3-0630 | 20,9921 | 0,0000 | 1,9289 | 0,0450 | 0,0947 | 0,6242 | 26,652 |
| 20060607 | D1-0653 | 2,0168 | 0,0429 | 0,2051 | 0,0450 | 0,0609 | 0,3403 | 5,494 |
| 20060607 | D3-0654 | 23,5406 | 0,0631 | 2,3412 | 0,0991 | 0,1555 | 0,6580 | 29,066 |
| 20060615 | D2-0658 | 4,3355 | 0,0000 | 0,6039 | 0,0518 | 0,1352 | 0,9554 | 18,074 |
| 20060611 | D1-0673 | 3,0713 | 0,0226 | 0,3200 | 0,2681 | 0,2434 | 0,4282 | 12,477 |
| 20060611 | D3-0674 | 50,7158 | 0,0631 | 5,1196 | 0,2005 | 0,2501 | 1,5300 | 81,043 |
| 20060615 | D1-0691 | 2,7469 | 0,0293 | 0,2524 | 0,0721 | 0,1149 | 0,5363 | 8,840 |
| 20060615 | D3-0692 | 86,7061 | 0,0023 | 8,6010 | 0,1532 | 0,5341 | 2,6725 | 134,501 |
| 20060619 | D1-0707 | 4,6735 | 0,0226 | 0,4822 | 0,1937 | 0,2299 | 0,9149 | 15,607 |
| 20060619 | D3-0708 | 48,0118 | 0,0429 | 4,4639 | 0,1261 | 0,3583 | 1,4760 | 66,280 |
| 20060630 | D2-0715 | 3,9772 | 0,0496 | 0,4349 | 0,1599 | 0,1825 | 1,3746 | 16,026 |
| 20060623 | D1-0731 | 3,9366 | 0,0496 | 0,4214 | 0,1870 | 0,2366 | 0,7594 | 11,618 |
| 20060623 | D3-0732 | 51,7907 | 0,0293 | 5,0587 | 0,1802 | 0,3042 | 1,4084 | 66,597 |
| 20060627 | D1-0755 | 1,7869 | 0,0429 | 0,2051 | 0,0788 | 0,0744 | 0,2997 | 5,196 |
| 20060627 | D3-0756 | 21,2084 | 0,0000 | 2,1925 | 0,0585 | 0,1149 | 0,6850 | 29,519 |
| 20060630 | D1-0773 | 2,1723 | 0,0091 | 0,2727 | 0,0721 | 0,1690 | 0,7459 | 9,286 |
| 20060630 | D3-0774 | 64,6685 | 0,0023 | 6,1606 | 0,2275 | 0,6287 | 2,2128 | 98,072 |
| 20060705 | D1-0803 | 2,5981 | 0,0091 | 0,3132 | 0,0585 | 0,1623 | 0,7053 | 8,603 |
| 20060705 | D3-0804 | 30,1925 | 0,0000 | 2,8685 | 0,0721 | 0,2299 | 0,9892 | 40,977 |
| 20060709 | D1-0827 | 1,6247 | 0,0158 | 0,1442 | 0,0000 | 0,0744 | 0,2997 | 5,568 |
| 20060709 | D3-0828 | 24,6425 | 0,0293 | 2,6792 | 0,0383 | 0,1487 | 0,7324 | 37,002 |
| 20060713 | D1-0859 | 1,5233 | 0,0023 | 0,1915 | 0,0315 | 0,1217 | 0,5160 | 6,217 |
| 20060713 | D3-0860 | 26,4001 | 0,0000 | 2,7941 | 0,0721 | 0,1893 | 0,8878 | 37,414 |
| 20060717 | D1-0883 | 5,2616 | 0,0496 | 0,5093 | 0,0788 | 0,1420 | 1,0366 | 17,128 |
| 20060717 | D3-0884 | 66,1016 | 0,0091 | 6,2417 | 0,1397 | 0,5814 | 2,0573 | 98,511 |
| 20060721 | D1-0903 | 1,1650 | 0,0158 | 0,0969 | 0,0000 | 0,0541 | 0,2389 | 3,310 |
| 20060721 | D3-0904 | 17,4431 | 0,0631 | 1,7801 | 0,0247 | 0,0744 | 0,4822 | 20,312 |
| 20060725 | D1-0927 | 1,4489 | 0,0496 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0473 | 0,4011 | 4,365 |
| 20060725 | D3-0928 | 21,8371 | 0,0000 | 2,4899 | 0,0247 | 0,0947 | 0,5701 | 26,423 |
| 20060729 | D1-0951 | 1,8951 | 0,0496 | 0,1848 | 0,0045 | 0,0676 | 0,3606 | 5,980 |
| 20060729 | D3-0952 | 38,5208 | 0,0000 | 4,2340 | 0,0788 | 0,1825 | 1,3137 | 57,323 |
| 20060802 | D1-0975 | 3,0578 | 0,0699 | 0,3267 | 0,0788 | 0,1285 | 0,6039 | 9,144 |
| 20060802 | D3-0976 | 70,5902 | 0,0496 | 7,3977 | 0,2749 | 0,5205 | 2,2331 | 95,888 |
| 20060806 | D1-0999 | 0,3606 | 0,0496 | 0,0631 | 0,0180 | 0,0203 | 0,0293 | 0,626 |
| 20060806 | D3-1000 | 7,3504 | 0,0000 | 0,7661 | 0,0112 | 0,0541 | 0,2592 | 9,489 |
| 20060810 | D1-1017 | 0,8270 | 0,0361 | 0,0969 | 0,0112 | 0,0541 | 0,2794 | 2,722 |
| 20060810 | D3-1018 | 34,0119 | 0,0000 | 3,3958 | 0,0585 | 0,2569 | 1,0230 | 42,572 |
| 20060817 | D1-1061 | 4,3963 | 0,0564 | 0,3741 | 0,0180 | 0,1487 | 0,9284 | 15,052 |
| 20060817 | D3-1062 | 52,2503 | 0,0293 | 4,8897 | 0,1059 | 0,3110 | 1,7666 | 82,821 |
| 20060822 | D1-1091 | 2,1858 | 0,0429 | 0,1915 | 0,0585 | 0,1623 | 0,5025 | 6,399 |
| 20060822 | D3-1092 | 32,4571 | 0,0000 | 3,3147 | 0,1059 | 0,2028 | 0,9419 | 41,031 |
| 20060826 | D1-1115 | 0,8203 | 0,0631 | 0,0969 | 0,0180 | 0,0203 | 0,1375 | 1,999 |
| 20060826 | D3-1116 | 17,1119 | 0,0000 | 1,8275 | 0,0518 | 0,0541 | 0,5634 | 22,874 |
| 20060830 | D1-1139 | 1,8207 | 0,0000 | 0,1780 | 0,0247 | 0,0541 | 0,3470 | 4,547 |
| 20060830 | D3-1140 | 32,2137 | 0,0496 | 3,3011 | 0,0788 | 0,1758 | 1,0906 | 41,572 |

| Fecha | Código | Cobalto | Níquel | Cobre | Zinc | Galio | Arsénico | Selenio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20030902 | D1-1225 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4799 | 0,7436 | 0,0000 | 0,4056 | 0,0382 |
| 20030902 | D3-1226 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0816 | 1,0276 | 0,0000 | 0,0811 | 0,0180 |
| 20030906 | D1-1249 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1487 | 0,4327 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0585 |
| 20030906 | D3-1250 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2636 | 0,3245 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20030910 | D1-1273 | 0,0000 | 0,0180 | 0,9599 | 2,1294 | 0,0000 | 0,4326 | 0,0247 |
| 20030910 | D3-1274 | 0,0000 | 0,0112 | 1,2911 | 1,7374 | 0,0045 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20030914 | D1-1297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8923 | 0,5611 | 0,0316 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20030914 | D3-1298 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6489 | 0,7639 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20030918 | D1-1321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0405 | 0,1352 | 0,0045 | 0,0608 | 0,0585 |
| 20030918 | D3-1322 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3109 | 0,5746 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20030922 | D1-1345 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3582 | 0,9735 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0044 |
| 20030922 | D3-1346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7165 | 1,2709 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20030926 | D1-1369 | 0,0000 | 0,0247 | 0,6760 | 2,8798 | 0,0000 | 0,1149 | 0,0112 |
| 20030926 | D3-1370 | 0,0000 | 0,0112 | 1,2100 | 2,3187 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20030930 | D1-1393 | 0,0000 | 0,0180 | 1,5886 | 5,7934 | 0,0451 | 0,6490 | 0,0585 |
| 20030930 | D3-1394 | 0,0000 | 0,0180 | 3,0014 | 4,3873 | 0,0000 | 0,1758 | 0,0315 |
| 20031006 | D1-1411 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3109 | 0,9600 | 0,0248 | 0,1487 | 0,0180 |
| 20031006 | D3-1412 | 0,0000 | 0,0112 | 0,9869 | 1,7238 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20031010 | D1-1423 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4664 | 1,9064 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20031010 | D3-1424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6557 | 1,2304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20031014 | D1-1435 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3177 | 0,5814 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0382 |
| 20031014 | D3-1436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7841 | 0,9262 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0180 |
| 20031018 | D1-1447 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1960 | 0,5679 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0247 |
| 20031018 | D3-1448 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3650 | 0,5206 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20031022 | D1-1459 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5137 | 1,7847 | 0,0113 | 0,1825 | 0,0180 |
| 20031022 | D3-1460 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8855 | 1,9469 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0247 |
| 20031026 | D1-1471 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2095 | 0,3245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1329 |
| 20031026 | D3-1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4732 | 0,5273 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0653 |
| 20031030 | D1-1483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5340 | 1,6022 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0180 |
| 20031030 | D3-1484 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7436 | 1,0478 | 0,0451 | 0,0068 | 0,0180 |
| 20031105 | D1-1495 | 0,0000 | 0,0315 | 0,4056 | 1,2101 | 0,0000 | 0,1555 | 0,2681 |
| 20031105 | D3-1496 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6422 | 1,3453 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0180 |
| 20031111 | D1-1507 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2366 | 0,6760 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0000 |
| 20031111 | D3-1508 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3785 | 0,6287 | 0,0383 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20031114 | D1-1513 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1216 | 0,2366 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20031114 | D3-1514 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3650 | 0,4868 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20031120 | D1-1525 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6151 | 1,4872 | 0,0000 | 0,1284 | 0,1058 |
| 20031120 | D3-1526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6489 | 1,5819 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0382 |
| 20031123 | D1-1531 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4867 | 1,2642 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20031123 | D3-1532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4461 | 0,6693 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20031129 | D1-1543 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0676 | 0,3854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0518 |
| 20031129 | D3-1544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2771 | 0,8991 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 |
| 20031205 | D1-1555 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5543 | 0,6558 | 0,0113 | 0,1420 | 0,0044 |
| 20031205 | D3-1556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6895 | 0,9397 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20031211 | D1-1567 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5070 | 0,8721 | 0,0000 | 0,0811 | 0,0315 |
| 20031211 | D3-1568 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6151 | 0,9126 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20031217 | D1-1579 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4799 | 1,0614 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0518 |
| 20031217 | D3-1580 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7165 | 1,6698 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20031220 | D1-1585 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1757 | 0,4259 | 0,0451 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20031220 | D3-1586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4596 | 0,6963 | 0,0383 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20031223 | D1-1591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2704 | 0,6963 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0788 |
| 20031223 | D3-1592 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6827 | 1,8658 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20031226 | D1-1597 | 0,0000 | 0,0112 | 0,1622 | 0,2907 | 0,0248 | 0,0608 | 0,0585 |
| 20031226 | D3-1598 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2433 | 0,6828 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20031229 | D1-1603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3042 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0450 |
| 20031229 | D3-1604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6692 | 1,0276 | 0,0316 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20040101 | D1-0003 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1081 | 0,3516 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20040101 | D3-0004 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3515 | 0,6490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040107 | D1-0015 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3312 | 0,5476 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0044 |
| 20040107 | D3-0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7098 | 1,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20040110 | D1-0021 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2501 | 0,5408 | 0,0045 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20040110 | D3-0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4596 | 0,9397 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0247 |
| 20040116 | D1-0033 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1622 | 0,6558 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20040116 | D3-0034 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6624 | 1,9402 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20040119 | D1-0039 | 0,0000 | 0,0112 | 0,1554 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20040119 | D3-0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4461 | 1,3182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20040125 | D1-0051 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2230 | 0,7774 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20040125 | D3-0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6962 | 2,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20040128 | D1-0057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1622 | 0,6760 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0180 |
| 20040128 | D3-0058 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4934 | 2,1430 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040204 | D1-0069 | 0,0000 | 0,0383 | 0,1825 | 0,6963 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040204 | D3-0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8517 | 1,0681 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20040209 | D1-0087 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2568 | 0,5814 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0044 |
| 20040209 | D3-0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7233 | 1,4805 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20040212 | D1-0093 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5881 | 1,3520 | 0,0113 | 0,0406 | 0,0112 |
| 20040212 | D3-0094 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8585 | 1,6360 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20040218 | D1-0105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3650 | 0,4327 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0000 |
| 20040218 | D3-0106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8990 | 0,7910 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20040224 | D1-0119 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2366 | 0,3718 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0112 |
| 20040224 | D3-0120 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0410 | 0,5544 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0112 |
| 20040227 | D1-0125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1622 | 0,6558 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20040227 | D3-0126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7706 | 0,6693 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0044 |
| 20040301 | D1-0131 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5070 | 0,8856 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20040301 | D3-0132 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7841 | 0,8383 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20040305 | D1-0143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2163 | 0,5070 | 0,0248 | 0,0608 | 0,0044 |
| 20040305 | D3-0144 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8450 | 0,5544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040309 | D1-0155 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2704 | 0,8248 | 0,0113 | 0,1690 | 0,0720 |
| 20040309 | D3-0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8517 | 0,8856 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0450 |
| 20040313 | D1-0167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2163 | 0,6490 | 0,0113 | 0,1352 | 0,0518 |
| 20040313 | D3-0168 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5543 | 1,1628 | 0,0383 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20040317 | D1-0179 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4056 | 1,3182 | 0,0113 | 0,1622 | 0,0112 |
| 20040317 | D3-0180 | 0,0000 | 0,0180 | 0,8179 | 1,4872 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0000 |
| 20040321 | D1-0191 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2906 | 0,6963 | 0,0113 | 0,1352 | 0,0856 |
| 20040321 | D3-0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8247 | 1,2168 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20040325 | D1-0203 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4394 | 1,9672 | 0,0383 | 0,1284 | 0,0450 |
| 20040325 | D3-0204 | 0,0000 | 0,0112 | 1,1086 | 2,0078 | 0,0000 | 0,0946 | 0,0180 |
| 20040329 | D1-0215 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3515 | 1,6157 | 0,0180 | 0,0541 | 0,0112 |
| 20040329 | D3-0216 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6489 | 2,0078 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20040402 | D1-0233 | 0,0000 | 0,0045 | 1,0748 | 2,2917 | 0,0000 | 0,1352 | 0,0382 |
| 20040402 | D3-0234 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4872 | 2,5756 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20040406 | D1-0263 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5340 | 1,8320 | 0,0248 | 0,1149 | 0,0000 |
| 20040406 | D3-0264 | 0,0000 | 0,0112 | 1,4466 | 1,8320 | 0,0113 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20040410 | D1-0287 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5002 | 0,7639 | 0,0113 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20040410 | D3-0288 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6624 | 0,7234 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20040414 | D1-0311 | 0,0000 | 0,0383 | 0,5543 | 1,2574 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0382 |
| 20040414 | D3-0312 | 0,0000 | 0,0585 | 0,8450 | 0,7774 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20040418 | D1-0335 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2771 | 0,6422 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0180 |
| 20040418 | D3-0336 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7503 | 0,8586 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0112 |
| 20040422 | D1-0359 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5408 | 1,3791 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040422 | D3-0360 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1424 | 1,7644 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040426 | D1-0383 | 0,0000 | 0,0315 | 0,7841 | 3,7451 | 0,0000 | 0,4394 | 0,0315 |
| 20040426 | D3-0384 | 0,0000 | 0,0112 | 1,6291 | 2,9677 | 0,0045 | 0,1014 | 0,0112 |
| 20040508 | D1-0239-E | 0,0000 | 0,0180 | 0,7976 | 1,5210 | 0,0000 | 0,5070 | 0,0585 |
| 20040508 | D3-0240-E | 0,0000 | 0,0045 | 2,1091 | 3,1975 | 0,0000 | 0,1893 | 0,0247 |
| 20040430 | D1-0407 | 0,0000 | 0,0247 | 0,8652 | 2,9406 | 0,0000 | 0,8585 | 0,0788 |
| 20040430 | D3-0408 | 0,0000 | 0,0112 | 2,1158 | 3,6099 | 0,0000 | 0,2163 | 0,0000 |
| 20040504 | D1-0431 | 0,0000 | 0,0450 | 1,4196 | 3,1637 | 0,0000 | 0,4191 | 0,0518 |
| 20040504 | D3-0432 | 0,0000 | 0,0045 | 2,9406 | 3,3530 | 0,0000 | 0,1825 | 0,0044 |
| 20040512 | D1-0485 | 0,0000 | 0,0247 | 0,8179 | 2,6567 | 0,0000 | 0,3177 | 0,0720 |
| 20040512 | D3-0486 | 0,0000 | 0,0112 | 1,8657 | 2,1092 | 0,0000 | 0,1555 | 0,0180 |
| 20040516 | D1-0509 | 0,0000 | 0,0112 | 0,8720 | 1,3182 | 0,0180 | 0,5611 | 0,1126 |
| 20040516 | D3-0510 | 0,0000 | 0,0112 | 1,3249 | 0,9938 | 0,0383 | 0,0946 | 0,0315 |
| 20040520 | D1-0535 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5746 | 1,7644 | 0,0000 | 0,1893 | 0,0000 |
| 20040520 | D3-0536 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7098 | 0,9870 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0000 |
| 20040524 | D1-0559 | 0,0000 | 0,0247 | 0,9937 | 4,9754 | 0,0000 | 0,2366 | 0,0585 |
| 20040524 | D3-0560 | 0,0000 | 0,0247 | 2,1767 | 2,5824 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20040531 | D2-0568 | 0,0000 | 0,0247 | 0,9802 | 3,7924 | 0,0000 | 0,3042 | 0,0991 |
| 20040528 | D1-0591 | 0,0000 | 0,0315 | 0,8788 | 3,0826 | 0,0316 | 0,6287 | 0,0585 |
| 20040528 | D3-0592 | 0,0000 | 0,0045 | 1,3249 | 2,1294 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0112 |
| 20040531 | D1-0609 | 0,0000 | 0,0315 | 0,5408 | 4,7523 | 0,0000 | 0,2434 | 0,0518 |
| 20040531 | D3-0610 | 0,0000 | 0,0112 | 2,8459 | 5,6379 | 0,0180 | 0,0608 | 0,0518 |
| 20040605 | D1-0645 | 0,0000 | 0,0247 | 0,4326 | 1,1628 | 0,0000 | 0,2839 | 0,0044 |
| 20040605 | D3-0646 | 0,0000 | 0,0112 | 0,9666 | 1,2101 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0112 |
| 20040711 | D2-0663 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4664 | 1,5616 | 0,0000 | 0,2366 | 0,0585 |
| 20040609 | D1-0673 | 0,0000 | 0,0518 | 0,5475 | 2,2106 | 0,0000 | 0,2163 | 0,0518 |
| 20040609 | D3-0674 | 0,0000 | 0,0383 | 0,9531 | 1,3047 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20040613 | D1-0697 | 0,0000 | 0,0045 | 1,0275 | 2,5418 | 0,0383 | 0,3515 | 0,1532 |
| 20040613 | D3-0698 | 0,0000 | 0,0045 | 1,5548 | 2,0213 | 0,0045 | 0,1284 | 0,0112 |
| 20040617 | D1-0721 | 0,0000 | 0,0383 | 1,0951 | 7,3414 | 0,0383 | 0,3718 | 0,0315 |
| 20040617 | D3-0722 | 0,0000 | 0,0383 | 1,8590 | 3,5152 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0112 |
| 20040621 | D1-0745 | 0,0000 | 0,0653 | 1,7170 | 8,1458 | 0,0000 | 0,2907 | 0,1329 |
| 20040621 | D3-0746 | 0,0000 | 0,0450 | 2,2916 | 4,9822 | 0,0113 | 0,1420 | 0,0000 |
| 20040625 | D1-0773 | 0,0000 | 0,0315 | 1,2032 | 5,9691 | 0,0000 | 0,4394 | 0,1126 |
| 20040625 | D3-0774 | 0,0000 | 0,0180 | 1,8995 | 3,1232 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0000 |
| 20040630 | D1-0803 | 0,0000 | 0,0247 | 1,0816 | 3,1299 | 0,0000 | 0,3177 | 0,1126 |
| 20040630 | D3-0804 | 0,0000 | 0,0112 | 1,5412 | 2,3458 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0315 |
| 20040703 | D1-0821 | 0,0000 | 0,0112 | 1,2303 | 2,6838 | 0,0000 | 0,5002 | 0,0315 |
| 20040703 | D3-0822 | 0,0000 | 0,0247 | 1,7035 | 2,1294 | 0,0000 | 0,1690 | 0,0112 |
| 20040707 | D1-0845 | 0,0000 | 0,0247 | 1,2776 | 5,0295 | 0,0000 | 0,1487 | 0,0585 |
| 20040707 | D3-0846 | 0,0000 | 0,0045 | 1,7305 | 2,6162 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0247 |
| 20040711 | D1-0869 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2163 | 0,3651 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0382 |
| 20040711 | D3-0870 | 0,0000 | 0,0315 | 0,8112 | 0,8180 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20040716 | D1-0899 | 0,0000 | 0,0315 | 1,5007 | 6,5302 | 0,0000 | 0,5881 | 0,1126 |
| 20040716 | D3-0900 | 0,0000 | 0,0180 | 2,1767 | 3,6978 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20040719 | D1-0917 | 0,0000 | 0,0180 | 0,8923 | 2,4472 | 0,0000 | 0,3245 | 0,0856 |
| 20040719 | D3-0918 | 0,0000 | 0,0315 | 0,9666 | 1,5278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20040723 | D1-0941 | 0,0000 | 0,0180 | 0,7030 | 1,9402 | 0,0180 | 0,1014 | 0,0856 |
| 20040723 | D3-0942 | 0,0000 | 0,0045 | 1,2844 | 1,7036 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0000 |
| 20040727 | D1-0967 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2501 | 1,7509 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0112 |
| 20040727 | D3-0968 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2839 | 1,1628 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20040731 | D1-0991 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4799 | 1,4129 | 0,0000 | 0,3853 | 0,1194 |
| 20040731 | D3-0992 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7030 | 1,4264 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0112 |
| 20040804 | D1-1015 | 0,0000 | 0,0112 | 0,8382 | 2,4742 | 0,0000 | 0,1893 | 0,0000 |
| 20040804 | D3-1016 | 0,0000 | 0,0045 | 1,2911 | 1,8185 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20040808 | D1-1039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4529 | 0,7504 | 0,0000 | 0,2636 | 0,0382 |
| 20040808 | D3-1040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6895 | 1,2304 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0180 |
| 20040813 | D1-1069 | 0,0000 | 0,0112 | 1,3452 | 2,4269 | 0,0000 | 0,3515 | 0,0518 |
| 20040813 | D3-1070 | 0,0000 | 0,0315 | 1,1018 | 1,5346 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0518 |
| 20040816 | D1-1087 | 0,0000 | 0,0383 | 0,6286 | 7,4090 | 0,0000 | 0,1960 | 0,0000 |
| 20040816 | D3-1088 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8990 | 3,4679 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0112 |
| 20040820 | D1-1111 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7976 | 1,6089 | 0,0113 | 0,3245 | 0,0247 |
| 20040820 | D3-1112 | 0,0000 | 0,0112 | 1,2032 | 1,4602 | 0,0248 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20040824 | D1-1135 | 0,0000 | 0,0247 | 0,9531 | 1,9334 | 0,0000 | 0,3786 | 0,0247 |
| 20040824 | D3-1136 | 0,0000 | 0,0112 | 1,5548 | 2,1768 | 0,0000 | 0,1555 | 0,0000 |
| 20040829 | D1-1165 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5340 | 2,0416 | 0,0000 | 0,2366 | 0,0000 |
| 20040829 | D3-1166 | 0,0000 | 0,0045 | 1,3452 | 1,4061 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20040902 | D1-1189 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7841 | 2,7311 | 0,0000 | 0,3448 | 0,0180 |
| 20040902 | D3-1190 | 0,0000 | 0,0112 | 1,9063 | 3,4679 | 0,0248 | 0,1555 | 0,0000 |
| 20040907 | D1-1219 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2704 | 1,2168 | 0,0248 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20040907 | D3-1220 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5746 | 1,5210 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20040912 | D1-1249 | 0,0000 | 0,0180 | 0,8382 | 2,0078 | 0,0000 | 0,6219 | 0,0382 |
| 20040912 | D3-1250 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0144 | 5,5838 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20040916 | D1-1273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3785 | 0,8112 | 0,0000 | 0,4462 | 0,0315 |
| 20040916 | D3-1274 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6354 | 1,0140 | 0,0451 | 0,1758 | 0,0247 |
| 20040919 | D1-1291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2974 | 0,3516 | 0,0000 | 0,3110 | 0,0000 |
| 20040919 | D3-1292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7841 | 0,9667 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0000 |
| 20040923 | D1-1315 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6151 | 1,9807 | 0,0000 | 0,1149 | 0,0000 |
| 20040923 | D3-1316 | 0,0000 | 0,0045 | 1,1154 | 1,6833 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20040926 | D1-1333 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2028 | 0,5206 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0247 |
| 20040926 | D3-1334 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4394 | 0,7977 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20040930 | D1-1357 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6895 | 1,6022 | 0,0000 | 0,3583 | 0,0044 |
| 20040930 | D3-1358 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2168 | 1,5819 | 0,0000 | 0,1622 | 0,0044 |
| 20041004 | D1-1369 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3042 | 0,9735 | 0,0000 | 0,1420 | 0,0382 |
| 20041004 | D3-1370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7571 | 3,1096 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041008 | D1-1381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3650 | 0,6287 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0247 |
| 20041008 | D3-1382 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5475 | 1,4399 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0180 |
| 20041012 | D1-1393 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1960 | 0,5882 | 0,0045 | 0,0135 | 0,0180 |
| 20041012 | D3-1394 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4394 | 0,9870 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20041018 | D1-1411 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2568 | 0,7436 | 0,0000 | 0,1690 | 0,0044 |
| 20041018 | D3-1412 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7165 | 1,3588 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041022 | D1-1423 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1284 | 0,7031 | 0,0316 | 0,0608 | 0,0315 |
| 20041022 | D3-1424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5340 | 1,3318 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0112 |
| 20041026 | D1-1435 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3109 | 0,9059 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0585 |
| 20041026 | D3-1436 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4394 | 1,1425 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0044 |
| 20041030 | D1-1447 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1352 | 0,4530 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20041030 | D3-1448 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5948 | 0,5138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20041102 | D1-1453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1352 | 0,6760 | 0,0113 | 0,0135 | 0,0450 |
| 20041102 | D3-1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6962 | 0,9194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041105 | D1-1459 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5610 | 1,2709 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0112 |
| 20041105 | D3-1460 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6557 | 1,2709 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0000 |
| 20041108 | D1-1465 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2839 | 1,0816 | 0,0000 | 0,1149 | 0,0382 |
| 20041108 | D3-1466 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6557 | 1,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041114 | D1-1477 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2636 | 0,2840 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20041114 | D3-1478 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3244 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041120 | D1-1489 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2366 | 0,5949 | 0,0000 | 0,1420 | 0,0247 |
| 20041120 | D3-1490 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4123 | 0,6220 | 0,0000 | 0,0811 | 0,0247 |
| 20041126 | D1-1501 | 0,0000 | 0,0247 | 0,1757 | 0,5882 | 0,0451 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20041126 | D3-1502 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4056 | 0,5814 | 0,0451 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041202 | D1-1513 | 0,0000 | 0,0112 | 0,1960 | 0,8045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041202 | D3-1514 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4326 | 1,0681 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041208 | D1-1525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1284 | 0,6152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20041208 | D3-1526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2771 | 1,5684 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041211 | D1-1531 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3177 | 0,8924 | 0,0316 | 0,0068 | 0,0247 |
| 20041211 | D3-1532 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4394 | 1,2709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041217 | D1-1543 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2095 | 0,7234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 |
| 20041217 | D3-1544 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3988 | 0,7369 | 0,0045 | 0,0270 | 0,0044 |
| 20041220 | D1-1549 | 0,0000 | 0,0045 | 0,2298 | 0,6760 | 0,0451 | 0,0270 | 0,0518 |
| 20041220 | D3-1550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3920 | 0,7572 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041223 | D1-1555 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1284 | 0,6084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0382 |
| 20041223 | D3-1556 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4326 | 0,8315 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20041226 | D1-1561 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1081 | 0,2434 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0856 |
| 20041226 | D3-1562 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2704 | 0,6017 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20041229 | D1-1567 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2839 | 0,9262 | 0,0000 | 0,2231 | 0,0382 |
| 20041229 | D3-1568 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5813 | 1,8320 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20050101 | D1-0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0743 | 0,2704 | 0,0451 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20050101 | D3-0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3380 | 0,5206 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050107 | D1-0015 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1081 | 0,6625 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0044 |
| 20050107 | D3-0016 | 0,0000 | 0,0383 | 0,3718 | 1,2980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20050113 | D1-0027 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2163 | 0,6355 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0000 |
| 20050113 | D3-0028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3988 | 0,9870 | 0,0248 | 0,0338 | 0,0247 |
| 20050116 | D1-0033 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0540 | 0,1285 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050116 | D3-0034 | 0,0000 | 0,0112 | 0,1554 | 0,4935 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20050125 | D1-0051 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4596 | 1,3047 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0247 |
| 20050125 | D3-0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6151 | 1,5684 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20050128 | D1-0063 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2366 | 1,4670 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0923 |
| 20050128 | D3-0064 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5205 | 2,0618 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050203 | D1-0075 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2163 | 3,3327 | 0,0000 | 0,0270 | 0,2072 |
| 20050203 | D3-0076 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6760 | 8,4298 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0382 |
| 20050209 | D1-0087 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4799 | 1,5819 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0112 |
| 20050209 | D3-0088 | 0,0000 | 0,0180 | 0,9464 | 1,9131 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0450 |
| 20050212 | D1-0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1622 | 0,6084 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0923 |
| 20050212 | D3-0094 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3988 | 0,8721 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0044 |
| 20050218 | D1-0105 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3177 | 1,5210 | 0,0316 | 0,2231 | 0,1734 |
| 20050218 | D3-0106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7165 | 1,6427 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0991 |
| 20050221 | D1-0111 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2839 | 0,9600 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0720 |
| 20050221 | D3-0112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5543 | 0,7234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050224 | D1-0117 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6219 | 2,0889 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0518 |
| 20050224 | D3-0118 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0140 | 2,2038 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20050227 | D1-0123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1622 | 0,3718 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0653 |
| 20050227 | D3-0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4732 | 1,1763 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20050302 | D1-0129 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5002 | 1,5008 | 0,0045 | 0,0068 | 0,0450 |
| 20050302 | D3-0130 | 0,0000 | 0,0112 | 0,8314 | 2,6702 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0044 |
| 20050306 | D1-0141 | 0,0000 | 0,0383 | 0,2163 | 2,0483 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0518 |
| 20050306 | D3-0142 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5408 | 4,1372 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20050310 | D1-0153 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3988 | 1,5886 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0653 |
| 20050310 | D3-0154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9058 | 1,9334 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050314 | D1-0165 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3447 | 0,7639 | 0,0451 | 0,0676 | 0,0180 |
| 20050314 | D3-0166 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6489 | 1,4332 | 0,0045 | 0,0135 | 0,0000 |
| 20050318 | D1-0177 | 0,0000 | 0,0180 | 0,4529 | 1,3047 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0000 |
| 20050318 | D3-0178 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7165 | 1,3115 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20050324 | D1-0195 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5002 | 1,7914 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0382 |
| 20050324 | D3-0196 | 0,0000 | 0,0112 | 1,1356 | 4,8064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050328 | D1-0207 | 0,0000 | 0,0247 | 0,2568 | 0,7166 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0315 |
| 20050328 | D3-0208 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6151 | 1,6968 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20050401 | D1-0219 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5070 | 1,8861 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0247 |
| 20050401 | D3-0220 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0410 | 1,7914 | 0,0451 | 0,0068 | 0,0315 |
| 20050406 | D1-0249 | 0,0000 | 0,0315 | 0,8247 | 1,0884 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0180 |
| 20050406 | D3-0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8247 | 1,7103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050410 | D1-0273 | 0,0000 | 0,0450 | 0,5002 | 2,3593 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0382 |
| 20050410 | D3-0274 | 0,0000 | 0,0247 | 0,5678 | 2,7446 | 0,0248 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20050414 | D1-0297 | 0,0000 | 0,0383 | 0,8517 | 2,6770 | 0,0248 | 0,2434 | 0,0450 |
| 20050414 | D3-0298 | 0,0000 | 0,0112 | 1,8522 | 3,5355 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20050418 | D1-0321 | 0,0000 | 0,0180 | 1,0275 | 2,2917 | 0,0000 | 0,2569 | 0,0315 |
| 20050418 | D3-0322 | 0,0000 | 0,0180 | 1,9604 | 2,5824 | 0,0113 | 0,1284 | 0,0044 |
| 20050422 | D1-0345 | 0,0000 | 0,0315 | 1,0275 | 1,6968 | 0,0045 | 0,2028 | 0,0000 |
| 20050422 | D3-0346 | 0,0000 | 0,0247 | 2,2308 | 2,0821 | 0,0045 | 0,0473 | 0,0112 |
| 20050426 | D1-0373 | 0,0000 | 0,0247 | 0,5543 | 1,1019 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0991 |
| 20050426 | D3-0374 | 0,0000 | 0,3154 | 2,0753 | 1,6427 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0247 |
| 20050430 | D1-0401 | 0,0000 | 0,0315 | 0,4799 | 1,1966 | 0,0248 | 0,3245 | 0,0112 |
| 20050430 | D3-0402 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8517 | 1,0816 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20050504 | D1-0425 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3109 | 0,6220 | 0,0316 | 0,0068 | 0,0315 |
| 20050504 | D3-0426 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2771 | 0,4394 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20050508 | D1-0449 | 0,0000 | 0,0450 | 1,0478 | 1,3318 | 0,0248 | 0,1487 | 0,0653 |
| 20050508 | D3-0450 | 0,0000 | 0,0180 | 1,1762 | 1,4670 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0112 |
| 20050512 | D1-0476 | 0,0000 | 0,0112 | 1,6224 | 2,1430 | 0,0000 | 0,1555 | 0,0180 |
| 20050512 | D3-0477 | 0,0000 | 0,0112 | 1,9468 | 1,8252 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050516 | D1-0500 | 0,0000 | 0,0112 | 1,0545 | 3,2178 | 0,0113 | 0,1893 | 0,0000 |
| 20050516 | D3-0501 | 0,0000 | 0,0247 | 1,1627 | 2,0280 | 0,0045 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20050520 | D1-0524 | 0,0000 | 0,0180 | 1,4736 | 2,2917 | 0,0000 | 0,6354 | 0,0585 |
| 20050520 | D3-0525 | 0,0000 | 0,0112 | 1,3858 | 1,5278 | 0,0000 | 0,1622 | 0,0000 |
| 20050524 | D1-0548 | 0,0000 | 0,0315 | 0,8517 | 5,2052 | 0,0180 | 0,1825 | 0,1126 |
| 20050524 | D3-0549 | 0,0000 | 0,0180 | 1,8725 | 3,8870 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20050528 | D1-0576 | 0,0000 | 0,0247 | 0,6557 | 3,0420 | 0,0383 | 0,2974 | 0,0991 |
| 20050528 | D3-0577 | 0,0000 | 0,0112 | 2,0009 | 3,1908 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0247 |
| 20050601 | D1-0600 | 0,0000 | 0,0721 | 2,2172 | 4,9551 | 0,0000 | 0,6963 | 0,1802 |
| 20050601 | D3-0601 | 0,0000 | 0,0315 | 2,1970 | 2,7784 | 0,0000 | 0,1622 | 0,0000 |
| 20050528 | D2-0612 | 0,0000 | 0,0383 | 0,9464 | 2,0889 | 0,0000 | 0,3583 | 0,0923 |
| 20050604 | D1-0622 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7503 | 2,7311 | 0,0000 | 0,3380 | 0,0247 |
| 20050604 | D3-0623 | 0,0000 | 0,0383 | 1,3520 | 1,8996 | 0,0248 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20050609 | D1-0656 | 0,0000 | 0,0856 | 2,5079 | 5,7731 | 0,0000 | 0,9464 | 0,3830 |
| 20050609 | D3-0657 | 0,0000 | 0,0923 | 2,2510 | 3,5761 | 0,0000 | 0,2163 | 0,0450 |
| 20050613 | D1-0674 | 0,0000 | 0,0518 | 1,4669 | 3,5085 | 0,0000 | 0,1217 | 0,1802 |
| 20050613 | D3-0675 | 0,0000 | 0,0315 | 2,0618 | 2,3052 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20050617 | D1-0692 | 0,0000 | 0,0653 | 1,5750 | 4,7118 | 0,0000 | 0,3312 | 0,2681 |
| 20050617 | D3-0693 | 0,0000 | 0,0247 | 1,6967 | 2,2984 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0382 |
| 20050621 | D1-0719 | 0,0000 | 0,0518 | 1,3655 | 4,5022 | 0,0000 | 0,3718 | 0,1464 |
| 20050621 | D3-0720 | 0,0000 | 0,0450 | 1,2303 | 2,5080 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20050625 | D1-0743 | 0,0000 | 0,0315 | 1,0004 | 2,7378 | 0,0000 | 0,4394 | 0,4168 |
| 20050625 | D3-0744 | 0,0000 | 0,0180 | 1,5412 | 2,8663 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0585 |
| 20050629 | D1-0767 | 0,0000 | 0,0383 | 0,8112 | 2,7514 | 0,0000 | 0,1555 | 0,0315 |
| 20050629 | D3-0768 | 0,0000 | 0,0112 | 2,0888 | 2,9068 | 0,0000 | 0,1149 | 0,0044 |
| 20050703 | D1-0785 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3650 | 0,9059 | 0,0000 | 0,0811 | 0,2072 |
| 20050703 | D3-0786 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4191 | 0,7098 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20050707 | D1-0813 | 0,0000 | 0,0383 | 1,0748 | 4,0763 | 0,0000 | 0,9937 | 0,3086 |
| 20050707 | D3-0814 | 0,0000 | 0,0653 | 1,4872 | 2,7852 | 0,0000 | 0,1960 | 0,0450 |
| 20050711 | D1-0837 | 0,0000 | 0,0585 | 1,1559 | 2,6838 | 0,0000 | 0,7436 | 0,1532 |
| 20050711 | D3-0838 | 0,0000 | 0,0180 | 1,3520 | 1,6157 | 0,0045 | 0,0744 | 0,0653 |
| 20050715 | D1-0861 | 0,0000 | 0,0315 | 0,6624 | 1,9807 | 0,0113 | 0,3380 | 0,0653 |
| 20050715 | D3-0862 | 0,0000 | 0,0247 | 1,0545 | 1,9402 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20050719 | D1-0889 | 0,0000 | 0,0383 | 0,8990 | 2,3255 | 0,0000 | 0,3448 | 0,4303 |
| 20050719 | D3-0890 | 0,0000 | 0,0247 | 0,6827 | 3,7518 | 0,0113 | 0,0203 | 0,0450 |
| 20050723 | D1-0913 | 0,0000 | 0,0180 | 1,3993 | 3,5017 | 0,0000 | 0,4732 | 0,1058 |
| 20050723 | D3-0914 | 0,0000 | 0,0045 | 2,7242 | 3,0353 | 0,0316 | 0,0811 | 0,0000 |
| 20050727 | D1-0937 | 0,0000 | 0,0991 | 2,9676 | 7,2062 | 0,0000 | 0,4056 | 0,1261 |
| 20050727 | D3-0938 | 0,0000 | 0,0450 | 2,8054 | 5,1647 | 0,0316 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20050731 | D1-0961 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5002 | 2,8122 | 0,0000 | 0,4124 | 0,0991 |
| 20050731 | D3-0962 | 0,0000 | 0,0247 | 0,9261 | 1,8928 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050804 | D1-0991 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3988 | 0,8315 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0112 |
| 20050804 | D3-0992 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4056 | 0,7707 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20050808 | D1-1015 | 0,0000 | 0,0585 | 3,2718 | 4,9686 | 0,0000 | 0,9329 | 0,1329 |
| 20050808 | D3-1016 | 0,0000 | 0,0180 | 3,2718 | 4,4414 | 0,0000 | 0,2434 | 0,0180 |
| 20050812 | D1-1039 | 0,0000 | 0,0450 | 1,0275 | 3,0285 | 0,0000 | 0,2434 | 0,1599 |
| 20050812 | D3-1040 | 0,0000 | 0,0112 | 1,0545 | 2,3120 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0450 |
| 20050816 | D1-1063 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3853 | 0,9938 | 0,0180 | 0,0946 | 0,0315 |
| 20050816 | D3-1064 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6962 | 0,9532 | 0,0180 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20050820 | D1-1087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7098 | 1,1898 | 0,0000 | 0,1893 | 0,0991 |
| 20050820 | D3-1088 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1627 | 1,2101 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0247 |
| 20050824 | D1-1111 | 0,0000 | 0,0247 | 0,5948 | 2,2782 | 0,0000 | 0,1622 | 0,0518 |
| 20050824 | D3-1112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9734 | 1,8117 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20050829 | D1-1129 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4732 | 1,4940 | 0,0113 | 0,1622 | 0,0112 |
| 20050829 | D3-1130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9193 | 1,5481 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0315 |
| 20050904 | D1-1159 | 0,0000 | 0,0247 | 0,8450 | 1,6833 | 0,0000 | 0,2434 | 0,0044 |
| 20050904 | D3-1160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9058 | 1,5751 | 0,0248 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20050908 | D1-1183 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7774 | 1,3791 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0653 |
| 20050908 | D3-1184 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9396 | 2,2714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050914 | D1-1213 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2984 | 1,6765 | 0,0000 | 0,1758 | 0,0450 |
| 20050914 | D3-1214 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9541 | 2,2782 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0112 |
| 20050918 | D1-1237 | 0,0000 | 0,0247 | 0,1960 | 0,4665 | 0,0000 | 0,2298 | 0,0518 |
| 20050918 | D3-1238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5205 | 0,8518 | 0,0383 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20050922 | D1-1261 | 0,0000 | 0,0247 | 0,2433 | 1,1290 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0044 |
| 20050922 | D3-1262 | 0,0000 | 0,0315 | 0,5610 | 1,7509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20050926 | D1-1285 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5137 | 1,2371 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0382 |
| 20050926 | D3-1286 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6557 | 2,8190 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20050930 | D1-1309 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7368 | 2,4472 | 0,0000 | 0,1758 | 0,1667 |
| 20050930 | D3-1310 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1424 | 6,3139 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20051004 | D1-1321 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1825 | 0,4327 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0382 |
| 20051004 | D3-1322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2839 | 1,1290 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20051008 | D1-1333 | 0,0000 | 0,0383 | 0,9869 | 1,6089 | 0,0000 | 0,2028 | 0,0315 |
| 20051008 | D3-1334 | 0,0000 | 0,0112 | 1,1965 | 2,0145 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051012 | D1-1345 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2298 | 1,1966 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0180 |
| 20051012 | D3-1346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5340 | 1,3520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20051016 | D1-1357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2568 | 0,5814 | 0,0000 | 0,1690 | 0,0044 |
| 20051016 | D3-1358 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5137 | 1,0343 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20051020 | D1-1369 | 0,0000 | 0,0315 | 0,2230 | 0,9059 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0720 |
| 20051020 | D3-1370 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5813 | 1,1222 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051024 | D1-1381 | 0,0000 | 0,0450 | 0,3380 | 0,7774 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0382 |
| 20051024 | D3-1382 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3853 | 0,5746 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20051030 | D1-1399 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2704 | 0,6084 | 0,0000 | 0,2028 | 0,0315 |
| 20051030 | D3-1400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5408 | 0,6760 | 0,0045 | 0,0946 | 0,0000 |
| 20051102 | D1-1405 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4056 | 0,7572 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0788 |
| 20051102 | D3-1406 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5881 | 0,7842 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051105 | D1-1411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4123 | 1,6022 | 0,0383 | 0,0744 | 0,0991 |
| 20051105 | D3-1412 | 0,0000 | 0,0180 | 0,6962 | 1,5954 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0000 |
| 20051111 | D1-1423 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4529 | 2,4066 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0180 |
| 20051111 | D3-1424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7503 | 1,6157 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051117 | D1-1435 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2771 | 0,7098 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1599 |
| 20051117 | D3-1436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5205 | 0,9126 | 0,0316 | 0,0068 | 0,0180 |
| 20051120 | D1-1441 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0540 | 0,2299 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0450 |
| 20051120 | D3-1442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2636 | 0,5273 | 0,0383 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20051126 | D1-1453 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1825 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20051126 | D3-1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4529 | 0,6558 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051129 | D1-1459 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2230 | 0,5070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20051129 | D3-1460 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4191 | 0,5273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051205 | D1-1471 | 0,0000 | 0,0112 | 0,1825 | 0,3245 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0518 |
| 20051205 | D3-1472 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5340 | 0,5070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 |
| 20051208 | D1-1477 | 0,0000 | 0,0045 | 0,1757 | 0,6896 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0788 |
| 20051208 | D3-1478 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3515 | 0,7504 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051214 | D1-1489 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2366 | 0,8721 | 0,0045 | 0,0406 | 0,0923 |
| 20051214 | D3-1490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5610 | 1,0208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20051217 | D1-1495 | 0,0000 | 0,0247 | 0,2636 | 0,5206 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0450 |
| 20051217 | D3-1496 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5272 | 0,7639 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20051220 | D1-1501 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3582 | 1,0005 | 0,0248 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20051220 | D3-1502 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2708 | 1,0614 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20051226 | D1-1513 | 0,0000 | 0,0247 | 0,2433 | 0,4259 | 0,0316 | 0,0338 | 0,0450 |
| 20051226 | D3-1514 | 0,0000 | 0,0112 | 0,8112 | 0,7234 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0112 |
| 20051229 | D1-1519 | 0,0000 | 0,0315 | 0,2366 | 0,9938 | 0,0045 | 0,0541 | 0,0112 |
| 20051229 | D3-1520 | 0,0000 | 0,0045 | 0,6016 | 1,7509 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060101 | D1-0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0743 | 0,6896 | 0,0451 | 0,0203 | 0,0518 |
| 20060101 | D3-0004 | 0,0000 | 0,0112 | 0,2501 | 0,4597 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060104 | D1-0009 | 0,0000 | 0,0112 | 0,3515 | 1,0681 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0518 |
| 20060104 | D3-0010 | 0,0000 | 0,0045 | 1,6426 | 0,7504 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060110 | D1-0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1487 | 0,4394 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 |
| 20060110 | D3-0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4799 | 0,6558 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20060113 | D1-0027 | 0,0000 | 0,0247 | 0,4529 | 0,7504 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0720 |
| 20060113 | D3-0028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6827 | 0,9464 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0044 |
| 20060119 | D1-0039 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3244 | 0,9667 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0653 |
| 20060119 | D3-0040 | 0,0000 | 0,0112 | 0,9599 | 1,2777 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0112 |
| 20060122 | D1-0051 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1216 | 0,6422 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1802 |
| 20060122 | D3-0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2568 | 1,0208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20060128 | D1-0063 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2501 | 1,5684 | 0,0000 | 0,1217 | 0,1937 |
| 20060128 | D3-0064 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2240 | 1,4399 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0247 |
| 20060131 | D1-0069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7165 | 1,2236 | 0,0000 | 0,2028 | 0,2748 |
| 20060131 | D3-0070 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3264 | 0,9194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20060206 | D1-0081 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2433 | 0,7572 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1532 |
| 20060206 | D3-0082 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5002 | 0,7369 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0382 |
| 20060209 | D1-0087 | 0,0000 | 0,0112 | 0,5678 | 1,0343 | 0,0000 | 0,0811 | 0,1261 |
| 20060209 | D3-0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8450 | 0,8788 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0382 |
| 20060212 | D1-0093 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0946 | 0,2569 | 0,0000 | 0,0203 | 0,2681 |
| 20060212 | D3-0094 | 0,0000 | 0,0045 | 0,3920 | 0,5341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20060218 | D1-0105 | 0,0000 | 0,0045 | 0,5272 | 0,6625 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0720 |
| 20060218 | D3-0106 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6895 | 0,7301 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20060224 | D1-0117 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4461 | 0,8112 | 0,0000 | 0,0811 | 0,0585 |
| 20060224 | D3-0118 | 0,0000 | 0,0112 | 1,2100 | 1,1019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 |
| 20060227 | D1-0123 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3244 | 1,0276 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0788 |
| 20060227 | D3-0124 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8855 | 0,7639 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060303 | D1-0135 | 0,0000 | 0,0180 | 1,0410 | 1,7982 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0585 |
| 20060303 | D3-0136 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3722 | 1,7238 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0044 |
| 20060307 | D1-0147 | 0,0000 | 0,0045 | 0,8652 | 1,0140 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 |
| 20060307 | D3-0148 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3587 | 1,1357 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060311 | D1-0159 | 0,0000 | 0,0180 | 0,4461 | 0,8788 | 0,0000 | 0,1352 | 0,0000 |
| 20060311 | D3-0160 | 0,0000 | 0,0247 | 0,8314 | 0,8788 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0382 |
| 20060315 | D1-0171 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1149 | 0,2975 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060315 | D3-0172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3988 | 0,4868 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0112 |
| 20060319 | D1-0183 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3380 | 0,5882 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0000 |
| 20060319 | D3-0184 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7774 | 1,0073 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0112 |
| 20060323 | D1-0195 | 0,0000 | 0,0112 | 0,4596 | 1,1019 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0000 |
| 20060323 | D3-0196 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8788 | 1,1222 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0315 |
| 20060327 | D1-0207 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7638 | 0,8045 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0112 |
| 20060327 | D3-0208 | 0,0000 | 0,0180 | 1,0275 | 1,1492 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0000 |
| 20060331 | D1-0219 | 0,0000 | 0,0315 | 0,5746 | 1,7847 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0315 |
| 20060331 | D3-0220 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7643 | 2,6973 | 0,0000 | 0,0541 | 0,0044 |
| 20060404 | D1-0243 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5813 | 2,3525 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0518 |
| 20060404 | D3-0244 | 0,0000 | 0,0045 | 0,9396 | 1,7847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060408 | D1-0267 | 0,0000 | 0,0180 | 0,8788 | 1,6292 | 0,0000 | 0,3312 | 0,0450 |
| 20060408 | D3-0268 | 0,0000 | 0,0112 | 1,9198 | 2,0010 | 0,0000 | 0,1352 | 0,0044 |
| 20060412 | D1-0291 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5002 | 1,4805 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0653 |
| 20060412 | D3-0292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9126 | 1,3182 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20060416 | D1-0315 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7436 | 0,9802 | 0,0000 | 0,3448 | 0,0247 |
| 20060416 | D3-0316 | 0,0000 | 0,0247 | 1,6359 | 1,3250 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20060420 | D1-0339 | 0,0000 | 0,0315 | 0,3853 | 2,6364 | 0,0045 | 0,0473 | 0,0382 |
| 20060420 | D3-0340 | 0,0000 | 0,0112 | 0,8652 | 1,9942 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0000 |
| 20060424 | D1-0363 | 0,0000 | 0,0315 | 0,5475 | 2,5553 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0856 |
| 20060424 | D3-0364 | 0,0000 | 0,0112 | 0,9937 | 1,6630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 |
| 20060428 | D1-0387 | 0,0000 | 0,0383 | 0,7706 | 2,7649 | 0,0180 | 0,5408 | 0,0000 |
| 20060428 | D3-0388 | 0,0000 | 0,0450 | 1,6967 | 2,2444 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20060502 | D1-0411 | 0,0000 | 0,0518 | 0,8247 | 2,2106 | 0,0000 | 0,4462 | 0,0720 |
| 20060502 | D3-0412 | 0,0000 | 0,0180 | 1,7508 | 1,9807 | 0,0000 | 0,1082 | 0,0112 |
| 20060506 | D1-0439 | 0,0000 | 0,0450 | 1,0410 | 2,7311 | 0,0000 | 0,5476 | 0,0450 |
| 20060506 | D3-0440 | 0,0000 | 0,0112 | 2,0415 | 3,6302 | 0,0000 | 0,1893 | 0,0000 |
| 20060509 | D1-0457 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3920 | 1,1695 | 0,0000 | 0,4800 | 0,0653 |
| 20060509 | D3-0458 | 0,0000 | 0,0180 | 2,1361 | 3,2381 | 0,0045 | 0,1352 | 0,0000 |
| 20060512 | D1-0475 | 0,0000 | 0,0721 | 1,2438 | 4,0763 | 0,0451 | 0,7706 | 0,0856 |
| 20060512 | D3-0476 | 0,0000 | 0,0383 | 1,9063 | 2,7784 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0000 |
| 20060509 | D2-0480 | 0,0000 | 0,0247 | 0,9802 | 2,2579 | 0,0045 | 0,3245 | 0,0180 |
| 20060520 | D2-0515 | 0,0000 | 0,0653 | 1,2776 | 2,8595 | 0,0000 | 0,7909 | 0,0315 |
| 20060517 | D1-0519 | 0,0000 | 0,0383 | 0,7436 | 1,7103 | 0,0180 | 0,2366 | 0,0000 |
| 20060517 | D3-0520 | 0,0000 | 0,0045 | 0,9193 | 1,3723 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20060520 | D1-0537 | 0,0000 | 0,0518 | 1,1830 | 2,6770 | 0,0000 | 0,4529 | 0,0315 |
| 20060520 | D3-0538 | 0,0000 | 0,0450 | 2,9811 | 4,7185 | 0,0248 | 0,2704 | 0,0000 |
| 20060526 | D1-0573 | 0,0000 | 0,0247 | 0,3515 | 1,9604 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0585 |
| 20060526 | D3-0574 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7503 | 2,2241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20060530 | D1-0605 | 0,0000 | 0,0585 | 0,7909 | 2,8325 | 0,0045 | 0,2772 | 0,0315 |
| 20060530 | D3-0606 | 0,0000 | 0,0180 | 1,8387 | 2,5350 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0000 |
| 20060603 | D1-0629 | 0,0000 | 0,0315 | 0,3785 | 1,1763 | 0,0000 | 0,1284 | 0,0382 |
| 20060603 | D3-0630 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6760 | 0,9059 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20060607 | D1-0653 | 0,0000 | 0,0247 | 0,6354 | 2,1294 | 0,0000 | 0,1352 | 0,0382 |
| 20060607 | D3-0654 | 0,0000 | 0,0247 | 0,7774 | 1,3115 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0000 |
| 20060615 | D2-0658 | 0,0000 | 1,2145 | 1,1424 | 2,9001 | 0,0000 | 0,6084 | 0,0450 |
| 20060611 | D1-0673 | 0,0000 | 0,1194 | 1,0748 | 3,8735 | 0,0180 | 0,3650 | 0,1126 |
| 20060611 | D3-0674 | 0,0000 | 0,0721 | 1,7576 | 3,0015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20060615 | D1-0691 | 0,0000 | 0,0450 | 0,6962 | 2,8798 | 0,0045 | 0,4326 | 0,0653 |
| 20060615 | D3-0692 | 0,0000 | 0,2140 | 4,2250 | 4,7591 | 0,0000 | 0,2704 | 0,0000 |
| 20060619 | D1-0707 | 0,0000 | 0,0923 | 1,1830 | 6,2125 | 0,0316 | 0,4597 | 0,1126 |
| 20060619 | D3-0708 | 0,0000 | 0,0585 | 1,7035 | 3,1772 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0315 |
| 20060630 | D2-0715 | 0,0000 | 0,0721 | 1,2979 | 5,3810 | 0,0000 | 0,6084 | 0,1194 |
| 20060623 | D1-0731 | 0,0000 | 0,1059 | 1,1897 | 3,4274 | 0,0000 | 0,6895 | 0,1396 |
| 20060623 | D3-0732 | 0,0000 | 0,0585 | 1,5548 | 2,4404 | 0,0113 | 0,1149 | 0,0112 |
| 20060627 | D1-0755 | 0,0000 | 0,0450 | 0,9193 | 1,6968 | 0,0000 | 0,7571 | 0,0788 |
| 20060627 | D3-0756 | 0,0000 | 0,0247 | 1,1424 | 1,1222 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20060630 | D1-0773 | 0,0000 | 0,0923 | 0,7300 | 3,8938 | 0,0180 | 0,2096 | 0,0585 |
| 20060630 | D3-0774 | 0,0000 | 0,0788 | 2,5485 | 4,5833 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0180 |
| 20060705 | D1-0803 | 0,0000 | 0,0721 | 0,7774 | 2,5080 | 0,0000 | 0,4462 | 0,0788 |
| 20060705 | D3-0804 | 0,0000 | 0,0315 | 1,1492 | 1,4872 | 0,0000 | 0,1217 | 0,0000 |
| 20060709 | D1-0827 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3447 | 1,4670 | 0,0000 | 0,2298 | 0,0653 |
| 20060709 | D3-0828 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7909 | 1,5210 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060713 | D1-0859 | 0,0000 | 0,0315 | 0,3447 | 1,2101 | 0,0000 | 0,0203 | 0,0044 |
| 20060713 | D3-0860 | 0,0000 | 0,0112 | 0,7368 | 1,2709 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0247 |
| 20060717 | D1-0883 | 0,0000 | 0,0383 | 1,3858 | 3,3665 | 0,0000 | 0,7504 | 0,0315 |
| 20060717 | D3-0884 | 0,0000 | 0,0247 | 2,4471 | 3,3868 | 0,0316 | 0,1622 | 0,0000 |
| 20060721 | D1-0903 | 0,0000 | 0,0180 | 0,3515 | 1,0411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
| 20060721 | D3-0904 | 0,0000 | 0,0180 | 0,4664 | 1,0276 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0044 |
| 20060725 | D1-0927 | 0,0000 | 0,0180 | 0,4258 | 1,5481 | 0,0000 | 0,0811 | 0,0450 |
| 20060725 | D3-0928 | 0,0000 | 0,0180 | 0,5746 | 1,1357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 |
| 20060729 | D1-0951 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7436 | 1,3656 | 0,0000 | 0,6625 | 0,0653 |
| 20060729 | D3-0952 | 0,0000 | 0,0180 | 1,5750 | 2,5553 | 0,0180 | 0,2974 | 0,0180 |
| 20060802 | D1-0975 | 0,0000 | 0,0518 | 0,8923 | 2,4269 | 0,0000 | 0,4597 | 0,0720 |
| 20060802 | D3-0976 | 0,0000 | 0,0315 | 1,9874 | 3,9276 | 0,0000 | 0,1555 | 0,0000 |
| 20060806 | D1-0999 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1149 | 0,2569 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0180 |
| 20060806 | D3-1000 | 0,0000 | 0,0180 | 0,2568 | 0,5476 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0000 |
| 20060810 | D1-1017 | 0,0000 | 0,0180 | 0,1622 | 0,8248 | 0,0000 | 0,0676 | 0,0000 |
| 20060810 | D3-1018 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7774 | 1,9266 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0000 |
| 20060817 | D1-1061 | 0,0000 | 0,0383 | 0,8585 | 3,1975 | 0,0248 | 0,5273 | 0,0112 |
| 20060817 | D3-1062 | 0,0000 | 0,0112 | 2,1834 | 2,5959 | 0,0000 | 0,1014 | 0,0000 |
| 20060822 | D1-1091 | 0,0000 | 0,0653 | 1,0680 | 2,6702 | 0,0000 | 0,5408 | 0,5993 |
| 20060822 | D3-1092 | 0,0000 | 0,0045 | 1,1965 | 1,6427 | 0,0180 | 0,0541 | 0,1058 |
| 20060826 | D1-1115 | 0,0000 | 0,0112 | 0,6016 | 0,7774 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0518 |
| 20060826 | D3-1116 | 0,0000 | 0,0045 | 0,4867 | 0,6490 | 0,0000 | 0,0406 | 0,0180 |
| 20060830 | D1-1139 | 0,0000 | 0,0180 | 0,6084 | 1,8320 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20060830 | D3-1140 | 0,0000 | 0,0045 | 0,7638 | 1,3656 | 0,0451 | 0,0203 | 0,0000 |